- Клетка для кроликов (схема, изготовление). Кролиководство.

Для клетки кроликов используем бруски шириной 4 см. и высотой 5 см.

1. Изготовляем несущий каркас. Для долгосрочного надежного крепления брусков лучше использовать обычные саморезы длиной 6 см. Перед вверткой использую сверло с выборкой потаи глубиной 2 см. Иначе 6 сантиметровый саморез безсмысленно расходует 4 см. своей длины на прохождение ширины бруска.

Заметьте, что растояние между первым и вторым поперечным бруском (90 см. на рисунке) соответствует ширине ленты сетки (стандарт для сварной). Но она может менятся передвижением второго бруска (у меня 102,5 см. из-за разрезанной ленты в 2м.) без изменения длинны основания клетки (155см.).