## Наружно-клеточная система

Оптимальные размеры клеток для взрослых кроликов: длина 120-140 см, ширина 65-70 см, высота передней стенки 45-50 см. Дверь - сетчатая, размером 65x70x45-50 см. Пол - сетчатый или реечный.
Двухместная клетка для кроликов конструкции НИИПЗК (рис. 1). Клетка имеет вид блока, состоящего из двух клеток, рассчитанных на содержание двух взрослых кроликов. Длина каждой клетки - 100- 120 см, ширина - 65, высота передней стенки от пола до крыши - 50, задней - 35 см. По бокам клетки устроены постоянные гнездовые отделения глубиной 65 см, длиной по фасаду - 40, высотой до крыши клетки - 35-50 см. Гнездовое и кормовое отделения перегорожены стенкой, в которой на высоте 10-15 см.

На домашних фермах используют и поилки, выполненные по принципу сообщающихся сосудов. В этом случае чашечные поилки одного яруса или ряда клеток в ярусе устанавливаются на одном уровне и сообщаются между собой трубой или шлангом. Поилки наполняются водой от уравнительного устройства (бачка). В бачке и в поилках устанавливается одинаковый уровень воды, который автоматически поддерживается уравнительным устройством. В качестве такого бачка с уравнительным устройством можно использовать поплавковую автопоилку. Она обеспечивает водой до 15 чашечных поилок.
Независимо от типа и размера клетки должны быть оборудованы для условий приусадебного кролиководства яслями для сена и травы, бункерной самокормушкой для зерна и гранул и кормушкой для влажных мешанок.
Ясли для сена и травы изготавливаются из сетки с прямоугольными ячейками с размером короткой стороны 20-25 мм, длиной 15-125 мм, либо из проволоки 3-4 мм с шагом 20-25 мм (ячейки располагаются вертикально). Потерю кормов, особенно наиболее ценной их части - листьев, можно сократить, если заднюю и боковые стенки выполнить из листовой стали, фанеры, плоского шифера и т. п., а в нижней их части внутри клетки укрепить плоский козырек из листовой стали или шифера. Бункерные самокормушки для зерна и гранул изготавливают емкостью на двух-трехдневный запас кормов. В этих кормушках корм, по мере его поедания животными, автоматически поступает из бункера в лоток и устанавливается в нем на одном уровне, заданном конструкцией.
Изготавливают бункерные самокормушки из листовой стали. Для боковых и задней стенок можно использовать листовой шифер, фанеру (на боковые стенки толщиной 8-10 мм) и другие материалы.
Длину кормушки по фронту кормления выбирают кратной расстоянию между поперечными перегородками, равному 70-80 мм. Для самки с приплодом до отсадки или б-8 голов молодняка на откорме достаточно 2 отделения.
Поперечные перегородки могут изготавливаться из проволоки или листовой стали, верхний край которых устанавливается наклонно в сторону клетки, что не по-
зволяет крольчатам залезать в кормовой лоток и загрязнять корм экскрементами.
Для уменьшения потерь кормов от выгребания переднюю стенку отгибают внутрь кормушки на 15-30 мм, такую же полку, но с большим (8-10 мм) радиусом отгиба делают и у лотковых кормушек для влажных мешанок.
Различные конструкции клеток можно найти в журнале "Кролиководство и звероводство", а также в специальной литературе по кролиководству. Однако следует помнить, что наружно-клеточная система малопроизводительна, не механизирована и не автоматизирована и потому один кроликовод может вырастить за год при такой системе содержания животных не более 1500-1800 голов молодняка и получить 35-40 ц мяса (в живой массе).
Фермерам и любителям, заинтересованным в увеличении товарной продукции, можно рекомендовать шедовую систему содержания.