### 1.1.2 Технические характеристики

Основные параметры и характеристики дизелей приведены в таблице 1.

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметров | Единица измерения | Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Д-241 Д-241Л | Д-242 Д-242Л | Д-243 Д-243Л |  | Д-243.1 | Д-244 Д-244Л | Д-245 Д-245Л | Д-245.2 | Д-245.4 | Д-245.5 |
| 1 Тип |  | Четырехтактный дизель, без турбонаддува |  |  |  |  |  | Четырехтактный дизель с турбонаддувом | Четырехтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха | Четырехтактный дизель с турбонаддувом |  |
| 2 Способ смесеобразования |  | Непосредственный впрыск топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Число цилиндров |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Порядок работы цилиндров |  | 1 - 3 - 4 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Диаметр цилиндра | мм | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Ход поршня | мм | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Рабочий объем цилиндров | л | 4,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Допустимый продольный и поперечный наклон работающего дизеля, не более | град. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Мощность по ГОСТ 18509-88: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - номинальная | кВт | 52,9 | 45,6 |  | 59,6 | 61,0 | 41,9 | 77 | 88 | 60 | 65 |
| - эксплуатационная | кВт | 50,5 | 44,1 |  | 57,4 | 58,1 | 40,4 | 74 | 85 | 57 | 62 |
| 10 Допуск на номинальную и эксплуатационную мощность | кВт | +3,7 | +3,7 |  | +3,7 | +3,7 | +3,7 | +4,0 | +4,0 | +4,0 | +4,0 |
| 11 Номинальная частота вращения | мин−1 | 2100 | 1800 |  | 2200 | 2200 | 1700 | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 |
| 12 Максимальная частота вращения холостого хода, ограничиваемая регулятором, не более | мин−1 | 2275 | 1950 |  | 2380 | 2380 | 1850 | 2380 | 2380 | 1980 | 1980 |
| 13 Минимальная устойчивая частота вращения холостого хода, не более | мин−1 | 600 | 600 |  | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14 Степень сжатия (расчетная) |  | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 15 Направление вращения коленчатого вала дизеля по ГОСТ 22836-77 |  | Правое (по часовой стрелке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 Максимальный крутящий момент (расчетный по ГОСТ 18509-88 с учетом номинального коэффициента запаса крутящего момента) | Н.м | 277 | 278 |  | 298 | 298 | 271 | 384 | 439 | 366 | 397 |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметров | Единица измерения | Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Д-241 Д-241Л | Д-242 Д-242Л | Д-243 Д-243Л |  | Д-243.1 | Д-244 Д-244Л | Д-245 Д-245Л | Д-245.2 | Д-245.4 | Д-245.5 |
| 17 Частота вращения при максимальном значении крутящего момента, не менее | мин−1 | 1600 | 1400 |  | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 18 *Удельный расход топлива на режиме номинальной мощности | г/кВт.ч | 226,0 | 226,0 |  | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 220 | 220 | 217 | 217 |
| 19 *Удельный расход топлива на режиме эксплуатационной мощности | г/кВт.ч | 235 | 235 |  | 235 | 235 | 235 | 229 | 229 | 226 | 226 |
| 20 Общий расход масла с учетом замены за весь гарантийный срок работы, не более | % к расходу топлива | 1,1 | 1,1 |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 21 Давление масла в главной магистрали системы смазки дизеля при температуре 85-95°С: | МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - при номинальной частоте вращения |  | 0,25 - 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - при минимальной частоте вращения холостого хода, не менее |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 Масса дизеля сухого с вентилятором, генератором, воздухоочистителем, без муфты сцепления | кг | 430/490 | 430/490 |  | 430/490 | 430 | 430/490 | 450/485 | 470 | 450 | 450 |
| 23 Турбокомпрессор |  | нет | нет |  | нет | нет | нет | ТКР 6 или С1470В/8.12М |  | ТКР 6-01 или С1470В/6.12М |  |
| 24 Пусковое устройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стартер** |  | 24.3708 | 24.3708 |  | 24.3708 | 24.3708 | 24.3708 | 24.3708 или 20.3708 | 20.3708 | 20.3708 | 20.3708 |
| или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пусковой двигатель |  | П-10УД | ПД-10У |  | П-10УД | - | П-10УД | П-10УД | - | - | - |
| Примечания 1 Показатели мощности и расхода топлива дизелей даны для стандартных атмосферных условий и плотности топлива: - атмосферное давление 101,3 кПа; - температура воздуха 20°С; - относительная влажность воздуха 50%; - плотность топлива 0,83 т/м3 . При замерах показаний дизеля в условиях, отличных от стандартных, значения мощности и удельного расхода топлива необходимо корректировать в соответствии с ГОСТ 18509-88. 2* Удельный расход топлива считается подтвержденным, если отклонение не превышает 3%. 3** Вместо стартера 24.3708 может устанавливаться стартер СТ-142М или AZJ 3124, или AZJ 3385, или 9142 780. Вместо стартера 20.3708 может устанавливаться стартер СТ-142Н или AZJ 3352, AZJ 3381, или 9172 780. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |