Расчет вентиляции в инкубаторе

Кто ранее инкубировал яйца в пенопластовых инкубаторах, наверное, сталкивался с такой проблемой, когда птенец уже полностью сформирован, но задохнулся в яйце. А все это происходит из-за того, что для повышения влажности в инкубаторе, приходилось прикрывать вентиляционные отверстия, тем самым перекрывая доступ кислорода к яйцам.

Поскольку в нашем случае естественной вентиляции нет, то необходимо рассчитать, сколько по времени, необходимо вентилировать инкубатор. С одной стороны ничего страшного не будет, если вентиляция будет часто включаться, но с другой стороны, чрезмерное проветривание влечет за собой понижение влажности в инкубаторе.

| Выделение углекислого газа эмбрионами кур, уток и гусей (г/час на 100 шт) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| День инкубации | Куры | Утки | Гуси |
| 1 | 0,05 | 0,08 | 0,04 |
| 5 | 0,1 | 0,06 | 0,18 |
| 10 | 0,58 | 0,18 | 0,37 |
| 15 | 2,55 | 0,74 | 1,54 |
| 19 | 3,99 | 2,46 | 3,75 |
| 20 | 5,22 | 2,82 | 5,22 |
| 21 | 6,53 | 3,22 | 5,99 |
| 26 |  | 9,52 | 8,44 |
| 27 |  | 11,67 | 10,13 |
| 28 |  | 14,12 | 12,28 |
| 29 |  |  | 15,35 |
| 30 |  |  | 19,03 |

Как видно из таблицы, выделение углекислого газа увеличивается по мере роста эмбрионов, но поскольку в основном инкубаторе мы планируем периодически подкладывать яйца, ориентироваться необходимо на максимальное выделение углекислого газа. Таким образом, для кур необходимо ориентироваться на данные 19-го дня (выделение СО2 3,99г/час), поскольку на 20 день яйца уже будут перенесены в выводной инкубатор, а для выводного инкубатора, следует ориентироваться на 21-й (последний день инкубации) дня (выделение СО2 6,53г/час)

В нормальном атмосферном воздухе, кислорода содержится примерно 5-тая часть, поэтому необходимая масса воздуха (на 100 яиц) составит: 
Мmin = 3,99*5=19,95 г/час
Мmax = 6,53*5=32,65 г/час

Теперь необходимо перевести вес воздуха в объем. Один кубический метр воздуха весит 1024гр. Из этого получаем:
Vmin = 19,95/1024=0,019 М3/час
Vmax = 32,65/1024=0,032 М3/час

Необходимо учесть, что дыхательный коэффициент эмбрионов равен 0,73, поэтому 
Vmin = 0,019/0,73=0,026М3/час
Vmax = 0,032/0,73=0,043 М3/час

Поскольку наш инкубатор рассчитан на 200 куриных яиц, то умножаем данные на 2, и получаем
Vmin = 0,026*2=0,052 М3/час - для основного инкубатора
Vmax = 0,043*2=0,086 М3/час - для выводного инкубатора

По характеристикам завода изготовителя, производительность вентилятора 80мм*80мм*20мм = 60 М3/час, это значит производительность в минуту 1Мкуб, а в секунду 0,017 Мкуб. Следовательно, чтобы обеспечить яйца требуемым количеством воздуха необходимо включить вентилятор на 3 секунды в час в основном и на 5 сек/час в выводном инкубаторе.

Но, с учетом падения производительности вентилятора за счет преград, целесообразно эти расчетные данные увеличить в 5-10 раз. Для себя я установил, что в основном инкубаторе вентиляция должна включаться на 20 сек в час, а в выводном на 40 сек в час

Поскольку объем инкубационной камеры 0,7м*0,8м*0,4м = 0,224Мкуб, то, данный объем, вентилятор заполнит воздухом за 13 сек. Поэтому целесообразно включать вентиляцию не раз в час, а разбить это время на две части, т.е. включать в основном на 10 сек через каждые 30 мин, и в выводном на 20 сек через каждые 30 мин.

Ну и, разумеется, чтобы не путаться с данными, на инкубатор необходимо приклеить памятку с режимами инкубации и графиком закладки яиц. Для себя я распечатал памятку, вот такого содержания

| Основной инкубатор |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перепел (17 дней) | Куры (21 день) | Индюки, цесарки (28 дней) | Утка (28 дней) | Индоутка (31 день) | Гуси (29 дней) |
| Дни инкубации по | 15 | 19 | 26 | 25 | 29 | 27 |
| Температура | 37,5-37,8 |  |  | 38 |  |  |
| Влажность | 50-55 |  |  | 65-70 |  |  |
| Вентиляция | 10 сек через 30 мин |  |  | 20 сек через 30 мин |  |  |

| Выводной инкубатор |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перепел (17 дней) | Куры (21 день) | Индюки, цесарки (28 дней) | Утка (28 дней) | Индоутка (31 день) | Гуси (29 дней) |
| Дни начиная с | 16 | 20 | 27 | 26 | 30 | 28 |
| Температура | 37,2-37,5 |  |  | 38 |  |  |
| Влажность | 65-70 |  |  | 85-90 |  |  |
| Вентиляция | 20 сек через 30 мин |  |  | 20 сек через 20 мин |  |  |