Регулирование

Из окна РЕГУЛИРОВАНИЕ Вы выбираете группу, из которой Вы можете востребовать следующую информацию. Отдельные меню описываются о соответствующих регулирующих функциях в деталях.

GPS-Информация, РИС. 3

Это окно используется для проверки GPS приемника. Здесь могут проверяться актуальная позиция, дата и статус приемника. Приемник GPS достаточное количество спутников должен найти в течении нескольких минут после включения системы, чтобы определять позицию зерноуборочного комбайна.
Модуль приемника тогда покажет  „Найдена позиция", которая будет показывать  градус долготы, градус широты, высоту и время всеобщего скоординированного времени, которые будут активны.

PDOP, HDOP и VDOP - это факторы точности для позиционных технических данных.

Видимые спутники указывает, сколько спутников может видеть приемник GPS.

Локализованные спутники указывает, сколько спутников может видеть приемник GPS.

Количество полезных спутников указывает количество дееспособных спутников.

Используемые спутники указывает, какие спутники приемника GPS используются для позиционного определения.

DGPS-модуль указывает, принимаются ли сигналы опорной станции или нет.

PRN указывает спутниковый номер используемых спутников.

DGPS-статус указывает условия получения дифференциального сигнала соответствующего спутника (сигнал опорной станции).

DGPS-статус может принимать следующие значения:
0: Хорошие данные об исправлении

1: Хорошие данные об исправлении дельты

2: Станционное здоровье плохо (5 или 7)

3: Слишком старые данные (старее чем 60 секунд)

4: UDRE слишком высоко (> 4)

5: IODE не сочетаются с эфемеридой.

6: Спутник не в текущем типе 1 сообщение.
Статус должен быть 0, что означает о хорошем принятии сигнала.

SNR указывает сигнальные условия и условия помех сигнала каждого спутника.

Если имеется ошибка в приемнике GPS, внизу описательный текст появится в меню.

Нижеупомянутые ошибки требуют замены таких частей:

Резервный аккумулятор вышел из строя

Ошибка процессора сигнала

Ошибочный Канал Aligment или чип 1

Ошибочный Канал Aligment или чип 2

Чрезмерно много ошибок

При показании, что кабель антенны пропал, нужно кабель антенны проверить

РИС. 3

6.14

РИС. 1

РИС. 2

ВНИМАНИЕ

Во время программирования не можно выключать зажигание, так как программа удаляется в соответствующем компьютере тогда.

ВНИМАНИЕ

После законченного программирования выключить зажигание, после чего включить снова, после чего компьютер готов к применению.

Программирование компьютера

Если Вы нажимаете на ПРОГРАММИРОВАНИЕ, то показывается меню, из которого возможно выбирать программируемый модуль. Выбрав ДИАГНОСТИРОВАНИЕ, Вы можете проверять CAN-коммуникацию.

Программирование

ПРОГРАММИРОВАНИЕ нажимают, чтобы вызвать меню, из которого программируемый модуль может выбираться.

После того, как модуль избран и Флеш карта с нужным программным обеспечением в компьютер вложена, можно запускать программирование нажатием на ПРОГРАММИРОВАНИЕ НАЧАТЬ.

Во время программирования меню показывает , сколько % программы переданы соответственно на рабочий компьютер или терминал.

РИС. 4

6.15

КОДИРОВАНИЕ

После выбирания КОДИРОВАНИЕ из ГЛАВНОГО МЕНЮ Вы можете выбрать различные функции, которые требуют юстировки, нулевого положения или калибровки для правильной регулировки.

Перед первым приведением в движение новой машины все кодирования должны проверяться. Следующая проверка или кодирование требуется обычно только после ремонта в соответствующих устройствах

Если не желаемая функция в окне, нажмите на на кнопку ДАЛЬШЕ....

Настройка часов

Нажмите на НАСТРОЙКА ЧАСОВ под КОДИРОВАНИЕМ, чтобы вызвать компьютерное меню, где дата и время могут устанавливаться.

Язык

Меню выбора языка вызывается под КОДИРОВАНИЕМ.

Если на кнопку с желаемым языком нажимают, то сменяется на нужный язык.

Измерение площади

Чтобы достигать точного измерения площадей, ширина жатки и ширина колеса могут устанавливаться в интервалах 1 см.

6.16

РИС. 4

Калибровка жатки
Обнуление высоты среза

Чтобы гарантировать точное значение высоты среза при всех условиях урожая, значение высоты среза может быть обнулено.

КАЛИБРОВКА ЖАТКИ/ ОБНУЛЕНИЕ ВЫСОТЫ СРЕЗА вызывается из меню КОДИРОВНИЕ. Опустите жатку до тех пор пока она как раз была на грунте, затем ОБНУЛЕНИЕ нажмите.

Теперь уровень высоты среза будет стоять на нуле и совпадать с показаниями  текущей высоты среза. Если шкала датчика не находится  в пределах области, которая отмечена по шкале датчика, первоначальная установка датчика должна проводиться, прежде чем обнуление может происходить.

ВНИМАНИЕ

Проводить обнуление высоты среза всегда с присоединенной жаткой.

Кодирование электрических распределительных листов соломы – Авто уровень комбайна

Чтобы электрические распределительные листы соломы точно смогли устанавливаться, они должны сперва калиброваться. Это сделано уже при поставке машины, но если распределительные листы  из-за ремонта или чистки были разобраны, однако тогда должна калибровка снова производится.

Калибрование происходит автоматически и начинается выбиранием меню ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ СОЛОМЫ под КОДИРОВАНИЕМ.

Затем ЛИСТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ СОЛОМЫ ЛЕВЫЙ  или ИСТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ СОЛОМЫ ПРАВЫЙ выбирают, чтобы вызваать его меню, где выбранный лист может калиброваться.

Перед калиброванием контролируют, чтобы лист распределителя соломы свободно мог передвигаться во всему рабочему диапазону, так как он двигается во время калибровки внешним пунктом с другой стороны.

6.17

РИС. 4

Ввод время передачи и время задержки (Начало записи урожая/ конец)

Начало записи (Время передачи)

Время передачи - это временной промежуток между началом обмолота зерноуборочного комбайна и началом сбора данных урожая.

Очень важно, чтобы измерение урожая было стабильным, прежде чем сбор данных урожая начинается, так как иначе слишком низкие доходы урожая в каждом въезде охватываются в состав. Такая ситуация возникает, если время передачи назначать слишком короткое. Если время передачи наоборот слишком длинное, важные данные дохода поля пропадут.

Начала записи (Время задержки)

Время задержки  это временной промежуток между прекращением косения и прекращения сбора данных урожая . Если время задержки устанавливается коротким, важные данные дохода поля пропадут.

ВНИМАНИЕ

Временные промежутки установлены заранее, и изменение требуется только в случае временных неточностей при сборе данных.

РИС. 2

6.18

НАСТРОЙКИ
Настройка обмолота

Из этого меню Вы можете выбирать вид убираемой КУЛЬТУРЫ. Если машина снабжена измерительным прибором дохода, меню вида культуры показывается, если вид культуры выбирается. Вид культуры и Калибровочные цифры вызываются из этого меню, и нажатием на КАЛИБРОВКУ возможно изменять калибровочные цифры. Меню можно вызвать также нажатием на соответсвующий выключатель быстрого доступа.

Настройка жатки

В этом меню возможно устанавливать и отменять различные регулировки жатки, а также отдельных регулировок. Фукнционирование и использование отдельных регулировок было описано в разделе РЕГУЛИРОВАНИЕ и АВТО УРОВЕНЬ жатки. Меню можно также вызвать нажатием на соответствующий выключатель быстрого доступа.

Настройка предварительно выбранной высоты среза

Предварительный выбор высоты среза устанавливается кнопками  +/-, до тех пор пока нужное значение желаемой высоты среза не стоит. Если предварительный выбор высоты среза дан, то она остается данной, даже если ключ зажигания удаляется из выключателя.

Предварительный выбор высоты среза приводится в действие коротким нажатием на выключатель опускания жатки.

При активном предварительном выборе высоты среза автоматика включается, если жатка достигла предварительно отобранной высоты среза. Автоматика будет обрато выключаться, если жатка при поворотах приподнимается больше чем 50 см.

6.19

РИС. 3

Настройки машины

В этом меню различные регулировки машины могут включаться и выключаться, и также возможно устанавливать отдельные регулировки.

Меню может вызываться также  выключателем быстрого доступа.

Настройка электрических распределительных листов соломы

Электрический распределитель соломы под РЕГУЛИРОВКОЙ МАШИНЫ нажимают, чтобы вызвать меню, где правыйили левый лист распределителя соломы кнопками +/- может настраиваться.  Настройка отсчитывается на шкале +/- кнопками.

6.20

РИС. 3

При пустой машине счетчик будет немного вверх и вниз вокруг точки нуля колебаться.	                  РИС 1

Счетчик урожая / Измерение потерь

Принцип измерения

Измерение тока материала происходит, когда урожай течет через измерительное открытие между наполняющим подъемником и наполняющим шнеком. Урожай прерывает сигналы датчика импульсов к детектору, и ослабленный сигнал будет в электрические импульсы переводиться, которые перечисляются затем.

Ослабленные импульсы комбинируются со скоростью урожая определяют вес массы материала, которая прошла по измерительному отверстия в наполняющем подъемнике.

Прежде чем машина запускается в поле, счетчик урожая нуждается в 5 минутах для обнуления, без включения молотильного аппарата. Ключ зажигания должен стоять в положении I, и мотор не может запускаться во время обнуления или глушиться. Нормального время езды к полю хватает для обнуления, и не требуется обычно внимание водителя на это.

Измерение массы

Измерительные приборы смонтированы наверху в подъемнике (1). Датчик импульсов (2), который смонтирован под головкой подъемника, посылает сигналы очень ограниченной областью к детектору (3).

Если подъемник пуст и чист, детектор (3) принимает максимальное количество врученных датчиком импульсов сигналов. Это количество определяется во время обнуления и упомянутой выше нулевой точке.

Нулевую точку и счетчик можна посмотреть в окне СЧЕТЧИК УРОЖАЯ под ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ. Счетчик - это соответствующий подсчет импульсов.

ВНИМАНИЕ!

Датчик импульсов не может подвергаться ударам или сильным прижиманиям и снимать должен только уполномоченными специалистами.

При повреждении датчика импульсов немедленно сообщать торговца об этом.

Если урожай течет через машину, счетчик становится ниже, чем больший урожай, тем ниже, и это - это различие между точкой нуля и счетчиком, переводится в вес урожая.

РИС. 2

6.21

Статус счетчика урожая

Выберите ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и после этого СЧЕТЧИК УРОЖАЯ, чтобы вызвать это окно. Окно показывает состояние счетчика урожая при пустой машине. Точка нуля в этом примере - 32 000. Показатель всегда должен быть между 23 000 и 40000. Если машина пуста, показания счетчика будет немного колебаться вокруг точки нуля вверх и вниз.

Если материал проходит через машину, показатели счетчика (30216) становятся ниже, и 3 шкалы показывают: пропускную способность, урожай и потери, как в этом примере. Выбранный вид культуры - это пшеница, и счетчик урожая калибруем на 100. Цифра калибровки может изменяться в меню НАСТРОЙКИ / НАСТРОЙКИ ОБМОЛОТА / вид культуры, чтобы гарантировать точные измерения. При поставке новой машины счетчик урожая нужно на 100 калибровать.

Ошибочные показания:

- Детектора нет в наличии: Счетчик менее 1000. Детектор не смонтирован или поврежден.

- Прочистка измерительного отверстия: Счетчик ниже15000. Измерительной отверстие забито материалом или нулевая точка неправильно установлена.

- Ошибка нулевой точки:	Счетчик выше чем нулевая точка, т.е. измеряется ток зерна в другом направлении. Это может происходить при обнулении, когда в подъемнике находятся остатки зерна, позже при уборки это исчезает.

Использование счетчика урожая

Чтобы гарантировать точные измерения, счетчику урожая требуется время на обнаруживание правильной нулевой точки. Счетчик урожая ориентируется на нулевую точку, если комьпютер включен, а молотильный аппарат выключен.  В этом отношении безразлично, является ли мотор включенным или нет, однако, он не может запускаться в этот промежуток времени или глушиться. Примерно через 5 минут дается новая нулевая точка, которую можно посмотреть по мере надобности в окне СЧЕТЧИКА УРОЖАЯ.

От пуска мотора это продолжается обычно примерно 5 минут, до тех пор пока не готовы приводить машину в применении, и не необходимо во время применения проверять нулевую точку, в то время как счетчик урожая сам находит правильную нулевую точку.

Счетчик урожая вспоминает о нулевой точке, даже если ключ зажигания поворачивается в положении „0". Если крышка подъемника с детектором снималась для ремонта или чистки, то счетчику урожая , тем не менее требуется 5 минут для рассчета новой нулевой точки.

Во время сбора урожая нужно сохранять пропускную способность в глазке и проверять часто, что она становится при пустой машине на нуле (при поворотах и стационарном опорожнении).

Это значит, что нулевая точка все еще правильная. Особенно при трудных условиях урожая, когда может происходить забивание измерительного глазка зерном, эта простая проверка очень важна. Комки зерна в измерительном глазке включаются в число убираемого материала, и счетчик урожая тогда покажет пропускную способность например 1,2 или 3 тонны вместо от 0 до 0,5 тонны в час.

Калибровка счетчика урожая

Перед проверкой калибровки счетчика урожая на экране дневные данные или полевые данные обнуляются. Калибровку проверяют через взвешивание минимум одного бункера зерна на платформенных весах и сверку с весом счетчика урожая. Если различие существует, новая калибровка должна рассчитываться как указано ниже:

Новая калибровка: =	Вес на платформенных весах Х текущую калибровку

Вес счетчика урожая

Например: Счетчик урожая показывает 6,80 Тонн, Платформенные весы 6,45 Тонн, текущая калибровка 100.

6,45 x 100
Новая калибровка:       6,80          = 94,9

6.22

РИС.1

Изменение калибровки

Тип культуры выбираете из меню  НАСТРОЙКИ ОБМОЛОТА и нажимаете на нужную Вам культуру. Затем КАЛИБРОВКА нажимаете, чтобы изменить калибровочное число.

Калиброввочное число изменяется нажатием на клавиатуру в окне к 95.

После нажтия на ОК Вы калибровали культуру на 95.

Теперь культура остается калибруемой на 95, до тех пор пока контрольное взвешивание и калибрование снова не производятся.

РИС. 2

6.23

Измеритель потерь
Датчики

Измеритель потерь состоит из датчика трубы (2) в решетном стане и дискового датчике (1) в двух клавишах соломотряса. Показатель потерь может вызываться из ОКНО УРОЖАЯ как один из выбираемых результатов измерений.  Шкала в окне разделена на 2, для решет и для клавиш соломотряса.

Если машина оборудована счетчиком урожая, то измеритель потерь зависит от пропускной способности.  При машине без счетчика урожая измеритель потерь зависит от скорости движения. Регулярно контролируют, чтобы датчики были чисты, особенно при влажных условиях урожая.

Настройка датчиков потерь

Машина настраивается на подходяющую мощность и приемлемые потери в поле. Шкалы для решет и клавиш соломотряса в отдельности устанавливаются, в то время как машина при известной потере работает.

Окно датчика измерителя потерь вызывается из меню КОДИРОВАНИЕ, а шкала потерь клавиш соломотряса в пределах средней области регулируется кнопками +/-. Эта регулировка изменит не чувствительность датчика потери, а только индикацию результата измерения.

Чувствительность дисковых датчиков в клавишах соломотряса регулируется на нормально-минимум-максимум, рис. 1 (3).

Чувствительность регулируют только если шкала на экране точно не может регулироваться.

Максимум.: Высокая чувствительность
Минимум.: Низкая  чувствительность

Использовать такой метод при регулировании столба для решет.

Контролировать регулировку при смене поля и культуры.

6.24

РИС. 1

РИС. 3

ВНИМАНИЕ

Другие люди должны держаться подальше от машины, и никогда руки в подъемник не помещать для того чтобы взять пучок половы.

Демонтаж или снятие клапанов в подъемнике может происходить только если дизельный двигатель выключен и ключ вытянут из зажигания.

Измеритель половы MF 32/34/36/38/40

Измерение половы измеряется  датчиком в подъемника половы. Количество импульсов этого датчика переводится электронным путем в показания, которые моугт вызываться в окне УРОЖАЯ.

Чтобы гарантировать точную индикацию и тревогу, машина при каждой смене культур должна регулироватьсяи текущие настройки датчику измерителя половы должны даваться.

Измеритель половы всегда должен содержать как можно меньше зерна, при чем зерна как можно мелкого.

ВНИМАНИЕ!

Грязь на датчиках вызовет ошибочные показания.

Кодирование

Датчик измерителя половы регулируется под КОДИРОВАНИЕМ кнопками +/- на среднюю индикацию на шкале, в то время как машина при нормальном измерении половы убирает урожай.

РИС. 1

РИС. 2

Если поднимается измерение половы из-за влажного материала или из других причин, система даст тревогу и информацию, смотри рис. 2.

6.25

Вибрирование измельчителя соломы MF 32/34/36/38/40

Вибрации в измельчителе соломы измеряются смонтированным в крышке измельчителя датчиком.

Во время молотьбы и измельения от материала всегда определенные вибрации возникают.

Повреждение машины для перемалывания соломы во время употребления могут происходить из-за камней и т.п., которые вызывают повышенные вибрации, которые разрушат вскоре измельчитель.

Кодирование

Датчик вибрации измельчителя устанавливается при употреблении при нормальной нагрузке. Вибрации измельчителя под КОДИРОВАНИЕМ вызываются и регулируются кнопками +/- на средние показатели. Перед настройкой контролируют, что все ножи неповреждены и свободно могут передвигаться.

Вибрации в машине для перемалывания сразу регистрируются датчиком.

Если например, нож мотора сломан, система даст тревогу и информацию, смотри рис. 2.

РИС. 1

РИС. 2

6.26

Регулировки MF 32/34/36/38/40

Управление и калибровка давления на опорную поверхность

Эту автоматику нужно использовать в таких случаях, где возможно более низкая высота среза требуется, например, при лежачих посевах.

С автоматикой жатка будет следовать поверхности грунта без закапывания. Чтобы делать это, жатка должна касаться поверхности земли маленькой частью своего веса.

Включение и выключение автоматики и настройка ее

Рабочего диапазона происходят под НАСТРОЙКИ / НАСТРОЙКИ ЖАТКИ. Показания давления на опорную поверхность могут быть вызваны в окне УРОЖАЙ.

Настройка давления на опорную поверхность

Когда рабочий диапазон устанавливается, автоматика должна быть включена и жатка примерно на 10 см над землей на цилиндрах подъемников висеть

Регулирование давления на опорную поверхность кнопками +/- устанавливается, при этом верхняя шкала должна устанавливать глубже на 2-4 бар чем нижняя шкала. Если верхняя шкала слишком высоко устанавливается (выше чем нижний), автоматика приподнимет жатку.

Если после этого жатка при уборке опускается  и при включенной автоматике, до тех пор пока это не касается грунта, автоматика будет пытаться постоянно считать установленное давление.

Если жатка наталкивается на повышения в грунте, давление убавится в цилиндрах, и автоматика будет считать давление, вследствие чего жатка при повышении грунта приподнимается. Если жатка прошла повышение, давление растет в цилиндрах, и автоматика опустит жатку.

Жатка может приподниматься выключателем на мультифункциональном рычаге вручную при других препятствиях.

Если выключатель освобождается, автоматика через 2 секунды снова принимает на себя управление жаткой.

Автоматика активна только  если машина в употреблении, жатка включена и высота среза менее 50 см.

Настройка чувствительности

Для приспособления к различным земельным поверхностям чувствительность системы может устанавливаться высоко или низко под тем же меню.

Если выбирают высокую чувствительность, регулирование очень часто приводится в действие и таким образом ограничивается применение других электрогидравлических устройств.

РИС. 3

6.27

Регулирование скорости вращения мотовила                        MF 32/34/36/38/40

Посредством регулирования мотовила скорость вращения мотовила автоматически приспосабливается к скорости движения, и таким образом достигают равномерной загрузки всех видов культур.

Включение и выключение регулирования мотовила и настройка егорабочего диапазона происходят в НАСТРОЙКИ/ НАСТРОЙКИ ЖАТКИ.

При включенной автоматике вращение мотовила регулируется по отношению к скорости движения автоматически от 2 км/ч вплоть до 10 км/ч. Если скорость движения менее 2 км/ч или более 10 км/ч, никакое регулирование вращений мотовила не происходит.

Если вращения мотовила  выключателем на мультифункциональном рычаге устанавливаются на частоту вращения соответствующим образом, например, выше на 10% чем скорость движения, это отношение сохранится при изменениях скорости движения.

Если вращения мотовила во время поездки изменяется, автоматика в течение меньшего количества секунд рассчитывает новое отношение между частотой вращения мотовила и скоростью движения и сохраняет это отношение, до тех пор пока новая частота вращения не выбирается.

Это может проверяться и регулироваться в меню ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/  РЕГУЛИРОВАНИЕ МОТОВИЛА, рис. 2.

РИС 1

РИС 2

6.28