ЭЛЕКТРО-ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Электро-гидравлические устройства разделены по последовательности приоритета. Преимущественное устройство исключает электрический ток ко всем второстепенным устройствам.

Последовательность следующая:

- Жатка вверх\вниз

- Мотовило вверх\вниз

- Вариатор молотильного барабана

- Разгрузочный шнек вкл/выкл

- Мотовило вперед\назад

Гидравлический предохранитель

Чтобы предотвращать неумышленное управление гидравлическими устройствами, гидравлическая безопасность применена перед последовательностью приоритета. Она существует от реле, которое управляемо ключом стартера и давлением моторного масла. Если дизельный двигатель не запущен, реле исключает электрический ток к электро-гидравлическим устройствам.

Употребление схем линий электропитания (+)

Горизонтальные линии наверху в диаграмме всегда положительны (зажигание или аккумуляторная батарея, положительно). Эти линии отмечены, так что можно усматривать, от чего они прибывают и к чему они идут, и в некоторых случаях с помощью W и номера штеккера, от чего они прибывают.

Соединения корпуса (-)

Горизонтальные линии внизу в схеме всегда отрицательны и отмечены, так что можно усматривать, от чего они прибывают и к чему они идут, и в некоторых случаях с помощью W и номера штеккера, от чего они прибывают. Соответствующе схеме реле разделены на катушку реле и выключатель реле. Подходящая друг другу катушка реле и выключатель реле всегда имеют тот же номер, например, HÖR 08.

Устройство (Мотовило вверх\вниз)

Электрическая цепь слева в схеме - это ток в цепи управления к реле HÖR 08 и HÖR 09. Электрическая цепь справа - это рабочий ток к реле HÖR 08 и HÖR 09.

Пример 1, Нейтрально

Выключатель HÖH 03 для мотовила вверх\вниз  стоит на нейтрально, т.е. нет никакого тока в цепи управления к HÖR 08 и HÖR 09. Рабочий ток пройдет HÖR 08 и продвигается к следующей функции в пучке приоритета.

Пример 2, Мотовило вверх

Выключатель HÖR 03 приводится в действие направо, и электрическая цепь к реле HÖR 08 и 09 включается. Рабочий ток к магнитному клапану для мотовила вверх и к запорному клапану на гидравлическом насосе включается (поднятие мотовила требует давления).

Ток в цепи управления к HÖR 08 HOD 05 должен идти через диод, и он должна поворачиваться как показано (электрический ток может происходить только в направлении стрелки).

Пример 3, Мотовило вниз

Выключатель HÖH 03 приводится в действие налево. Электрическая цепь для тока в цепи управления к реле HÖR 08 включается, реле HÖR 09 не принимает электрический ток (диод HOD 05 блокирует сочленение к HÖR 09). Опускание мотовила не требует давления насоса.

В принципе, все электрические / гидравлические устройства действуют этим способом, отдельные устройства будут / могут существовать, однако, просто с  большим количеством реле, диодов и электродвигателей.

13.8

Общая таблица схем

| Описание | Стр | Электр. секция стр |
| --- | --- | --- |
| Гидравлический предохранитель | 13.12 | 410 |
| Мотовило вверх\вниз | 13.14 | 380 |
| Мотовило, вперед\назад | 13.15 | 373 |
| Разгрузочный шнек вкл/выкл | 13.17 | 430 |
| Главный вентиль | 13.18 | 400 |
| Соединение молотильного аппарата | 13.20 | 140 |
| Разгрузочный шнек включение | 13.21 | 160 |
| Вентилятор, Скорость вращения. Вверх\вниз | 13.22 | 170 |
| Скорость вращения мотовила. Регулятор потока | 13.24 | 360 |
| Рабочий свет 1 | 13.25 | 70 |
| Рабочий свет 2 | 13.26 | 80 |
| Индикатор наполнения | 13.27 | 130 |
| Свет в отделе соломы | 13.28 | 110 |
| Свет в бункере | 13.29 | 100 |
| Внешний вывод | 13.30 | 120 |
| Двигатель, Запуск/Остановка | 13.31 | 20 |
| Свет кабины | 13.32 | 90 |
| Кондиционер/ моторчик вентилятора | 13.34 | 180 |
| Гудок ............................................................................................ | 13.35 | 221 |
| Полный привод | 13.37 | 480 |
| Указатель поворота | 13.38 | 60 |
| Свет стоп-сигнала | 13.39 | 50 |
| Ближний свет/Дальний свет | 13.40 | 30 |
| Зажигалка | 13.42 | 200 |
| Урожайность (Компьютер) | 13.48 | 260 |
| Принтер (Компьютера) | 13.49 | 250 |
| Стояночный тормоз | 13.50 | 280 |
| Индикатор воздухоочистителя | 13.51 | 290 |
| Температура гидромасла | 13.51 | 290 |
| Температура охлаждающей жидкости | 13.51 | 290 |
| Уровень гидромасла | 13.51 | 290 |
| Уровень охлаждающей жидкости | 13.51 | 290 |
| Уровень топлива | 13.51 | 290 |
| Монитор/принтер (Компьютер) | 13.52 | 250 |
| Регулятор скорости движения, приводное устройство | 13.54 | 490 |
| Регулятор скорости движения , датчик давления на опорную поверхность | 13.55 | 510 |
| Регулятор скорости движения , Мотовило, давление, скорость вращения. .... | 13.56 | 520 |
| Регулятор скорости движения , Датчик высоты среза | 13.57 | 540 |
| Регулятор скорости движения , скорость вращения мотовила | 13.58 | 550 |
| Вентилятор, Датчик скорости вращения | 13.59 | 240 |
| Двигатель , Датчик скорости оборотов | 13.59 | 240 |
| Молотильный барабан, Датчик оборотов | 13.59 | 240 |
| Наполняющий подъемник , датчик скорости вращения | 13.59 | 240 |
| Наполняющий шнек, датчик скорости вращения | 13.59 | 240 |
| Подача, Датчик вращения | 13.59 | 240 |
| Разгрузочный шнек, датчик оборотов | 13.59 | 240 |
| Регулятор скорости движения , датчик скорости вращения | 13.59 | 240 |
| Двигатель, Запуск/Остановка АВТО УРОВЕНЬ | 13.61 | 21 |
| Гидравлический предохранитель АВТО УРОВЕНЬ | 13.62 | 413 |
| Мотовило вверх\вниз АВТО УРОВЕНЬ | 13.63 | 383 |
| Выравнивание машины АВТО УРОВЕНЬ | 13.66 | 640 |
| Разгрузочный шнек вкл/выкл АВТО УРОВЕНЬ | 13.68 | 432 |
| Мотовило, вперед\назад АВТО УРОВЕНЬ | 13.69 | 374 |
| Сепаратор зерна, датчик скорости вращения | 13.69 | 240 |
| Реостат (потенциометр) , АВТО УРОВЕНЬ машина | 13.70 | 650 |
| Датчик угла наклона | 13.71 | 460 |

13.9

Общая таблица схем

| Описание | Стр | Электр. секция стр |
| --- | --- | --- |
| Запуск | 13.11 | 10 |
| Жатка вверх\вниз | 13.13 | 630 |
| Вариатор барабана, скорость вращения, вверх\вниз | 13.16 | 420 |
| Жатка, настройка | 13.19 | 340 |
| Реверсивное устройство | 13.19 | 340 |
| Ширма разгрузочного шнека | 13.23 | 150 |
| Проблесковый маячок/Индикатор наполнености | 13.27 | 130 |
| Стеклоочиститель/брызгалка | 13.33 | 190 |
| Радио ............................................................................................ | 13.36 | 211 |
| Стояночный свет (подфарник) | 13.41 | 40 |
| Распределитель, электрически управляемый | 13.43 | 320 |
| Распределитель мякины (отходов) | 13.44 | 440 |
| Контактный разъединительный нож | 13.45 | 330 |
| Жатка, выравнивание | 13.46 | 470/471 |
| Прицеп жатки | 13.47 | 390 |
| Аварийный сигнал о соломе | 13.50 | 280 |
| Откидная крышка измельчителя соломы, Герконо-трубка | 13.50 | 280 |
| Отсек улавливателя камней, Герконо-трубка | 13.50 | 280 |
| Высота среза | 13.52 | 300 |
| Измельчитель соломы, Датчик вибраций | 13.52 | 300 |
| Полова, расходометр | 13.52 | 300 |
| Индикатор потерь (Компьютер) | 13.53 | 230 |
| Измельчитель соломы, Датчик скорости вращения | 13.59 | 240 |
| Клавиши соломотряса, Датчик скорости вращения | 13.59 | 240 |
| Подъемник половы, датчик скорости вращения | 13.59 | 240 |
| Решетный стан, Датчик скорости вращения | 13.59 | 240 |
| Соломотряс, Датчик скорости вращения | 13.59 | 240 |
| Жатка вверх\вниз АВТО УРОВЕНЬ | 13.64 | 631 |
| Вариатор барабана, скорость вращения, вверх\вниз АВТО УРОВЕНЬ | 13.65 | 422 |
| Жатка, выравнивание АВТО УРОВЕНЬ | 13.67 | 473/474 |

13.10

| W 1 | Запуск, щитовой ящик |
| --- | --- |
| W 2 | Запуск, панель управления в кабине |
| W 3 | Корпус, щитовой ящик |
| W 4 | Корпус , Крыша кабины |
| W 5 | Корпус , панель управления в кабине |
| W 6 | Корпус , левая сторона Машины, сзади |
| W 7 | Корпус , правая сторона Машины |
| W 8 | Указатель поворота, левый, щитовой ящик |
| W 9 | Указатель поворота, правый, щитовой ящик |
| W10 | Батарея, позитив, щитовой ящик |
| Wll | Запуск, Крыша кабины |
| W12 | Батарея, позитив, Кабина |
| W13 | Индикатор наполнености, Крыша кабины |
| W14 | Индикатор наполнености, щитовой ящик |
| W15 |  |
| W16 | Внешний вывод, щитовой ящик |
| W17 |  |
| W18 |  |
| W19 |  |
| W20 | Указатель поворота, левый, внешний вывод , светлое дерево |
| W21 | Свет стоп-сигнала, левый, внешний вывод, светлое дерево |
| W22 | Задний фонарь, левый, внешний вывод , светлое дерево |
| W23 | Задний фонарь, правый, внешний вывод, светлое дерево |
| W24 | Свет стоп-сигнала, правый, внешний вывод , светлое дерево |
| W25 | Указатель поворота, правый, внешний вывод, светлое дерево |
| W26 | Корпус, внешний вывод, светлое дерево |

РАЗМЕЩЕНИЕ КЛЕМ  + И -

ЗАПУСК
Электр секция. 10

1. Замок зажигания

13.11

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, СТАНДАРТНАЯ МАШИНА

Электр.  Секция 410

- Давление масла двигателя, контрольная лампочка

- Датчик давления масла двигателя

13.12

ЖАТКА ВВЕРХ / ВНИЗ, 2 СКОРОСТИ
Электр. Секция 630

- Жатка вверх/ вниз

- Выключатель

- Жатка вверх/ вниз медленно

- Жатка вверх/ вниз быстро

13.13

МОТОВИЛО ВВЕРХ / ВНИЗ

Электр. секция. 380

1. Мотовило вверх\вниз

INCLUDEPICTURE "../Deutch%20word/media/image6.jpeg" \* MERGEFORMAT

13.14

МОТОВИЛО ВПЕРЕД / НАЗАД
Электр секция. 373

- Мотовило вперед / назад

- Мотовило вперед

- Мотовило назад

13.15

Вариатор барабана, скорость вращения, вверх\вниз

Электр. секция. 420

      - Вариатор барабана, скорость вращения, вверх / вниз

      - Клапан в вариаторе барабана

      - Выключатель

13.16

РАЗГРУЗОЧНЫЙ ШНЕК  ВКЛ / ВЫКЛ
Электр. секция. 430

        - Разгрузочный шнек вкл /выкл

        - Разгрузочный шнек выкл

        - Разгрузочный шнек вкл

        - Выключатель

13.17

ГЛАВНЫЙ КЛАПАН

Электр. секция. 400

          - Главный клапан 1 над двигателем

          - Главный клапан 2 над двигателем

          - Замедлительный щит

13.18

РАЗГРУЗОЧНЫЙ ШНЕК ВКЛ/ ВЫКЛ
Электр. секция. 430

            - Разгрузочный шнек вкл / выкл

            - Разгрузочный шнек выкл

            - Разгрузочный шнек вкл

            - Выключатель

13.19

ГЛАВНЫЙ КЛАПАН

Электр. секция. 400

- Главный клапан 1 над двигателем

- Главный клапан 2 над двигателем

- Замедлительный щит

- Управляющее реле приводного механизма

13.20

СОЕДИНЕНИЕ РАЗГРУЗОНОГО ШНЕКА

Электр. секция. 160

                - Schalterlicht

                - Entleerungsschneckeneinschalten

                - Entleerungsschenckenkupplung

13.21

ВАРИАТОР ВЕНТИЛЯТОРА

Электр. секция. 170

  - Выключатель

  - Выключатель в кабине

  - Приводной механизм для вентилятора

13.22