Замена моторного масла, Рис. 1 и 2.

Проверьте  мерной рейки (1) уровень масла в двигателе. Уровень масла должен находиться между максимальной и минимальной отметкой на рейке. Заправка 
необходима только если минимальный уровень будет достигнут.
Заправка производится на панели (2). Пополнение масла только до максимальной отметки мерной рейки.

Замена фильтра и масла.

Мотор нужно нагреть, прежде чем масло у винта (3) спускать. Перед демонтажем фильтра (4) сам фильтр и консоль фильтра нужно почистить.

Консоль фильтра прочистить и перед монтажом уплотненительной прокладки (5) смазать чистым маслом. Фильтр закрепить рукой, запустить затем мотор и проверить все на предмет утечки масла..

Если масляное давление падает в моторе к границе минимума, и DATAVISION поднимает тревогу то мотор  в пределах 10 секунд нужно заглушить.

Моторный отсек, Рис. 3

Мотор и моторный отсек регулярно от пыли и отбросов нужно чистить. Накопление пыли и отбросы вокруг Мотора значительно повышают огнеопасность .

Перед каждым техобслуживанием  всегда извлекайте пускательный и основной ключи..

Рис. 3

7.4

8. Жатка – Свободный поток (самотек) и Мощный поток.	    Стр.

Навешивание жатки					8.0

Выравнивание жатки					8.0

Снятие жатки					8.1

Мотовило					8.2

Нож и приводной механизм ножа					8.4

Подающий шнек					8.5

Реверсивное устройство					8.6

Переключение жатки в режим свободного потока			8.7

Колосоподъёмник					8.7

Переключение жатки в режим мощного потока.			8.8

Регулировка режима мощного потока					8.9

Дно жатки					8.10

Прочистка лент режима мощного потока					8.10

Отделитель соломы и делитель торпеды					8.11

Блокировка камней					8.11

Разъединительный контактный ножи					8.12

Канал жатки					8.14

Отсек улавливателя камней					8.15

Первоначальная установка высоты разреза					8.15

INCLUDEPICTURE "../Deutch%20word/media/image2.jpeg" \* MERGEFORMAT

Перед каждым техобслуживанием и проверкой извлеките ключ зажигания и основной ключ.

Никогда не запускайте машину, прежде чем защитные экраны установлены и закреплены.

При навешивании жатки на комбайн существует возможность серьезных телесных повреждений.

Работайте под приподнятой жаткой только если все блокирующие, запорные устройства надежно закреплены.

Из-за особой функциональности жатки, при уборке кукурузы, подающий шнек, фидер цепи, мотовило и т.д.не могут нормально сохраняться и функционировать как гарантируется. Таким образом, во время работы с кукурузой необходимо держать достаточную безопасную дистанцию

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С

ТРАНСПОРНЫМ СРЕДСТВОМ – РАЗДЕЛ 8

При навешивании жатки убедитесь  что между жаткой и комбайном нет людей.

Во время перевозки жатки обязательно она должна быть зафиксирована так как предусмотрено на прицепе для жатки

Надевайте перчатки, чтобы заменить нож, чтобы избежать травм.
Соблюдайте особую осторожность при вытаскивании ножа если лезвие очень грязно.

Во время перевозки ножи должны быть закрыты  защитной крышкой.

Приводные валы никогда не должны функционировать без защитной крышки.

Навешивание жатки, Стандартный и Авто режимы, Рис. 1 и 2

Снимите жатку с прицепа для жатки.

Опустите жатку наполовину и заглушите мотор.

Присоедините приводной вал (1) к жатке.

ВНИМАНИЕ!!!

Убедитесь, что защитные щиты (2) и (3) правильно установлены и неповреждены.

Жатка должна быть закреплена к каналу жатки с обеих сторон замочными фиксаторами (4).

Рис. 2

Муфты (соединения) (1), (2), (3), (4), (5) для настройки движения мотовила вверх/вниз, вперед/назад и для вращения мотовила. Эти соединения должны быть попарно соединены и находиться в чистоте.

Грязь в гидравлическом масле будет причиной поломки и выхода из строя гидравлической системы.

Обычно эти  муфты могут быть соединены без употребления инструмента. Если давление слишком высоко в половине, то может потребоваться инструмент.

Авто режим жатки.

Електросеть для Авто режима жатки соединяется с помощью гнезда (6).

Выравнивание жатки.

Разместите комбайн на ровной поверхности и проверьте чтобы в ведущих шинах было одинаковое давление.

Опустите жатку на нормальную высотку разреза и определите крайними пальцами соответствует ли высота жатки установленной высоте.

Если жатка установлена не параллельно земле, то длина приводного вала (2) должна быть отрегулирована так как нужно.

Откидная крышка (1) на тыльной стороне канала жатки может быть снята.

Длина шарнирного соединения типа мама (3)
регулируется то тех пор пока жатка не будет расположена параллельно земле и того зажмите крепежную гайку (4).

После настройки закрепите откидную крышку (1).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

8.0

Снятие авто режима жатки, Рис.
1, 2 и 3

- Опустите полностью мотовило.

- Мотовило назад в жатке покрутить (не слишком сильно – до толчка).

- Выключите двигатель.

- Отсоедините приводной вал на левой стороне.

- Замочные фиксаторы, которыми соединяется жатка с каналом жатки должны быть сняты с обеих сторон.

Рис. 1 и 2

- Отсоедините соединительные муфты (1) и закройте их крышками от пыли (2). Шланги вешаются на канал жатки.

- Опустите жатку в прицеп для жатки.
Когда замок на крюке для подвешивания (3) закреплен, то можно комбайном отъезжать от жатки.

- При транспортировке жатки, она должны быть надежно прикреплена к прицепу для жатки с помощью замков крепления (4).

Авто режим жатки

Электросеть для авто режима жатки отсоединить и втыкнуть в гнездо на канале жатки.

Соединение комбайна и прицепа для жатки, Рис. 3

  - Сдавать комбайном задним ходом до прицепа жатки до тех пор пока комбайн не подойдет под таких углом как показано на рис. 3.

  - Высота жесткой буксировочной сцепки подгоняется так чтобы можно было соединить комбайн и прицеп для жатки.

  - Подъехать комбайном так чтобы болт с отверстием под шплинт и штекерную колодку закрепились с опорным колесом.

При транспортировке жатки, она должны быть надежно прикреплена к прицепу для жатки с помощью замков крепления (4).

Рис.2

Рис. 3

8.1

Рис. 1.

Перемещение мотовила по горизонтали и во вертикали, Рис. 1

Самое низкое положение мотовила и выравнивание его по горизонтали регулируется с помощью пальцев и поршня цилиндра поднятия мотовила (1) с обеих сторон с резьбовой деталью (2), которая регулируется. Расстояние до пальцев должно быть не более 27   + / -  7 мм

Регулировка высоты мотовила производится с помощью тумблера на многофункциональном рычаге

Регулировка горизонтального положения мотовила производится тоже с помощью тумблера на многофункциональном рычаге

При обмолоте рапса и аналогичных высоких посевов цилиндр поднятия мотовила можно в дыру (1) сместить, чтобы увеличить пространство под мотовилом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При повторных снятии и навешивании жатки воздух может постепенно накапливаться в цилиндрах, которые поднимают мотовило вверх-вниз, вперед-назад.

С помощью воздуха в цилиндрах регулируется положение мотовила в жатке. При необходимости можно выпускать воздух из цилиндров.

Выпуск воздуха, Рис. 2. Рис 3

Вперед/назад.

Мотовило вернуть назад и удерживать тумблер на рычаге от 5 до 10 секунд. Тогда мотовило перемещается вперед, когда удерживать тумблер в течении несколько секунд. Повторять эту процедуру от 4 до 5 раз.

Вверх/вниз.

Мотовило полностью 2, 3 раза опустить/поднять. Тогда поднять мотовило на 2 или 3 см. и ослабить поршень (1) на 1 или полтора оборота.. Если с поршня начнет вытекать чистое масло тогда затяните чуток назад поршень. Если в масле все еще содержится воздух, то повторите эту процедуру.

Если мотовило было полностью поднято на цилиндрах, то вы должны для регулировки рабочей высоты полностью опустить чтобы параллельно пальцами настроить.

Рис.2

Рис. 3

8.2

Рис. 1

Вращение мотовила

Рис. 1 и 2

Мотовило двигается с помощью цепного привода от двигателя на жидком топливе.

Скорость вращения регулируется от 0 до 50 оборотов в минуту.

Для регулировки натяжения цепи – ослабьте болты (2) и отрегулируйте натяжение с помощью затягивания регулировочного болта (3)

Рейки мотовила

Рис.2

Положение мотовила регулируется с помощью рычага и зубцов (1).

Фиксатор замка (2) силой подымается и переставляется по зубчатому сектору.

Когда рычаг двигается вперед, шпонка поворачивается в сторону ножа и выше поднимет срезающиеся посевы.

Если рычаг двигается обратно, рессоры поворачиваются вперед и раньше освободят срезающиеся посевы.

Перемещение мотовила в жатке

Рис. 3

Частота вращения мотовила должна быть немного выше чем скорость движения, и урожай должен доставляться в жатку равномерным потоком.

Слишком высокая частота вращения мотовила может вызывать потерю урожая так как колосья не будут доставляться в жатку.

При работе с стоячими культурами мотовило должно работать немного под колосьями и устанавливаться в жатке таким образом чтобы доставлять урожай как раз в жатку равномерным потоком.

При дробленном зерне и помятых посевах ставить зубцы рессоры мотовила немного назад. Мотовило ставят вперед и вниз, так что лежащие посевы срезаются ножом.

При лежащих и помятых посевах, нужно чтобы мотовило сильно не прижимало колосья вниз, так чтобы ножи их нормально могли срезать.

Рис. 3

8.3

рис. 1

Рис. 2

Нож и приводной механизм ножа, Рис. 1

Ножи и пальцы требуют ежедневной проверки. Поврежденные сегменты и пальцы обязательно должны быть заменены.

Чтобы заменить или удалить нож, нужно открутить винты (1). Если дополнительные ножи не крепятся к флфнцу (3), то необходимо замененные ножи разобрать.

Дополнительный нож (2) расположен в держателе на задней кромке жатки.  Обратите внимание, что при установки ножей, нужно направителем фланца (3) закрепить  направление посадки ножевого рычага (4) перед тем как закрутить винты (1). Всегда держите дополнительный ножи в хорошем состоянии, чтобы в случае надобности быстро установить их.

Рис.2

Настройка ножа вверх\вниз.

Высота ножа регулируется ослаблением винта (5) и снятием или перемещением  рычага ножа (4) на цапфе вала.

Нож устанавливают, так что небольшое пространство над и под лезвием ножа оставалось в каждом пальце.

Проверка зазора ножа, Рис. 2

Если рычаг ножа (4) находится в крайнем или самом внутреннем положении, интервал должен быть между задней кромкой спины ножа и пальцем.

Сегменты содержатся в держателе ножа (6), около пальцев. Если создается слишком большой люфт, это может быть отрегулировано ударом молотка по направлению стрелки.

Держатель ножа не должен давить сегменты на пальцы. Нож должен легко скользить вперед и назад.

Палец, Рис. 3

Проверяйте регулярно режущую кромку пальцев. Изношенные режущие кромки нужно заточить, чтобы был угол как раньше.

Пальцы и ножи, которые не в порядке могут вызвать перегрузку приводного механизма ножа.

Рис. 1

Рис. 3

8.4

Подающий шнек, Рис. 1, 2 Рис 3

Чтобы обеспечить равномерную подачу всех культур питающий шнек можно с помощью удлиненных отверстий (1) настроить его перемещением вверх-вниз.

Для зерновых и трав должно быть расстояние между дном жатки и шнеком 8-12 мм. Для рапса, горчицы, фасоль и т.д. 8-25 мм.

Когда гайки  (2) ослаблены, можно шнек опустить или поднять с помощью гребного винта регулируемого шага (3).

Нужно настроить цепной привод и направляющую рельсу. Если направляющая рельса нормально не подстраивается под цепь – это может вызвать вибрирование жатки и машины.

После ослабления гаек (5) и винта (6) подающие пальцы, которые поддерживают плавную передачу растительной массы по всей ширине шнека, вместе с накладками (4) могут быть отрегулированы. Если растительная масса склонна к образованию комков, то нужно настроить подающие пальцы таким образом, чтобы масса раньше проходила в то место шнека, где он сужается.

Счесывающий гребень (шабер), Рис. 2

Если шнек поднимается или опускается, то счесывающий гребень должен соответственно настраиваться.

Чтобы избежать образования комков растительной массы нужно расположить счесывающий гребень как можно ближе к виткам шнека, но так чтобы он их не касался

С помощью регулирования ослабленными винтами (1) этот счесывающий гребень можно перемещать вперед назад в продолговатом отверстии.

Образования комов может быть также связано с тем, что под счесывающим гребнем под шнеком (2) набилось много грязи.

Замена подающих пальцев, Рис. 3

Рис. 1

Рис. 3

8.5

Снимите крышку в середине шнека. Извлеките фиксирующую пружину (1) с ее места (2) и замените поврежденные пальцы. Прежде чем одевать пружину после установки пальца, проверьте полностью и плотно ли он вставлен на свое место.

Рис. 2

ЭТО ВАЖНО!

Никогда не приводите в действие реверс вручную. Если все-таки придется вытягивать растения из жатки вручную, то мотор нужно заглушить и ключ из стартера вынуть.

Регулирование цепного привода для реверса, Рис 3

Реверс управляется електро двигателем (1) через приводной механизм (2) и цепь (3). Цепь туго натягивается с помощью пружинного натяжного блока (4). Если расстояние между цепью (3) и кронштейном (5) составляет 10 мм., то нужно отрегулировать цепной привод.

После ослабления винтов (7) можно цепной привод с помощью гаек отрегулировать. Отрегулируйте цепь так чтобы плечо рычага(8) было параллельно кронштейну (5).

Реверсивное устройство, Рис. 1 и 2.

Реверс жатки а втягивание производится с помощью включения  и держания вот этого тумблера (1). Выключается он после того, как его перестали держать. Реверс может быть включен только когда жатка выключена с помощью вот этого переключателя (2).  и жатка и в втягивание массы урожая полностью остановилось.

Если после нажатия на тумблер (1) реверс немедленно не включается, то отпустите тумблер и еще раз нажмите.

Если масса растений упорно застряла в жатке и втягивателе, то может понадобиться несколько раз включать-выключать реверс.

Реверс для прочищения забитой жатки или втягивателя должен происходить при усиленных оборотах двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Без массы растений в машине в холостую реверс не включать.

Проверка реверса, если машина пуста, может быть произведена только при отпущенном дизельном двигателе и малых оборотах мотора.

Проверка при высоких оборотах двигателя может нанести повреждения приводу и если дизельный двигатель не отпущен, то аккумулятор быстро разрядится.

Когда реверс приводится в действие, то изображение на экране может мерцать или вообще пропасть, из-за большого потребления тока реверсом. Однако, это не имеет никакого влияния на электронную систему, и все данные сохраняются.

Рис. 3

8.6

Рис. 2

Рис. 1

Приводы ножа и подающего шнека в жатке, Рис. 1

Нож приводится в действие клиновидным ремнем (1), который натягивается натяжным блоком (2). Подающий шнек приводится в действие с помощью цепи (3). Натяжение цепи регулируется вот этим натяжным блоком (4). Цепное зубчатое колесо (5) снабжено встроенной предохранительной муфтой, для защиты шнека от повреждений, которые могут быть сделаны камнями. Для уборки например рапса и гороха скорость шнека может быть снижена. Цепное зубчатое колесо (6) над промежуточным валом может быть смещено, и установлена цепь с маленького цепного зубчатого колеса. После смены этих цепных зубчатых колесо их движение нужно отрегулировать. Если направляющая (7) не отрегулировано, это может вызвать вибрацию в жатке и машине. Перед каждым новым сезоном весь этот механизм нужно разбирать чистить и настраивать.

Рис. 1

Колосоподъемник, Рис. 2 и 3

Колосоподъемник служить для собирания помятых и подавленных посевов. Как правило он монтируется на ногу (башмак) ширины захвата жатки (три пальца).

В отдельных случаях, когда это необходимо колосоподъемник монтируется на все два пальца, чтобы колоски не усекались. Всегда два крайних пальца по обеим сторонам держать свободными для колосоподъемников.

Навешивание

Вилку в самый низ в паз С задвинуть нужно, тогда колосоподъемник над пальцем поднять и закрепить.
Колосоподъемник (тип 1) монтировать в верхнее положение (В). Тип 2 и 3 монтируется в паз С и с помощью шпонки (4) закрепляются в центральное отверстие (5) как на рисунке 3. Настройте высоту среза так, чтобы колосоподъемник касался земли. Если высота среза слишком низкая, то колосоподъемник будет двигаться на посевом. Тип 3 монтируется со скользящими башмаками, которые скользят по земле, при этом кончики колосоподьемников держатся под срезаемыми посевами. При использовании типа 3, перед тем как тронуться комбайном назад , жатку обязательно поднимают. Скользящие башмаки могут зарываться в землю и стягивать колосоподъемники с пальцев.

Снятие

Тип 1: Нажмите кнопку (7) и снимите колосоподъемник с пальца.

Тип 2 и 3: Колосоподъемник снимают и шпонки (4)извлекают

Рис.2

Рис. 3

8.7

Предохранительная муфта подающего шнека, Рис. 1

Тарельчатые пружины (1) должны быть вместе напряжены с расстоянием 28,5 +/-0,2 мм измеренным от шайбы (2) до ступицы муфты (3). Это расстояние 28,5 +/-0,2 настраивается с помощью вот этой промежуточной шайбы (4). При пониженных оборотах, как например при молотьбе рапса муфта должна корректироваться на такое расстояние 26 +/-0,2 мм.

Если снова возвращаетесь к высоким оборотам, то нужно переставить это расстояние снова на 28,5 +/-0,2 мм.

Перед каждым новым сезоном муфта разбирают, чистят и настраивают. Обратите внимание, что поверхность скольжения (5) не должна смазываться!.

Мощный поток жатки, Рис. 2 и 3

Мощный поток жатки монтируется с ременными лентами, которые не только обычное зерно, но и высокие, стоячие, жесткие культуры подают равномерным потоком. Эти ременные ленты (1) выходят  в шнек с задних катушек.

Передача мощного потока, Рис. 3

Нож приводится в действие с помощью клиновидного ремня (1), который натягивается натяжным роликом (2).
Шнек и ременная лента мощного потока приводятся в действие с помощью цепи (3). Натяжение цепи регулируется этим натяжным роликом (4). Также с помощью звездочки  (5) и цепи (6) шнек и ременная лента мощного потока приводятся в действие  . Направляющая  этой цепи регулируется этим натяжным роликом (7).

Цепное зубчатое колесо (5) снабжено встроенной предохранительной муфтой, для защиты шнека от повреждений, которые могут быть сделаны камнями. Для уборки например рапса и гороха скорость шнека может быть снижена. Эта звездочка цепной передачи (8) снимается и цепь с вот этой звездоки цепной передачи (9) промежуточного вала жатки перекладывается. Звездочку цепной передачи (8) затягивают на кронштейне (10) и передвигают эту звездочку цепной передачи (9), до тех пор пока шнек с натяжными роликами не выравяются по одной прямой. Затем нужно отрегулировать цепной привод и направляющую. Если движение цепей не отрегулировано, это может вызвать вибрацию в жатке и машине.

Рис. 1

Рис. 3

8.8

Управление и запуск ременных лент мощного потока, Рис. 1

Ленточным ножом (1) проверяют, чтобы передние и задние рулоны ленты были параллельны в пределах 1 мм. При различии больше чем 1 мм расслабляют ленту в стороне, где интервал больше всего.  Корпуса подшипников (2) с обеих сторон закрепляют и регилировочные винты (3) затягивают. Ленты медленно прокручивают и проверяют, чтобы ни с какой стороны лента не перекошивалась и везде одинаковый интервал к боковым направляющим (4) выдерживался. Ленту прокручивают на максимальных оборотах в течении 10-15 мин., только при этом должна быть закрыта крышка (5). Проверяют, чтобы Лента крутилась не косо и чтобы скребки (6) на ленте тоже не косо шли.

Настройка лент мощного потока, рис. 2.

Ленты должны быть настроены так, чтобы они вертелись ровно, иначе они повредятся. Если ленты настраиваются или проверяются, жатка должна быть прикреплена к каналу жатки и поднята над землей. енты по отдельности настраиваются путем ослабления винтов (7) и смещением переднего рулона ленты (2) при помощи гребного винта регулируемого шага (6).  Регулируют  ленты путем снятия самих лент (1) с 20-25 кг в середине между обоими рулонами ленты (2) и (3) проверяют. Ленты правильно натянуты , если интервал между верхним краем боковой направляющей (4) и поверхностям лент составляет 34 +/- 2 мм. Мерный блок (5) указывает как расположена боковая направляющая. Если поверхности лент находятся на высоте угла мерного блока (5), то ленты правильно натянуты

Рис. 1

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Ременные ленты мощного потока нельзя натягивать больше чем предписано руководством.

Передний скребок,  Рис. 3

Рулоны ленты снабжены скребком, чтобы предотвращать накопление грязи. При накоплении грязи на рулонах ленты могут перевернуться, и бежать за бортом, вследствие чего ленты и подшипники разрушаются. Передний рулон ленты смонтирован со скребком (1) в обоих концах и с нерарзрезным скребком (2). У скребка (2) есть сматывание в обоих концах, так что соскобленный материал не оставался лежать на ленте. Скребки должны устанавливаться с интервалом 0,4 до 0,2 мм между железом и рулоном ленты (проверяют с помощью измерительных листовых штифтов).

Рис. 2

Рис. 3

8.9

Задние скребки, регулировка корпусов подшипников , (мощный поток), Рис. 1

Задние рулоны ленты смонтированы со скребком в обоих концах. Интервал к рулону ленты должен быть 0,4-0,2 мм. Корпуса подшипников (5 и (6) регулируются посредством растянутого провода (4) с прокладками (3).  Если корпуса подшипников были разобраны, то обратите внимание, правильно ли прокладки будут снова установлены  под корпусами подшипников. Если прокладки переместились, корпусы подшипников  посредством растянутого провода (4) должны быть отрегулированы. Регулировку корпусов подшипников   (5) вперед / назад производят с помощью штифта в отверстии(8). Катушки должны быть  расположены параллельно в пределах - / + 1 мм.

Дно жатки, Рис. 2

Свободный поток и мощный поток жатки снабжены во всей ширине днищевыми листами. Под комплексами между лентами мощного потока жатки обеспечены  отверстия(1), вследствие чего грязь со скребков может сама выпадать. Отверстия смонтированы с пластинами лабиринта (2), чтобы препятствовать попаданию снизу земли и соломы. При непосредственном сборе урожая рапса, горчицы, горошин, бобов, подсолнухов, сорго и т.п. пластины лабиринта (2) заменяются на широкие пластины(3). Широкие пластины препятствуют тому, чтобы стебли при езде назад попадали в жатку. Ежедневно проверяют, чтобы грязь не накапливалась в отверстиях и не забивала их.

Рис. 1

Рис.2

Прочистка системы мощного потока, Рис. 3

Регулярно проверяйте, чтобы грязь не накапливалась между лентами. Крышки разбирают и если необходимо скребок и пластины лабиринта чистят. После уборки жатку нужно тщательно прочищать.. Если не будут остатки культур от ленты (1), скребка (2) и под лентами не удаляются, то они закрепятся там и это повредит ленты, если машина повторно применяться будет.

Рис. 3

8.10