Транспортер соломы MF 30/32, РИС. 1

Транспортер соломы (1) приводится в действие от  промежуточного вала (2) через этот ремень (3). Ремень натягивается этим натяжным роликом (4).

Методы при настройке ременных передач:

Неподвижные натяжные ролики

Натяжной ролик (4) ослабляют и натягивают ремень этой гайкой (5).

i

Ременная передача подачи и жатки
MF30/32, Рис. 2

Подача и жатка приводятся в действие валом транспортера соломы (5) через этот ремень (2).

Напружиненный натяжной ролик

Если длина пружины (1) составляет 105 мм, ремень (2) должен натягиваться. Гайку (3) ослабляют и пружину (1) с помощью этой гайки (4) на длину в 100 мм стягивают.

Затем контрнатягивают эту гайку (3).

При проверке и юстировке используют измерительный инструмент, с минимальными 100 мм, максимально. 105 мм отмечеными.

РИС. 1

Ременная передача измельчителя соломы MF30/32, РИС. 3

Измельчитель соломы приводится в действие промежуточным валом (5)  с помощью междуприводным механизмом (6) этим ремнем (2).

Соединение измельчителя соломы установлено в ременном шкиве (7) над измельчителем.

РИС. 2

РИС. 3

10.1

Ременная передача молотильного барабана MF30/32 РИС. 1

Молотильный барабан приводится в действие промежуточным валом (1) через гидравлическую пластину бесступенчатой передачи (2) и напружиненную пластину бесступенчатой передачи  (3) от этого ремня (4).

Для демонтажа ремня (4) Вы открываете напружиненную пластину (3) двумя винтами M10x70 мм в дырах (5).

Гидравлическая пластина (2) должна полностью открываться, и затем ремень (4) может сниматься без употребления из инструмента.

Разгрузочный шнек MF30/32, РИС. 2

Разгрузочный шнек (5) приводится в действие от ременного шкива от двигателя (3) через эти ремни (2) и (6) через промежуточный вал (4). Ремень (2) натягивается этим напружиненным натяжным роликом (1).

Для натяжения ремня (6) Вы ослабляете неподвижный натяжной ролик (1) и натягиваете ремень этой гайкой (2).

РИС. 1

Ременная передача транспортера соломы, решетного стана и клавиш соломотряса MF30/32, РИС. 3

Транспортер соломы (1) приводится в действие промежуточным валом (2) через этот ремень (3). Ремень натягивается этим натяжным роликом (4).

Решетный стан и клавиши соломотряса приводятся в действие промежуточным валом (2) от ремня (5) через междупередаточный механизм (6).

Ремень междупередаточного механизма (5) натягивается этим натяжным роликом (7).

Ремень передачи решетного стана (8) натягивается этим натяжным роликом (9).

Ремень передачи клавиш соломотряса (1) натягивается этим натяжным роликом (11).

РИС. 2

РИС. 3

10.2

Подъемник половы MF30/32, РИС. 1

Подъемник половы (1) приводится в действие валом транспортера соломы (2) через этот ремень (3). Ремень (3) натягивается этим натяжным роликом (4).

Верхний шнек половы приводится в действие подъемником половы через цепь(5), которая регулируется этим нейлоновым роликом (6).

Всегда регулировать сначала цепь подъемника перед настройкой этой цепи (5).

Наполняющий подъемник и наполняющий шнек MF30/32, РИС. 2

Наполняющий подъемник (1) приводится в действие от вала транспортера соломы (2) через ремень (3) через междупередаточный шкив (4). Ремень регулируется (3) этим натяжным роликом (5).

Междупередаточным механизмом (4) приводится в действие подъемник(1) через цепь (6), которая регулируется этим нейлоновым роликом (7).

Наполняющий шнек (8) приводится в действие междупередаточным механизмом (4) через эту цепь (9). Цепь регулируется этим нейлоновым роликом (10).

Всегда регулировать сначала цепь подъемника перед регулировкой этой цепи (6).

Вращающийся всасывающий фильтр MF30, РИС. 3

Всасывающий фильтр (1) приводится в действие ременным шкивом (2) на кривошипном рычаге двигателя от ремня (3) через междупередаточный механизм (4) и от этого ремня (5).

Натягивать этот ремень (3) этим натяжным роликом (6).

Этот ремень (5) натягивается этим натяжным роликом (11)

РИС. 3

10.3

РИС. 1

РИС. 2

Пылевой вентилятор / вращающийся пылевой

фильтр MF32, РИС. 1

Пылевой вентилятор (1) приводится в действие от промежуточного вала (2) через этот ремень (3). Натягивать ремень этим натяжным роликом (4).

Фильтр (5) приводится в действие от ременного шкива (6) на кривошипном рычаге двигателя с ремнем (7) через междупередаточный механизм (8) и ремень (9).

Натягивать этот ремень (7) этим натяжным роликом (10).

Этот ремень (9) натягивается этим напружиненным натяжным роликом (11).

Вентилятор MF30/32, РИС. 2

Вентилятор приводится в действие от транспортера соломы (1) через пластину бесступенчатой передачи (2) через эти (3) и (4). Натягивать ремни с помощью ослабления этого винта (5) с этой гайкой (6).

Генератор MF30, РИС. 3

Генератор (1) приводится в действие через ременный шкив(2). Натягивать ремень с помощью ослабления этих винтов  (3) и (4) и откидывание наружу генератора.

Компрессор (6) кондиционера приводятся в действие этим ременным шкивом (2). Натягивать ремень с помощью ослабления винтов (7) и (8) и откидывания наружу генератора.

ВНИМАНИЕ

Чистить генератор регулярно с помощью нагнетаемого воздуха. Пыль и отбросы могут обосновываться в генераторе и перегревать его.

До начала каждого ухода и ремонта глушить мотор, вытягивать ключ зажигания и основной ключ.

ВНИМАНИЕ ОСТОРОЖНО

РИС. 3

10.4

РИС. 2

РИС.1

Транспортер соломы, MF 34/36/38/40 РИС. 1 Ременной привод №. 1

Транспортер соломы приводится в действие промежуточным валом (5) с помощью этого ремня (2).

Методы регулировки ременных передач, РИС. 1, 2 и 3

Если длина пружины (1) составляет 105 мм, ремень (2) должен натягиваться. Гайку (3) ослабляют и пружину (1) с помощью этой гайки (4) на длину в 100 мм стягивают.

Затем контрнатягивают эту гайку (3).

При контроле и регулировке используют измерительный инструмент, с минимальными 100 мм, максимально. 105 мм отмечеными.

Ременная передача подачи и жатки,

MF 34/36/38/40 РИС. 2

Ременная передача  №. 11

Если пружина (1) достигла длины в 105 мм, ремень должен натягиваться.

Контргайку (3) ослабляют и устанавливают вращением ходового винта (4) против часовой стрелки  пружину на длину в 100 мм. После настройки контргайку (3) затягивают.

РИС. 1

Ременная передача измельчителя соломы,                  MF 34/36/38/40 РИС. 3

Ременные передачи №. 5 и 6

Измельчитель соломы приводится в действие промежуточным валом (5)  с помощью междуприводным механизмом (6) этим ремнем (2).

Соединение измельчителя соломы установлено в ременном шкиве (7) над измельчителем.

РИС. 2

РИС. 3

10.5

Ременная передача молотильного барабана,                   MF 34/36/38/40 РИС. 1

Ременная передача №. 32

Молотильный барабан приводится в действие от транспортера соломы через гидравлическую пластину бесступенчатой передачи (1) и натянутый (2) ремень (3).

Если пружина (4) достигла длины в 105 мм, ремень должен натягиваться. Эту гайку (5) ослабляют и пружину (4) этой гайкой (6) на длину в 100 мм стягивают. Затем контрнатягивать нужно эту гайку (5).

РИС. 1

Междупередачный механизм, ременная передача решетного стана и ременная передача клавиш соломотряса, MF 34/36/38/40 РИС. 3

Ременная передача  №. 12,13 и 14

Решетный стан и клавиши соломотряса приводятся в действие междупередаточным шкивом (1), который приводится в действие от вала транспортера соломы (2) через этот ремень (3).

Регулируется ремень междупередаточного механизма (3) этим натяжным роликом (4).

Ремень передачи решетного стана (5) регулируется этим натяжным роликом (6).

Ремень передачи клавиш соломотряса (7) регулируется этим натяжным роликом (8).

Ременные передачи с неподвижным натяжным роликом.

Методы регулировки ременных передач с неподвижным натяжным роликом,                MF 34/36/38/40 РИС. 2-3

Натяжной ролик (1) ослабляют и натягивают ремень этой гайкой (2).

Разгрузочный шнек, MF 34/36/38/40 РИС. 2

Ременная передача №. 3 и 27.

Разгрузочный шнек (5) приводится в действие ременным шкивом двигателя (3) через соединение/ промежуточный вал (4) с левой стороны.

РИС. 2

РИС. 3

10.6

Молотилка половы и подъемники, MF 34/36/38/40 РИС. 1 Ременная передача №. 25

Молотилка половы (1) приводится в действие угловой передачей (2) через ремень (3) от промежуточного вала (4) через предохранительную муфту (5). Ремень регулируется этим натяжным роликом (6).

Подъемник половы (7) приводится в действие угловой передачей (2) через цепь (8), которая регулируется этим нейлоновым роликом (9).

Всегда настраивать сначала цепь подъемника перед настройкой этой цепи (8).

Перед каждым новым сезоном предохранительную муфту (5) разбирают и чистят. Блокировка муфты может вызывать повреждение  угловой передачи и подъемников.

Наполняющий подъемник и наполняющий шнек,  MF 34/36/38/40 РИС. 2 Ременная передача №. 23

Наполняющий подъемник (1) приводится в действие угловой передачей (2) через ремень (3) через междупередаточный шкив (4). Ремень регулируется (3) этим натяжным роликом (5).

Междупередаточным механизмом (4) приводится в действие подъемник(1) через цепь (6), которая регулируется этим нейлоновым роликом (7).

Наполняющий шнек (8) приводится в действие междупередаточным механизмом (4) через эту цепь (9). Цепь регулируется этим нейлоновым роликом (10).

Всегда регулировать сначала цепь подъемника перед регулировкой этой цепи (6).

Пылевой вентилятор,  крутящийся фильтр MF 34/36/38/40 РИС. 3 Ременная передача №. 22

Пылевой вентилятор (1) приводится в действие от промежуточного вала (2) через этот ремень (3). Натягивать ремень этим натяжным роликом (4).

Фильтр (5) приводится в действие от ременного шкива (6) на кривошипном рычаге двигателя с ремнем (7) через междупередаточный механизм (8) и ремень (9).

Натягивать этот ремень (7) этим натяжным роликом (10).

Этот ремень (9) натягивается этим напружиненным натяжным роликом (11).

РИС. 2

РИС. 1

РИС. 3

10.7

ВНИМАНИЕ ОСТОРОЖНО

До начала каждого ухода и ремонта глушить мотор, вытягивать ключ зажигания и основной ключ.

Вентилятор, MF 34/36/38/40 РИС. 1

Ременная передача №. 29 и 30

Вентилятор приводится в действие от транспортера соломы (1) через пластину бесступенчатой передачи (2) через эти (3) и (4). Натягивать ремни с помощью ослабления этого винта (5) с этой гайкой (6).

Сепаратор зерна , MF 34/36/38/40 РИС. 2

Сепаратор зерна (1) приводится в действие транспортиера соломы (2) через этот ремень (3), который натягивается этим натяжным роликом (4)

Для изменения частоты вращения освобождают натяжной ролик и переносят ремень (3) в свободный паз  и затягивают все как было.

РИС. 1

Генератор,  MF 34/36/38/40 РИС. 3

Ременная передача № . 19 и 20

Генератор (1) приводится в действие через ременный шкив(2). Натягивать ремень с помощью ослабления этих пластин  (3) и (4) и откидывание наружу генератора.

Генератор (5) и компрессор (6) кондиционера приводятся в действие этим ременным шкивом (2). Натягивать ремень с помощью ослабления винтов (7) и (8) и откидывания наружу генератора.

ВНИМАНИЕ

Чистить генератор регулярно с помощью нагнетаемого воздуха. Пыль и отбросы могут обосновываться в генераторе и перегревать его и повреждать.

РИС. 2

РИС. 3

10.8

Схема передач, левая сторона - MF30/32

10.10

| MF 30/32 Ременная или цепная передача для: |  | Примечание: | Натяжной ролик: | Стр: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l. | Транспортер соломы | Междупередаточный механизм для жатки, решетного стана, клавиш соломотряса | Неподвижный | 10.1 |
| 2. | Соединение молотильного аппарата | Управляется электрически | Напружиненный, длина пружины 100 мм | 10.0 |
| 3. | Разгрузочный шнек | Магнитное сцепление. Возможна разгрузка при выключенном молотильном аппарате | Неподвижный | 10.2 |
| 4. | Привод движения гидравлического насоса |  | Напружиненный | 10.0 |
| 5. | Измельчитель соломы |  | Напружиненный, длина пружины 100 мм | 10.1 |
| 6. | Измельчитель соломы | Установлено механическое соединение с ременной передачей измельчителя соломы | Напружиненный, длина пружины 100 мм | 10.1 |
| 7. | Привод ножа |  | Неподвижный | 8.4 |
| 8. | Подающий шнек | Две скорости/ предохранительная муфта | Неподвижный | 8.5 |
| 9. | Жатка |  | Неподвижный /направляющая цепь | 8.14 |
| 10. | Канал жатки | Электромагнитное соединение /предохранительная муфта | Напружиненный, длина пружины 100 мм | 10.1 |
| 11. | Решетный стан | От междупередаточного механизма | Неподвижный | 10.2 |
| 12. | Клавишы соломотряса | От междупередаточного механизма | Неподвижный | 10.2 |
| 13. | Междупередаточный механизм | Клавишы соломотряса/ Решетный стан | Неподвижный | 10.2 |
| Режим МОЩНОГО ПОТОКА жатки |  |  |  |  |
| 14. Привод ножа |  |  | Неподвижный | 8.4 |
| 15. | Ленты мощного потока | Две скорости | Неподвижный | 8.9 |
| 16. | Подающий шнек | Две скорости/ предохранительная муфта | Неподвижный | 8.7 |

Схема передач, правая сторона - MF30/32

10.11

| MF 30/32 Ременная или цепная передача для: |  | Примечание: | Натяжной ролик: | Стр: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Междупередаточный механизм Всасывающий фильтр |  | Неподвижный | 10.3 |
| 18. | Вращающийся всасывающий фильтр |  | Напружиненный | 10.3 |
| 19. | Компрессор кондиционера Генератор |  | Неподвижный | 10.4 |
| 20. | Генератор/ лопасть вентилятора |  | Генератор | 10.4 |
| 22. | Разгрузочный шнек |  | Неподвижный | 10.2 |
| 23. | Цепная передача/Наполняющий подъемник | От междупередаточного механизма | Неподвижный | 10.3 |
| 24. | Цепная передача/Наполняющий шнек | От междупередаточного механизма | Неподвижный | 10.3 |
| 25. | Подъемник половы | От вала транспортера соломы | Неподвижный | 10.3 |
| 26. | Цепная передача/Молотилка половы | От угловой передачи молотилки половы | Неподвижный | 10.3 |
| 27. | Пылевой вентилятор MF30 Пылвевой вентилятор MF32 | Лопасть вентилятора От промежуточного вала | Неподвижный Неподвижный | 7.0-10.3 10.4 |
| 28. | Наполняющий подъемник | От вала транспортера соломы |  | 10.3 |
| 29. | Вентилятор | От вала транспортера соломы | Пластина бесступенчатой передачи | 10.4 |
| 30. | Вентилятор | От пластины бесступенчатой передачи | Пластина бесступенчатой передачи | 10.4 |
| 31. | Бесступенчатая ременная передача для молотильного барабана |  | Пружина ременного шкива держит ремень натянутым | 10.2 |
| 32. | Цепная передача/Реверс | Электрически | Напружиненный | 8.6 |
| 33. | Цепная передача/мотовило |  | Перемещается масляным мотором | 8.2 |

10.12

10.13

Схема передач, левая сторона MF 34/36/38/40

10.14

| MF 34/36/38/40 Ременная или цепная передача для: |  | Примечание: | Натяжной ролик: | Стр: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l. | Транспортер соломы | Междупередаточный механизм для жатки, решетного стана и клавиш соломотряса | Напружиненный, длина пружины 100 мм | 10.1 |
| 2. | Соединение молотильного аппарата | Электрически управляем | Напружиненный, длина пружины 100 мм | 10.0 |
| 3. | Разгрузочный шнек | Магнитное соединение. Разгрузка возможно при выключенном молотильном аппарате | Неподвижный | 10.2 |
| 4. | Привод движеня гидравлического насоса |  | Напружиненный | 10.0 |
| 5. | Измельчитель соломы |  | Напружиненный, длина пружины 100 мм | 10.1 |
| 6. | Измельчитель соломы | Установлено механическое соединений в ременном шкиве измельчителя соломы | Напружиненный, длина пружины 100 мм | 10.1 |
| 7. | Привод ножа |  | Неподвижный | 8.11 |
| 8. | Подающий шнек жатки | 2 скорости / предохранительная муфта | Неподвижный | 8.11 |
| 10. | Жатка |  | Неподвижный/направляющая цепь | 8.18 |
| 11. | Канал жатки | Электромагнитное соединение/ предохранительная муфта | Напружиненный, длина пружины 100 мм | 10.1 |
| 12. | Междупередаточный механизм | Клавишы соломотряса/решетный стан | Неподвижный | 10.2 |
| 13. | Решетный стан | От междупередаточного механизма | Неподвижный | 10.2 |
| 14. | Клавишы соломотряса Режим МОЩНОГО ПОТОКА жатки | От междупередаточного механизма | Неподвижный | 10.2 |
| 15. | Привод ножа |  | Неподвижный | 8.13 |
| 16. | Полосы мощного потока | 2 скорости | Неподвижный | 8.13 |
| 17. | Подающий шнек | 2 скорости / предохранительная муфта | Неподвижный | 8.13 |

Схема передач, правая сторона MF 34/36/38/40

10.15