10.16

| MF 34/36/38/40 Ременная или цепная передача для: |  | Примечание: | Натяжной ролик: | Стр: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Компрессор кондиционера, генератора |  | Генаратор | 10.4 |
| 20. | Генератор/ лопасти вентилятора |  | Генератор | 7.1 |
| 21. | Вращающийся всасывающий фильтр | От пылевого вентилятора | Напружиненный | 7.0 |
| 22. | Пылевой вентилятор | От промежуточного вала | Неподвижный | 10.3 |
| 23. | Наполняющий подъемник | От угловой передачи молотилки половы | Неподвижный | 10.3 |
| 24. | Цепная передача/наполняющий подъемник | От междупередаточного механизма | Неподвижный | 10.3 |
| 25. | Молотилка половы/подъемник | От промежуточного вала снабженного передачей ременного шкива сделанной с предохранительной муфтой | Неподвижный | 10.3 |
| 26. | Наполняющий шнек | От междупередаточного механизма | Неподвижный | 10.3 |
| 27. | Разгрузочный шнек |  | Неподвижный | 10.3 |
| 28. | Цепная передача/подъемник половы | От угловой передачи молотилки половы | Неподвижный | 10.3 |
| 29. | Сепаратор зерна | От промежуточного вала |  | 10.4 |
| 30. | Вентилятор | От вала транспортера солома | Пластина бесступенчатой передачи | 10.4 |
| 31. | Вентилятор | От пластины бесступенчатой передачи | Пластина бесступенчатой передачи | 10.4 |
| 32. | Ременная бесступенчатая передача для молотильного барабана |  | Пружина ременного шкива держит ремень натянутым | 10.6 |
| 33. | Молотильный барабан |  | Напружиненный, длина пружины 100 мм | 10.6 |
| 34. | Молотильный барабан | Назад соединенный/большая пластина | Напружиненный, длина пружины 100 мм | 10.6 |
| 35. | Цепная передача для реверса | Электрическая | Напружиненный | 8.7 |
| 36. Цепная передача для мотовила |  |  | Перемещается масляным мотором | 8.2 |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	Стр

Схема, гидростатический привод движения, стандарт		11.0

Схема, гидростатический привод движения, полный привод		11.1

Замена масла		11.2

Замена фильтра		11.3

Описание функционирования		11.4

Выравнивание и откачка воздуха мотовила		11.4

Схема, Гидравлическая система MF 30		11.5

Описание схемы гидравлической системы MF 30		11.6

Схема, Гидравлическая система MF 32/34/36/38/40		11.7

Описание схемы гидравлической системы MF 32/34/36/38/40		11.8

Схема, Гидравлическая система, АВТО УРОВЕНЬ MF 32/34/36/38/40			11.9
Описание схемы гидравлической системы АВТО УРОВНЯ MF 32/34/36/38/40 	11.10

Схема гидравлики для распределителя мякины (отбросов)		11.11

11.

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С

ТРАНСПОРНЫМ СРЕДСТВОМ  РАЗДЕЛ 11

Перед каждой работой по уходу и чистке,  глушите мотор и вытягивайте основной ключ и ключ зажигания.

Во время всех работ над гидравлической системой непременно прекращать работу двигателя, ключи зажигания и основной ключ вытягивать и стояночным тормозом / противооткатными клинами гарантируют зерноуборочный комбайн против случайного перекатывания.

Из-за опасности возгорания - проявляйте осторожность при выпущении горячего масла. Утилизируйте использованное масло по-порядке.

Перед каждым уходом или ремонтом гидравлическую систему закрепляют против того, чтобы случилось случайное выпущение масла (без давления) и гарантируют против опускания механизмы, которые на ней держатся.

Просим Вас никогда не искать неплотность в гидравлической системе рукой. Тонкая масляная струя высокого давления может повреждать кожу.

Грязь - это яд для гидравлической системы.

Удерживайте литровую меру и масляной бак в чистоте и подальше от других жидкостей. Всего лишь несколько капель других жидкостей / масел могут разрушать дополнения в гидромасле.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА _ СТАНДАРТНАЯ МАШИНА

Гидростатический привод движения

BPV 50S-MF 50HMF
BPV 70S-MF 75HMF
BPV 100S - MF 100 HMF

РИС. 2

Общий резервуар масла (A) снабжает гидростатическую двигательную систему привода и остальную гидравлическую систему.

Система имеет примерно 43 л гидромасла.

Наливная горловина (1) снабжена ситом. Убеждайтесь что сито неповреждено, так как очень важно, чтобы гидравлическая система не становилась загрязненной.

Маслоуказатель (2) должен быть наполнен маслом вплоть до марки максимума. Если уровень масла вплоть до марки минимума (3) опускается, масло должно дополняться.

- A. Резервуар гидромасла

- B. Гидравлический насос

- C. Гидравлический мотор

- D. Гидравлический  масляный радиатор

- E. Трубопроводы высокого давления

- F. Смывной трубопровод

- G. Трубопровод охлаждающего масла

- Шланг для удаления воздуха

РИС. 1

РИС. 2 11.0

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА _ ПОЛНЫЙ ПРИВОД

Гидростатический привод движения

BPV 50S-MF 50HMF
BPV 70S-MF 75HMF
BPV 100S - MF 100 HMF

- A. Резервуар гидромасла

- B. Гидравлический насос

- C. Гидравлический мотор

- D. Гидравлический  масляный радиатор

- E. Трубопроводы высокого давления

- F. Смывной трубопровод

- G. Трубопровод охлаждающего масла

H.  Шланг для удаления воздуха

ПОЛНЫЙ ПРИВОД

I. Гидравлический мотор, левый

J. Гидравлический мотор, правый

11.1

Смена масла

Первая смена масла по истечении первого сезона, после 1000 часов режима, однако если за два сезона не набирается 1000 часов работы, то все равно перед третим сезоном нужно менять. Масло заменяют только  в резервуаре, корпусах насосов и корпусе двигателя , а также в смывном трубопроводе и шланге для удаления воздуха , но не в системе высокого давления и системе охлаждения.

Спуск масла, РИС. 1 и 2

Предпринимать смену масла лучше всего при теплой системе.

1. Отвинтить винт (1) в дне масляного резервуара.

2. Снимите смывной трубопровод (2) в дне масляного мотора. Вследствие этого масляной резервуар, корпус насоса и двигателя, а также смывной трубопровод масляного мотора опоражниваются.

Заливка масла

1. Перед заливкой масла контролируют, что смывной трубопровод в гидравлическом моторе и винт в дне масляного резервуара смонтированы и закреплены.

2. Наполнять масло в резервуар медленно, чтобы одновременно смог выходить воздух из корпуса двигательного гидравлического насоса приводного механизма. Заправлять полностью.

3. Отвинтите этот винт (3) и позвольте корпусу масляного мотора заполниться. Винт закручивают назад и резервуар вплоть до максимальной мерки наполняют.

4. Машину включают на холостом ходу и приводят в действие тормоз.

5. Запускают дизельный двигатель на самую низку частоту вращения (холостой ход).

6. Мультифункциональный рычаг вперед между 2/3 и максимальной  скоростью движения ставят и 15-20 секунд придерживают. Затем возвращают мультифункциональный рычаг в О-положение и глушат мотор.

Пункты 5 и 6 повторять до тех пор пока пузыры не перестанут появляются в шлангах между насосом и баком.

7. Масляной резервуар вплоть до максимальной отметки заполнить.

8. Запускают дизельный двигатель на 10 минут при самой низкой частоте вращения . Удалять воздух с  масляного мотора у винта (3), рис. 2.

9. Масляной резервуар вплоть до максимальнйо отметки полностью заполнить.

Если при замене масла гидравлического насоса, мотора, трубопроводов высокого давления или похожих выпустили масло из системы высокого давления, нижеупомянутый пункт 5a между пунктами 5 и 6 проводят:

5a. Резьбовую пробку выпускного отверстия (3), рис. 2, ослабляют и выпускают пару литров масла.

■■I

11.2

РИС. 2

РИС. 1

Замена фильтра, РИС. 1

Обменивать фильтр (1) двигательного гидравлического насоса приводного механизма после 500 часов режима, однако, всегда до каждого сезона.

Смазывать уплотнения только  маслом, тогда фильтр навинчивают и с помощью динамометрического ключа момента на 2,5 килограмм-силу-метр затягивают.

РИС. 2

Патрон фильтра доступен для замены, если снять эту крышку(1) движения фильтра масляного давления.

Обменивать патрон через 500 часов работы, однако, всегда перед каждым сезоном.

РИС. 3

По окончании сезона выпускают возможный конденсат и грязь через ослабление резьбовой пробки выпускного отверстия (1) из резервуара гидромасла, затем совсем наполняют резервуар маслом.

До каждого нового сезона выпускать масло в (1) до нормального уровня масла.

ВНИМАНИЕ

При замене фильтра и заправке масла обращать внимание на крайнюю чистоту. Даже совсем маленькие загрязняющие массы в масле могут разрушать гидравлическую систему.

РИС. 3 11.3

РИС. 1

РИС. 2

Вспомогательная гидравлическая система

Система состоит из 3 различных систем, т.е.: Приводной механизм мотовила, вспомогательная гидравлика и система рулевого управления.

Система мотовила состоит из передней половины насоса B, регуляторе расхода C, масляного мотора E и E1 для приводного механизма мотовила и реверсивного устройства.

Тот же насос снабжает вспомогательную гидравлику и гидравлический усилитель рулевого управления маслом. Масло распределяется в регуляторе расхода.

Вспомогательная система гидравлики состоит из задней половины насоса, главного клапана P, маневрового клапана F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, цилиндроов K1, K2, J1, J2, L, T и вариатора S.

Система это эдиная система шлангом, которые обслуживаются через магнитные клапаны.

Система рулевого управления состоит из насоса B, рулевого клапана G и Рулевого цилиндра М.

Функционирование вспомогательной гидравлики

При обслуживании требующей давления Системы основной клапан P закрывается и клапан соответствующий нужной системе открывается.

При обслуживании нетребующей давления системы, например, понижения жатки, клапан соответствующей системы открывается, и масло бежит назад основным клапаном P к резервуару без давления.

Мотовило вперед/назад и вверх/вниз, РИС. 1

Функционирование мотовила вверх/вниз и вперед/назад  это мастер/ подчиненная система.

У мастер / подчиненной системы масло цилиндра 1 используется для движения цилиндра 2.

После возможной разборки трубопроводов между Цилиндром K1 и K2 для поднятия мотовила необходимо удалить воздух из Цилиндра K2 у воздухоотводного винта (1).

Если имеется воздух в Цилиндре K2, мотовило будет висеть в жатке косо.

Если мотовило висит вперед / обратно в жатке косо, мотовило должно совсем отодвинуться назад и держаться в этом положении при приведенном в действие выключателе. Возможный воздух в системе выйдет тогда через предохранительный клапан.

ВАЖНО

При повторном демонтаже и снятии жатки воздух постепенно накапливается  в цилиндрах для перемещения мотовила вверх\вниз или вперде\назад.

С воздухом в цилиндрах мотовило может изменять свою позицию в жатке. При необходимости удаляйте воздух из цилиндров.

11.4

РИС. 1

Схема гидравлической системы - MF 30

11.5

Описание схемы гидравлической системы - MF 30

| A. | Резервуар гидромасла |
| --- | --- |
| B. | Гидравлический насос |
| C. | Регулятор потока |
| D. | Быстроразъёмная муфта |
| E. | Гидравлический мотор для мотовила |
| Fl. | Управляющий клапан для мотовила вверх\вниз |
| F2. | Управляющий клапан для мотовила вперед\назад |
| F3. | Управляющий клапан для жатки вверх\вниз |
| F4. | Управляющий клапан для жатки вверх\вниз |
| F5. | Управляющий клапан для вариатора барабана |
| F6. | Управляющий клапан для разгрузочного шнека |
| F7. | Обратный клапан |
| G. | Рулевой клапан |
| I. | Гидравлический аккумулятор |
| Jl. | Мастер-цилиндр для мотовила вперед\назад |
| J2. | Подчиненный-цилиндр для мотовила вперед\назад |
| Kl. | Мастер-цилиндр для мотовила вверх\вниз |
| K2. | Подчиненный цилиндр для мотовила вверх\вниз |
| L. | Цилиндр для жатки вверх\вниз |
| M. | Цилиндр гидравлического усилителя рулевого привода |
| N. | Фильтр гидромасла |
| 0. | Фильтр гидромасла |
| P. | Перепускной клапан/избыточного давления |
| S. | Вариатор барабана |
| T. | Цилиндр для разгрузочного шнека |
| U. | Двигательный насос приводного механизма |
| V. | Масляной мотор для приводного механизма |
| X. | Масляной радиатор |

Система мотовила

Количество масла 26 ±4 Литров минимум.
Давление 125 ±5 Бар

Вспомогательная гидравлика

Количество масла 43 ±5 Литра минимум.
Давление 175 ±5 Бар

Система рулевого управления

Количество масла 12 Литров минимум.

Давление 160 +10/-0 Бар

11.6

Схема гидравлической системы – Стандартная машина MF 32/34/36/38/40

11.7

Описание схемы гидравлической системы
Стандартная машина MF 32/34/36/38/40

| A. | Резервуар гидромасла |
| --- | --- |
| B. | Гидравлический насос |
| C. | Регулятор потока |
| D. | Быстроразъёмная муфта |
| E. | Гидравлический мотор для мотовила |
| Fl. | Управляющий клапан для мотовила вверх\вниз |
| F2. | Управляющий клапан для мотовила вперед\назад |
| F3. | Управляющий клапан для жатки вверх\вниз |
| F4. | Управляющий клапан для жатки вверх\вниз |
| F5. | Управляющий клапан для вариатора барабана |
| F6. | Управляющий клапан для разгрузочного шнека |
| F7. | Обратный клапан |
| G. | Рулевой клапан |
| I. | Гидравлический аккумулятор |
| Jl. | Мастер-цилиндр для мотовила вперед\назад |
| J2. | Подчиненный-цилиндр для мотовила вперед\назад |
| Kl. | Мастер-цилиндр для мотовила вверх\вниз |
| K2. | Подчиненный цилиндр для мотовила вверх\вниз |
| L. | Цилиндр для жатки вверх\вниз |
| M. | Цилиндр гидравлического усилителя рулевого привода |
| N. | Фильтр гидромасла |
| 0. | Фильтр гидромасла |
| P. | Перепускной клапан/избыточного давления |
| S. | Вариатор барабана |
| T. | Цилиндр для разгрузочного шнека |
| U. | Двигательный насос приводного механизма |
| V. | Масляной мотор для приводного механизма |
| X. | Масляной радиатор |

Система мотовила

Количество масла 26 ±4 Литров минимум.
Давление 125 ±5 Бар

Вспомогательная гидравлика

Количество масла 43 ±5 Литра минимум.
Давление 175 ±5 Бар

Система рулевого управления

Количество масла 12 Литров минимум.

Давление 160 +10/-0 Бар

11.8

Схема гидравлической системы – АВТО УРОВЕНЬ  комбайн MF 32/34/36/38/40

11.9

Описание схемы гидравлической системы АВТО УРОВНЯ  комбайн\жатка MF 32/34/36/38/40

| A. | Резервуар гидромасла |
| --- | --- |
| B. | Гидравлический насос |
| C. | Регулятор потока |
| D. | Быстроразъёмная муфта |
| E. | Гидравлический мотор для мотовила |
| Fl. | Управляющий клапан для мотовила вверх\вниз |
| F2. | Управляющий клапан для мотовила вперед\назад |
| F3. | Управляющий клапан для жатки вверх\вниз |
| F4. | Управляющий клапан для жатки вверх\вниз |
| F5. | Управляющий клапан для вариатора барабана |
| F6. | Управляющий клапан для разгрузочного шнека |
| F7. | Обратный клапан |
| F8. | Клапан для машины вверх\вниз |
| F9. | Клапан для АВТО УРОВНЯ вправо/влево |
| F10. | Клапан для машины вверх\вниз |
| Fll. | Клапан для АВТО УРОВНЯ жатки |
| F12. | Клапан для жатки вниз |
| G. | Рулевой клапан |
| H3. | Цилиндр для жатки |
| I. | Гидравлический аккумулятор |
| Jl. | Мастер-цилиндр для мотовила вперед\назад |
| J2. | Подчиненный-цилиндр для мотовила вперед\назад |
| Kl. | Мастер-цилиндр для мотовила вверх\вниз |
| K2. | Подчиненный цилиндр для мотовила вверх\вниз |
| L. | Цилиндр для жатки вверх\вниз |
| M. | Цилиндр гидравлического усилителя рулевого привода |
| N. | Фильтр гидромасла |
| 0. | Фильтр гидромасла |
| P. | Перепускной клапан/избыточного давления |
| S. | Вариатор барабана |
| T. | Цилиндр для разгрузочного шнека |
| U. | Двигательный насос приводного механизма |
| V. | Масляной мотор для приводного механизма |
| X. | Масляной радиатор |

Система мотовила

Количество масла 26 ±4 Литров минимум.
Давление 125 ±5 Бар

Вспомогательная гидравлика

Количество масла 43 ±5 Литра минимум.
Давление 175 ±5 Бар

Система рулевого управления

Количество масла 12 Литров минимум.

Давление 160 +10/-0 Бар

11.10

Схема гидравлики для распределителя мякины (отбросов)

Описание схемы:

- Быстроразъемная муфта

- Клапан очередности

- Магнитный клапан

- Масляной мотор для мотовила

- Масляной мотор для распределителя мякины

  - Предохранительный клапан

  - Насос

J.	Резервуар гидромасла

11.11