АВТО УРОВЕНЬ Комбайн

При включении АВТО УРОВНЯ комбайна у терминала текст и цвет клавиши меню показывают, что включение зарегистрировано.

Если скорость движения достигает больше 1 км/ч, машина приподнимает себя автоматически в положение уборки урожая.

ВНИМАНИЕ:

Автоматическое приподнимание машины происходит только при скорости движения более чем 1 км/ч.

ВНИМАНИЕ:

На Глубоко-подвесные линии электрического тока и похожее обращают внимание, если машина будет в положении уборки урожая (высота 4,1 m) или совсем приподнята (высота 4,3 m).

Смена текста и цвета клавиши меню при включении АВТО УРОВНЯ системы нет, система не может использоваться, прежде чем калибровка была проведена.

РИС. 1

Ручное регулирование АВТО УРОВНЯ комбайна

АВТО УРОВЕНЬ комбайна может регулироваться кнопками в меню АВТО УРОВЕНЬ КОМБАЙНА вручную. Меню вызывается под НАСТРОЙКА /НАСТРОЙКА МАШИНЫ /АВТО УРОВЕНЬ. Кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ поднимают или опускают машину, и кнопками ЛЕВО и ПРАВО машину можно  выравнивать по горизонтали. Регулирование автоматически исключается при ручном управлении, и нужно нажимать на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ  чтобы регулирование повторно включалось

Если поворачивают ключ зажигания в положение „0" то АВТО УРОВЕНЬ в Компьютере автоматически выключается. Чтобы приводить в действие систему АВТО УРОВНЯ, нужно нажимать кнопку ВКЛ/ ВЫКЛ  в меню АВТО УРОВЕНЬ КОМБАЙНА каждый раз при запуске двигателя  .

ВНИМАНИЕ:

При обмолоте машина всегда должна быть приподнята в положение уборки урожая, все равно включен ли АВТО УРОВЕНЬ или выключен. Если машина не приподнимается в положение борки урожая, жатка не стоит под правильным угллом к грунту.

5.9

АВТО УРОВЕНЬ КОМБАЙНА /

АВТО УРОВЕНЬ ЖАТКИ

Комбайн, РИС. 1

Положение зерноуборочного комбайна изменяется вращением конечных приводных механизмов (1) с помощью обоих вдвойне-действующих гидроцилиндров (2).

В рабочем положении цилиндры стоят посреди между обоими внешними положениями. Машина высотой 4,1 м тогда.

Во время езды машина должна быть опущена в глубоком положении, тогда машина высотой 4 м.

Совсем приподняла машина имеет высоту 4,3 м

Оба цилиндра смонтированы с клапанами, которые блокируют цилиндры в случае поломки шланга или чего-то другого.

ЕЗДА, РИС. 2

Перед ездой по шоссе АВТО УРОВЕНЬ должен выключаться и машина совсем опускаться. Машина опускается в положение езды кнопкой ВНИЗ в меню АВТО УРОВЕНЬ КОМБАЙНА  под меня НАСТРОЙКИ/ НАСТРОЙКИ МАШИНЫ / РЕГУЛИРОВНИЕ АВТО УРОВНЯ.

Если машина при начале езды приподнята выше чем должна быть при езде, то компьютер выдаст предупреждение. Если скорость движения превышает при этом 15 км/ч, тревога на картинке езды появится, с информацией для водителя, какие условия должны соблюдаться для езды.

РИС. 1

РИС. 2

ВНИМАНИЕ

На глубоко-подвесные линии электрического тока и на похожее обращают внимание, если машина из-за помех во время поездки приподнимается.

АВТО УРОВЕНЬ жатки

Положение жатки изменяется вращением подвески жатки (1) на канале жатки с помощью гидроцилиндра двойного действия.

Подвеску можно поворачивать клавишным выключателем для АВТО УРОВНЯ жатки на панели управления вручную.

РИС. 3

КАЛИБРОВКА АВТО УРОВНЯ КОМБАЙНА

Перед началом эксплуатации и после замены датчиков или системы компьютера - должна калибровка проводиться.

При этом зерноуборочный комбайн на ровном грунте должен размещаться. В высшей степени важно, что грунт как можно ровнее. Горизонтальная линия может проверяться по ватерпасу трубки выравнивания справа от водительского сиденья, если машина находится в положении езды. Если ватерпас стоит в среднем положении, значит машина горизонтальна.

Перед калибровкой должны задаваться правильная ширина колеи (смотри таблицу) и правильный тип машины в компьютер (рис. 2).

Выберите КОДИРОВАНИЕ и после этого АВТО УРОВЕНЬ КОМБАЙНА. Калибровка происходит нажатием на кнопку Калибровка и удержанием этой кнопки , до тех пор пока калибровка не проведена (рис. 3).

В то время как кнопка держится, компьютер сообщает о ходе калибровки.

- Ход калибровки:

- Опускаю комбайн в самое низкое положение

- Поднимаю зерноуборочный комбайн в наивысшее положение

- Опускаю комбайн в рабочее положение

- Наклоняю комбайн налево, а жатку направо

- Наклоняю  комбайн направо, а жатку налево

- Выравниваю комбайн

- Опускаю зерноуборочного комбайна в самое низкое положение

Затем текст появляется „Калибровка закончена! Отпустите, пожалуйста, кнопку!"

РИС. 1

5.11

РИС. 2

РИС. 3

Ошибка во время калибровки

В случае случайного или умышленного отпускания кнопки регистрируется ошибку в компьютере, тогда калибровка не проведена и должна повториться. Комьютер предупреждает водителя благодаря тексту «Ошибка калибровки»

Если калибровка АВТО УРОВНЯ комбайна на негоризонтальном грунте происходит, это понимается электроникой, как если бы калибровка на горизонтальном грунте была проведена. Калибровка вызовет определенную неточность направо или налево. Если вы понимаете такую ошибку, новая калибровка должна проводиться.

Кодирование АВТО УРОВНЯ жатки

При первом навешивании жатки должны кодироваться в компьютере верхнее и нижнее положение датчиков грунта по отношении друг к другу.

Машину на ровный грунт ставят и совсем опускают жатку. Соблюдайте, чтобы жатка полность опустилась с обеих боков. Если жатка висит не горизонтально, это может регулироваться  выключателем при проведении регулулировки АВТО УРОВНЯ вручную.

КАЛИБРОВКА ВЫСОТЫ ЖАТКИ из меню КОДИРОВАНИЕ / КАЛИБРОВКА ЖАТКИ можно выбрать.

Жатку опускают и нажимают на Калибровку.

Затем совсем приподнимают жатку и нажимают на Калибровку.

Если компьютюер не принимает нулевое положение, датчики и механические шарниры должны проверяться.

РИС. 2

Обнуление высоты среза

При настройке предварительного выбора высоты среза АВТО УРОВЕНЬ комбайна должен перед обнулением ставиться в рабочее положение. Это делается движением вперед при включенной системе АВТО УРОВНЯ.

Если настройка предварительного выбора высоты среза происходит, когда АВТО УРОВЕНЬ комбайна находится в положении езды,  то положение канала жатки изменится по отношению к поверхности грунта, когда рабочее положение будет ставиться. Вследствие этого жатка выставится выше чем предусмотрено.

5.12

РИС. 1

Навешивание/ Снятие жатки.

Перед навешиванием жатки машина должна приподниматься в положение уборки урожая.

Машина приподнимается автоматически в положение уборки урожая, если включена система АВТО УРОВНЯ в меню АВТО УРОВЕНЬ комбайн под  меню НАСТРОЙКА/ НАСТРОЙКА МАШИНЫ / РЕГУЛИРОВНИЕ АВТО УРОВНЯ и скорость движения более 1 км/ч.

Если включают АВТО УРОВЕНЬ, прежде чем прицеп жатки отсоединяют , то машина приподнимается в положение уборки урожая, во время того как она поворачивается к навешиванию жатки.

Если навешивание жатки производится при включенном АВТО УРОВНЕ, то  устройство сопряжения (2) в канале жатки будет становиться параллельно к ведущим колесам.

Если устройство сопряжения стоит не параллельно к жатке, нужно выключить АВТО УРОВЕНЬ в меню АВТО УРОВЕНЬ КОМБАЙНА и приспосабливать устройство сопряжения в нужное положение к жатке с помощью этого выключателя  (1) рис. 1.

Смотри Раздел 8 о настройке жатки  механически, электрически и гидравлически.

ВНИМАНИЕ:

Если ключ зажигания поворачивается в положении „0", то АВТО УРОВЕНЬ комбайна сам выключается. АВТО УРОВЕНЬ жатки  остается включенным при пуске мотора, если эта функция включена в меню НАСТРОЙКИ/ НАСТРОЙКИ ЖАТКИ.

При каждом пуске двигателе нужно заново включать АВТО УРОВЕНЬ комбайна в меню АВТО УРОВЕНЬ КОМБАЙНА, если эта функция должна быть активна.

ВНИМАНИЕ:

На Глубоко-подвесные линии электрического тока и похожее обращают внимание, если машина из-за помех во время поездки совсем приподнимается.

ВНИМАНИЕ:

После навешивания жатки машина должна оставаться в положении уборки урожая, несмотря на выбраную комбинацию АВТО УРОВНЯ.

Если машина не находится в положении уборки урожая (совсем приподнята или опущена), то функциональные проблемы могут возникать на машине.

5.13

РИС. 1

РИС. 2

РИС 3

При поворотах положение машины и жатки автоматически приспосабливается к расположению грунта.

Если поворот очень быстро происходит, машина не имеет достаточно времени приспосабливаться к новому расположению, если, однако, жатка опускается, то становится параллельно к грунту.

ВНИМАНИЕ:

Датчик грунта (1) должны свободно двигаться вверх\вниз. Если датчик грунта зажат, то жатка не может следовать за контурами грунта и совсем свалится на одну сторону, когда она поднимается при поворотах.

РИС. 3

5.14

Управление АВТО УРОВНЕМ комбайна и АВТО УРОВНЕМ жатки.

С помощью систем АВТО УРОВНЯ комбайна и АВТО УРОВНЯ жатки машина может приспосабливаться ко всем территориям и условиям урожая.

Комбинация

АВТО УРОВЕНЬ комбайна вкл - АВТО УРОВЕНЬ жатки вкл.

Эта комбинация используется на боковом склоне, где жатка должна оставаться параллельно к грунту а не к ведущим колесам машины.

Когда жатка будет опущена в положение уборки урожая, то она будет следовать за грунтом, несмотря на то, какая функция выбрана в меню НАСТРОЙКИ/ НАСТРОЙКИ ЖАТКИ.:

АВТО УРОВЕНЬ / Регулировка высоты среза или АВТО УРОВЕНЬ /регулирование давления на опорную поверхность.

Если АВТО УРОВЕНЬ комбайна включен, то  установленный в компьютерной системе датчик наблюдает за положением машины по отношению к горизонтальным линиям.

Датчики под жаткою наблюдают за положением жатки, когда она опущено в положение уборки урожая

Если жатка при поворотах приподнимается, все равно она автоматически остается параллельно к ведущим колесам.

ВНИМАНИЕ:

При высоте среза более чем примерно 25 см (датчики грунта (1) свободно от грунта) датчик в канале жатки (рис. 3) принимает контроль технического состояния жатки до тех пор, пока высота среза снова не станет меньше 25 см.

Жатка становится как при поворотах параллельно к ведущим колесам.

РИС. 2

РИС. 1

РИС. 2

5.15

Управление АВТО УРОВНЕМ комбайна и АВТО УРОВНЕМ жатки.

АВТО УРОВЕНЬ комбайна вкл. – АВТО УРОВЕНЬ жатки выкл.

Эта комбинация используется при применении высоты среза более чем 20 см, как напр., при непосредственном обмолоте рапса, подсолнухов, и пр.

Эта же комбинация также используется, если машина снабжена специальной жаткой, как напр., кукурузная насадка или подсолнечная насадка.

При обмолоте за положением машины наблюдает датчик компьютерной системы.

За положением жатки параллельно к ведущим колесам наблюдает и юстирует компьютер с помощью датчика в канале жатки.

РИС. 1

АВТО УРОВЕНЬ комбайна выкл. – АВТО УРОВЕНЬ жатки вкл.

Эта комбинация применима при использовании на ровной территории, где АВТО УРОВЕНЬ комбайна не требуется. Жатка будет следовать за грунтом, несмотря на то, какая функция выбрана в меню НАСТРОЙКА ЖАТКИ.

АВТО УРОВЕНЬ комбайна выкл. – АВТО УРОВЕНЬ жатки выкл.

При этой комбинации АВТО УРОВЕНЬ комбайна и АВТО УРОВЕНЬ жатки могут выравниваться вручную - используя компьютер.

ВНИМАНИЕ:

Машина должна приподниматься перед установкой положения уборки урожая, несмотря на то, какую комбинацию предварительно выбрано.

ВНИМАНИЕ:

АВТО УРОВЕНЬ комбайна должен быть выключеным при разгрузки бункера. Если нет, разгрузочный шнек может повреждаться, когда система АВТО УРОВНЯ будет наклонять машину налево.

Управление АВТО УРОВНЕМ комбайна и АВТО УРОВНЕМ жатки.

Электрические / гидравлические устройства систематизированы таким образом, что функционирование АВТО УРОВНЯ, включение/выключение разгрузочного шнека  и движение мотовила вперед/назад могут работать одновременно.

Если устройство с более высокой значимостью используется, то АВТО УРОВЕНЬ не может при этом одновременно использоваться.

При поворотах, где АВТО УРОВЕНЬ активно работает, функция жатки вниз может включаться на мультифункциональном рычаге (1), рис. 1, в то время как машина изменяет ее положение по отношению к грунту.

Система безопасности – АВТО УРОВЕНЬ

АВТО УРОВЕНЬ комбайна снабжен механическим датчиком угла наклона, который работает независимо от компьютера.

Датчик угла наклона выключает гидравлические устройства системы АВТО УРОВНЯ и для этого выравнивающие устройства функции, если положение наклона машины превосходит 26%, и тревога компьютера сообщает об этом

Экран выдает Аварийное сообщение со справками водителю что делать.

Если датчик угла наклона зажимается из-за территории или ошибочного использования, ошибки в системе АВТО УРОВНЯ или электрической системе , то могут приводиться в действие гидравлические устройства только при одновременном использовании выключателя (1), рис. 2.

Датчик угла наклона может  зажиматься из-за центробежной силы в устройствах при поворотах , если расположение машины приближается к 26% наклона.

Тревога компьютера автоматически прекращается, если расположение машины становиться менее 26%. Гидравлические устрйоства одновременно снова становятся активными.

Датчик угла наклона

Датчик угла наклона работает независимо от электронной системы и это является дополнительным предохранителем работы компьютерной системы.

За состоянием датчика угла наклона наблюдает непрерывно компьютерная система. В случае повреждения  датчика угла наклона появляется указанная в рис. 3 тревога, после чего датчик угла наклона должен быть заменен, прежде чем продолжится сбор урожая на местности с боковыми склонами.

РИС. 2

РИС. 3

5.16

РИС. 1

ВНИМАНИЕ

Если поломка шланга при применении на боковом склоне происходит, то система АВТО УРОВНЯ должен немедленно выключаться.

После выключения глушат машину на наиболие горизонательном грунте и снова не заводят, прежде чем поломка не будет исправлена.

Аварийная система АВТО УРОВНЯ

В случае возникновении ошибок в регулировании АВТО УРОВНЯ комбайна, или машины, или по другим причинам  машина наклоняется больше чем на 26,7% (15 °), тогда датчик угла наклона зажат.

Датчик угла наклона останавливает гидравлику выравнивания  и гидравлические устройства от выравнивания или более низкой значимости.

Электроника информирует водителя на мониторе.

Затем водитель должен намеренно нажать и держать выключатель датчика наклона. Функционирование наклона прекращают, чтобы смочь приводить в действие соответствующие гидравлические устройства.

Оба гидроцилиндра АВТО УРОВНЯ комбайна снабжены клапанами поломки шланга (1). В случае поломки на шланге смонтированный в цилиндровом завинчивании клапан будет прекращать ток масла.

РИС. 1

РИС. 2

5.17

Поиск ошибки

Нефункционирование АВТО УРОВНЯ комбайна или АВТО УРОВНЯ жатки может быть из-за ошибке в калибровке, датчиках, механических шарнирах или работе компьютера.

Нужно проводить калибровку при стоящей машине на горизонтальном грунте, при этом АВТО УРОВНИ комбайна и жатки должны быть выключены.

Если тревога об Ошибке калибровки на мониторе появляется во время калибровки, регулировки датчика и механические шарниры должны проверяться.

Механические шарниры

Проверяют, что датчики (1) для правого и левого колеса, а также жатки туго натянуты.

Проверяют, что рычаг (2) на всех датчиках туго натянут.

Контролируют, что соединительные тяги (3) ровные и туго натянуты.

Длина, правое и левое ведущее колесо длина 153 мм, канал жатки 430 мм

Контролируют, что планки (4) туго натянуты.

Проверка регулировки датчика и кренометра

Машина на горизонтальный грунт ставят и кнопкой ВНИЗ на мониторе полностью ее опускают.

Вызывать ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / РЕГУЛИРОВКА /АВТО УРОВЕНЬ КОМБАЙНА.

Проверяют, что кренометр показывает 2,5 ±0,2 V, и что показатели в кабине водителя совпадают с  показателями на мониторе.

Проверяют, что потенциометр (реостат) показывает справа и слева 2,0 ±0,4 V, если машина совсем опущена.

Проверяют, что потенциометр показыват       2,7 ± 0,2 V для жатки, если жатка паралельно к каналу жатки находится.

Проверяют, что значения вольт спокойно поднимаются и опускаются, если машину приподнимать/ опускать и жатку вручную наклонять.

Из меню АВТО УРОВЕНЬ КОМБАЙНА под меню ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / РЕГУЛИРОВНИЕ можна просматривать состояния всех входов и выходов, а также рассчитаные углы наклона машины и жатки.

Кроме того, расположение представляется графически, и АВТО УРОВЕНЬ комбайна может управляться вручную кнопками ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО, ВЛЕВО.

РИС. 1

РИС. 2

РИС. 3

5.18

Машина выровнена неправильно:
Машина не по горизонтали.

Возможная причина : 1. АВТО УРОВЕНЬ не включен - Включите.

- Наклон более 12% - Смотри ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ / АВТО УРОВЕНЬ КОМБАЙНА. Наклон 12% ±0,4%. АВТОМОБИЛЬ УРОВЕНЬ автоматически включается, когда наклон становится меньше 12 %.

- Ошибочный сигнал потенциометра или компьютера. Проводить калибровку на горизонтальном грунте. Проверять кренометр и правую и левую регулировку потенциометра.

- Ошибочный сигнал датчика скорости движения. Если он показывает меньше чем 1 км/ч.

Жатка не параллельно к ведущим колесам – АВТО УРОВЕНЬ жатки не включен.

Возможная причина: 1. Неправильно заданные ширина колеи или тип машин. Проверьте заданные в компьютер

параметры.

2. Ошибочный сигнал потенциометра. Проверять потенциометр для жатки. Проводить калибровку машины на горизонтальном грунте.

Жатка не параллельно к грунту – АВТО УРОВЕНЬ жатки включен.

Возможная причина: 1. Датчики грунта не могут свободно двигаться. Проверь не зажаты ли они.

  - Ошибочная настройка / калибровка задана для АВТО УРОВНЯ жатки. Проверьте регулировку потенциометра под ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВНИЕ / РЕГУЛИРОВКИ / АВТО УРОВЕНЬ ЖАТКИ. Обнуление положения АВТО УРОВНЯ жатки проводится в КОДИРОВАНИЕ / КАЛИБРОВКА ЖАТКИ.

Потенциометр поврежден. Проверять потенциометр в ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / РЕГУЛИРОВКИ/ АВТО УРОВЕНЬ ЖАТКИ. Проверяют, что полоса на экране горизонтальна, когда жатка приподнимается / опускается.

  - Соединительные тяги повреждены. – Проверьте.

  - Электросеть повреждена. – Проверьте.

Жатка выравнивается по отношению к грунту очень нерегулярно при автоматическом регулировании, если АВТО УРОВЕНЬ жатки активный:

Возможная причина: 1. Ошибочный сигнал от датчиков грунта.

    - Ошибка в дросселировании к АВТО УРОВНЮ комбайна.

    - Ошибка в дросселировании к АВТО УРОВНЮ жатки.
Проверьте:                     1. Смотри выше.

      - Заглушить машину на горизонтальном грунте с пустым бункером и навешаной жаткой. Измерять промежуток времени, между:

Наклонение машины полностью слева направо. Должно занимать 7 ±1 секунд.

Наклонение машины полностью справа налево. Должно занимать 7 ±1 секунд.

      - Заглушить машину на горизонтальном грунте с навешаной жаткой. Измерять промежуток времени, между:

Наклонение жатки полностью слева направо. Должно занимать 8 ±1 секунд.
Наклонение жатки полностью справа налево. Должно занимать 8 ±1 секунд.

      - Смотри выше.

      - Проверьте дросселирования согласно гидравлической схеме.

5.19

Сервис и указания по использованию

Снятие компьютера АВТО УРОВНЯ комбайна

Если рабочий компьютер АВТО УРОВНЯ комбайна снимается, то все еще можно убирать урожай включенными устройствами АВТО УРОВНЯ жатки. Это однако привод к тому, что машина не может выравниваться, и что жатка будет выравнивать себя по отношению к наклону машины. Поэтому машина должна приводиться перед снятием рабочего компьютера в горизонтальное положение, если она должна использоваться после такого снятия.

Установка нового компьютера и датчиков АВТО УРОВНЯ комбайна

После установки нового компьютера АВТО УРОВНЯ комбайна данные системы не последовательны, и регулирование может не выдавать тревогу, или наоборот, тревога угла наклона может сообщаться без какой-либо причины через каждые 10 секунд после запуска.

Поэтому калибровка всегда должна проводиться после замена рабочего компьютера или датчиков системы АВТО УРОВНЯ комбайна.

РИС. 1

Случайное нажатие на ручные выключатели  при автоматическом регулировании

Если случайно нажать при включенном АВТО УРОВНЕ неумышленно на какую-то  кнопку для ручного управления: ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО ИЛИ ВПРАВО, то электроника сразу переключит машину на ручное управление. Об этом изменение сразу же сообщается на экран.

В этом случае, чтобы снова включить автоматическое регулирование - Вы нажимаете вкл/выкл в меню АВТО УРОВЕНЬ КОМБАЙНА под меню НАСТРОЙКИ / НАСТРОЙКИ МАШИНЫ / РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТО УРОВНЯ.

5.20

Диагностирование работы АВТО УРОВНЯ комбайна и датчиков

Из меню АВТО УРОВЕНЬ КОМБАЙНА под ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВНИЕ / РЕГУЛИРОВКИ можно смотреть  состояние всех входов и выходов, а также рассчитаных углов наклона машины и жатки.

Кроме того, наклон представлен графически, и АВТО УРОВЕНЬ комбайна  может регулироваться кнопками ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО вручную.

Если АВТО УРОВЕНЬ комбайна приводится в действие вручную, автоматическое регулирование выключается. Регулирование также может включаться в меню АВТО УРОВЕНЬ КОМБАЙНА под меню НАСТРОЙКИ / НАСТРОЙКИ МАШИНЫ / РЕГУЛИРОВКА АВТО УРОВНЯ.

Вход

Уровень напряжения показывается для всех входов в вольтах вплоть до скорости движения и высоты жатки, которые могут считываться в км/ч или сантиметрах.

Выход

Для всех выходов уровень напряжения сообщается как высокий или низкий (HI/LO).

Положение:

Наклон машины и жатки указывается стрелкой, к какому борту компьютеру следует их наклонить, и также показывает наклон в численном виде в  %.

5.21

6. Компьютер	СТР

Компьютер	6.0

Компьютер – строение меню	6.2

Картина урожая	6.3

Новая информация	6.3

ГЛАВНОЕ МЕНЮ	6.4

КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	6.5

ДАННЫЕ УРОЖАЯ	6.7

Рабочее меню	6.9

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	6.12

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6.13

Регулирование	6.14

Программирование	6.15

КОДИРОВНИЕ	6.16

Калибровка жатки	6.17

НАСТРОЙКИ	6.19

Счетчик урожая	6.21

Потери	6.24

Измеритель половы MF32/34/36/38/40	6.25

Вибрирование измельчителя соломы MF32/34/36/38/40	6.26

Регулирование давления на опорную поверхность MF32/34/36/38/40	6.27

Регулирование скорости вращения мотовила MF32/36/38/40	6.28

Автопилот MF 32/34/36/38/40	6.29

Авто уровень жатки MF32/34/36/38/40	6.33

Регулирование высоты среза MF32/34/36/38/40	6.36

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С

ТРАНСПОРНЫМ СРЕДСТВОМ – РАЗДЕЛ 6

Перед каждой работой по уходу и чистке глушат мотор и удаляют ключ зажигания и основной ключ.

Перед электрической сваркой в машине глушат мотор и удаляют ключ зажигания и основной ключ.

Чтобы предохранить генератора, снимают кабель.