При влажной погоде и при прорастающих зеленью посевах грязь отложится на машине.

Грязь регулярно удаляют, чтобы избегать повреждения машины и образования ржавчины.

Чистить машину нагнетаемым воздухом, щетками и матерчатыми тряпками. Если этого метода не хватает, промывку, чистку паром или чистку горячей водой используют.

Перед чисткой с чистящим средством паром или горячей водой покрывают машину основательно.

Паровую струю или струю воды непосредственно на зерно, всасывающие фильтры и электрические установки не направляют, где попадание воды может причинять повреждения.

После чистки основательно вытирают машину, чтобы удалять возможную влажность в подшипниках и цепях.

Машину запускают и со всеми открытыми крышками запускают, до тех пор пока она не нагреется и высушится.

Уход для хранения на зиму, РИС. 2

Чистка, РИС. 1

Снимите все крышки в корпусе машин, подъемниках и клавишах соломотряса. Снимите решета, секции ступенчатого днища, и наполняющий шнек бункера.

Все цепи привода, цепи подъемников и транспортирующие цепи снимите и погрузите в масло. Класть транспортирующие сети и цепи подъемников в маслянную ванну в U-образный профиль, чтобы резиновые накладки не погружались в масло.

Машина основательно чистят и смазывают все неприкрытые площади щеткой , шнеки, трубы шнеков, корпусы подъемников, ножи и пальцы антикорозионным маслом смазывают.

Все подшипники и соединения смазывают, которые запускают машину и приводят в действие вариатор барабана и вентилятора один раз всю область. Машину без покрытия в сухом помещении сохраняют, чтобы избегать конденсата на машине.

В  время зимнего хранения и похожее хранение  вытягивают основной выключатель. Если система электрооборудования остается довольно долгое время при влажных условиях включенной, коррозия может возникать.

12.11

РИС. 2

РИС. 1

Хранение мотора, системы топлива и гидравлической системы, РИС. 1-2

Заменять моторное масло и фильтр. Топливные фильтры заменяют и чистят циклонный предварительный фильтр.

Вода, нечистота и топливо из бака топлива откачивается и полностью наполняете бак зимним топливом. Контролируют, чтобы  охлаждающая жидкость до необходимого C ° холода была защищена. Для замены охлаждающей жидкости или изменение соотношения компонентов смеси охлаждающую жидкость у винта (2) спускают в масляном радиаторе. Система охлаждения вмещает 32 л. К заполлнению после этого и замене охлаждающая жидкость на гликоле-этиленовой основе в предписанном производителем соотношении компонентов смеси используйте. Охлаждающая жидкость должна соответствовать следующим стандартам: D3306-86H USA-ASTM, UK BS 3151:1959 или Австралия АС в 2108-1977.

Выпустите конденсат из резервуара гидромасла у винта (1).

Мотор запускают и запускают, до тех пор пока газойлево-соляровые фракции нефти не перемешаются в трубах, фильтрах и насосе и дополненная охлаждающая жидкость смешается  с водой в моторе и радиаторе. Канал жатки полностью опускают и резервуар гидромасла совсем наполняют маслом, чтобы избегать конденсата в резервуаре.

Аккумулятор снимают и в сухом, закрытом помещении сохраняют. Машину каждую третью или четвертую неделю запускают и 15-20 минут прогревают. Приподнимают канал жатки полностью, чтобы гидромасло при распространении наверху не текло из резервуара. Ремни прогриевают, чтобы избежать того, что они обосновываются вокруг ременных шкивов и залипали там.

Температуру в кабине повышают, чтобы включать кондиционер.

Если кондиционер довольно долгим временем стоит без того, чтобы включаться, хладагент в сальниках может просачиваться в компрессоре. Канал жатики  повторно опускают, если масло охладело.

Позволяют быть открытой минимум одной крышке в корпусе машины, до тех пор пока мотор еще работает.

12.12

ВНИМАНИЕ

РИС. 2

РИС. 1

Демонтаж канала жатки, РИС. 1

Для чистки молотильного аппарата и барабана канал жатки может сниматься.

Жатку полностью опускают и плотно в районе отсека улавливателя камней домкратом, надежно, поддерживают.

Снимите ремень жатки в левой стороне и цапфы замка (1) взаимно снимите.

Снимите цилиндры подъемника и соединительную тягу (2) преселектора высот среза.

Теперь машина может уежать  от канала жатки осторожно.

Снятие цепей подьемников, РИС. 2

Цепные приводы подъемников снимают.

Поворачивать цепь подъемника до тех пор пока промежуточная часть в нижней звездочке цепной передачи не выходит, затем разбирают звездочку цепной передачи.

Трос привязывают к части на гусеничном ходу и вытаскивают цепь из противоположного борта. Соблюдайте чтобы цепь не зажималась в нижней части и в корпусе элеватора.

РИС. 2

12.13

РИС. 1

ВНИМАНИЕ

Всегда тормоза взаимно устанавливают и контролируют после настройки, что машина тормозит как нужно.

Настройка барабанного тормоза, MF 30/32/34/36 РИС. 1 и 2

Тормозная система с ножным управлением (1) регулируется в коробке передач этой гайкой (2).

Стояночный тормоз (3) регулируется этими гайками (4) и (5).

Если педали тормоза освобождены, расстояние X должно быть 170-180 мм. Это расстояние регулируется при помощи гребных винтов регулируемого шага под местом водителя.

При настройке обращают внимание, чтобы поршни главных цилиндров не идут против крепления.

Отверстия в поршне должны проходить мимо отверстий в педалях тормоза  на 0,5 мм, если поршни совсем вытягиваются.

Настройка ножного тормоза, РИС. 2

Ножной тормоз регулируют, если вместе-соединенные  педали тормоза на интервал от 90 мм выше пола могут подавляться.

Настройка:

1. Соединять привод на холостой ход.

2. Настраивать этой гайкой (2), до тех пор пока тормоза не приводятся в действие, если интервал педалей тормоза до пола составляет 120-130 мм.

Удаление воздуха тормозов производится у винта удаления воздуха (6).

Настройка стояночного тормоза

Если тормозной рычаг (3), около 8 зубцов может натягиваться, стояночный тормоз должен настраиваться.

Держать тормозной рычаг в нижнем зубе, провод (7) тянут этой гайкой (4), до тех пор пока провод не станет совсем туг. Гайку (4) около 5 вращений ослабляют и закрепляют этой гайкой (5).

РИС. 2

12.14

РИС. 1

Настройка внешнего дискового тормоза, MF 38/40 РИС. 1-2

Рабочие тормозные системы (1) обладают способностью к саморегуляции и требуют только обслуживания состояния тормозных колодок.

Если тормозные колодки (2) настолько изношены, что полоса индикации - это 0,5-1 мм, колодки должны замениваться.

Если педали тормоза освобождены, расстояние X должно быть 170-180 мм. Расстояние регулируется при помощи гребных винтов регулируемого шага под местом вагоновожатого. При настройке обращают внимание, что поршни главных цилиндров не идут против крепления. Отверстия в поршнях должны проходить мимо отверстий в педалях тормоза 0,5 мм, если поршни полностью вытягиваются.

Если из тормозов из-за разборки должен удаляться воздух, винты удаления воздуха должны идти как обычно при удалении воздуха из тормозных систем с гидравлическим приводом местами осблаить и выпустить.

Настройка стояночного тормоза, РИС. 2 Правильная регулировка:

Стояночный тормоз с новыми тормозными колодками этими гайками (4) и (5) настраивается, если рычаг ручного тормоза (3) находится в самом низу.

Провод регулируется  этой гайкой (4), до тех пор пока он не будет совсем туго натянут. Затем гайку (4) около 3 вращений ослабляют и закрепляют этой гайкой (5).

Если следующая регулировка, например, из-за износа требуется, поворачивают гребные винты регулируемого шага (6), до тех пор пока тормозные колодки диска тормозного механизма как раз не касаются.

При замене тормозных колодок поворачивать винт (6) против направления по часовой стрелке, до тех пор пока тормозные колодки не свободны от диска, если тормозной рычаг (3) находится в самом низу.

РИС. 3 12.15

РИС. 2

РИС. 1

Электрическая система	Стр

Система заряда аккумуляторной батареи	13.0

Описание частей схемы	13.1

Расположение мест соединений в щитовом шкафу	13.2

Предохранительные устройства /таблица реле	13.3 - 13.4

Описание символов	13.5

Параметры предохранительных устройств	13.6

Примеры функционирования	13.7

Использование линейных схем	13.7- 13.8

Общая таблица схем	13.9-13.10

Размещение клем + и -  	13.10

Схемы системы электрооборудования	13.11 - 13.47

Схемы Компьютера	13.48 - 13.59

Размещение датчиков скорости вращения	13.60

Схема для АВТО УРОВНЯ комбайна	13.61 - 13.71

13.

Перед каждой работой по уходу и чистке глушат мотор и удаляют ключ зажигания и основной ключ.

Перед электрической сваркой на машине глушат мотор и удаляют ключ Зажигания и основной ключ.

Чтобы обесзопасить генераторы, снимают кабели с них.

ВНИМАНИЕ: Металлические предметы на аккумуляторные батареи никогда не кладут - саморазряд - ОГНЕОПАСНОСТЬ!

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С

ТРАНСПОРНЫМ СРЕДСТВОМ  РАЗДЕЛ 13

ВНИМАНИЕ

Извлекать главный выключатель всегда при уходе и обслуживании машины.

Система заряда аккумуляторной батареи, РИС. 1

Система электрооборудования сделана с  2 генераторами (1) и (2) от 45 Амп. или 65 Амп., 12 вольт и отрицательно к каркасу.

Электрическая система, РИС. 2

У всех устройств системы электрооборудования есть собственное реле / плавкий предохранитель, и все линии протянуты через бронированную трубу.

Реле и плавкие предохранители кабины расположены в правом стобле кабины.

Реле и плавкие предохранители всех других устройств смонтированы в щитовом шкафу (1) на левом борту машин наряду с модульным ящиком (2) для Компьютера.

Все реле отмечены на рейке (3), чтобы они легко смогли идентифицироваться.

Номер отчеканен линиям во всей длине, и линии разделены на цветные группы.

Сочленение между аккумулятором и системой электрооборудования включается и исключается  главным выключателем (4). Выключать главный выключатель, каждый раз, когда покидаете машину.

Во время зимнего хранения или долгой стоянки  главный выключатель (основной ключ) (4) отосоединяют. Если система электрооборудования остается довольно долгое время при влажных условиях включенной, коррозия может возникать.

13.0

Fig.l

Fig. 2

Имеются следующие компоненты:

A = Аккумулятор (Батарея)

B = Вентилятор

C = Штекер (Штепсель)

H = Выключатель

R = Реле

S = Предохранитель

D = Диод

Например:

Составление ключа для реле

1. HO    Устройство урожая   > HÖR 08 = Реле

R      Реле                        > для мотовила вверх/вниз

Диод: диод - это электрический обратный клапан, который может руководить электрическим током только в направлении стрелки. Стрелка диодов всегда должна указывать направо. Если он переворачивается, другая функция одновременно с выбранной функцией может приводиться в действие.

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ СХЕМЫ

Ключ линий:

Ключ линий состоит из  2 букв и 3 цифр. Буквы указывают, к какой функциональной группе принадлежит линия, и цифры - это текущие номера, которые отчеканены линиям во всей длине.

Функциональные группы:	Имеется 4 цвета линий со следующим значением:

| HO | = Устройства уборки урожая | Красный |  | = Аккумулятор, позитив + |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL | = Фары | Коринчевый |  | = Аккумулятор, негатив - |  |
| IL | = Рабочий свет | Черный |  | = обычные линии |  |
| DV | = Разнородные | Синий |  | = Компьютер |  |
| DN | = Компьютер |  |  |  |  |
| EM | = Двигатель |  |  |  |  |

Компонентный ключ

Компонентный ключ состоит от 3 букв и 2 цифр. 2 первые буквы указывают, к какой функциональной группе принадлежит компонент, и третья буква, о каком типе компонентов речь идет. Цифры - это текущие номера.

E = Геркон

K = Привод или соединение

M = Электромагнитный клапан

L = Лампа

P = Гудок

O = Гидравлический выключатель

Например:

Составление ключа для линии

2. HO Устройство урожая       > HO 095 = линия

095 номер линии                   > для реле HÖR

08 для мотовила вверх\вниз

Вход

Анод

13.1

Аккумуляторная батарея, положительно, аккумуляторная батарея, отрицательно (корпус) и зажигание определены как указано ниже:

Запуск:	Батарея, негатив (Корпус):

W1 = Щитовой шкаф	W3 = Щитовой шкаф

W2 = Водительская кабина, панель управления	W4 = Крыша кабины

W 11= Крыша кабины	W6 = левая сторона машины, сзади

W7 = правая сторона машины

Батарея, позитив:

W10 = Щитовой шкаф	Различные места сбора:

W12 = Крыша кабины	W8 = Указатель поворота, левый, щитовой шкаф

W9 = Указатель поворота, правый, щитовой шкаф
W13 = Датчик наполнености, крыша кабины
W14 = Датчик наполненности, щитовой шкаф

Всегда слева направо.

Выход

Катод

РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ СОЕДИНЕНИЙ В ЩИТОВОМ ШКАФУ

13.2

- Специальное оборудование C 88

- Фара-прожектор  C 4

- Устройство уборки урожая 1 C 12

- Кабина  2 C 2

- Электросеть , справа C 5

- Кабина 1 C 1

- Двигатель C 14

- Устройство уборки урожая 2 C 15

- Задний фонарь C 3

- Компьютер

- Скорость вращения мотовила, давление на опорную поверхность

C 11

- Регулирование скорости езды  C 29

- Разъединительный контактный нож

C 93

- Вперед

- Двухполюсное соединение

- Точка корпуса W 3

- Указатель поворота левый W 8

- Указатель поворота правый W 9

- Датчик наполнености

- Запуск W 1

- Постоянное напряжение W 10

- Электрически регулируемый распределитель C 101

- Распределитель мякины (отходов) C 72

- Полный привод C 34

Таблица предохранительных устройств и реле – Щитовой шкаф/кабина

Верхняя наклейка:

Нижняя наклейка

HÖR = Реле
HOS = Предохранитель
DLR = Реле
DLS = Предохранитель

DVR = Реле

DVS = Предохранитель ILR = Реле

ILS = Предохранитель

Наклейка кабины

13.3

| 1. | Реле-прерыватель указателя поворота | 24. | Реверсивное устройство |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Реле с самаудержанием (мигает при ремонте) | 25. | Соединение жатки |
| 3. | Контактный разъединительный. нож | 26. | Жатка вверх\вниз |
| 4. | Выравнивание | 27. | Мотовило вверх\вниз |
| 5. | Электрически регулируемый распределитель | 28. | Мотовило вперед\назад |
| 6. | Распределитель мякины (отходов) | 29. | Вариатор барабана |
| 7. | Указатель поворота | 30. | Разгрузочный шнек вкл/выкл |
| 8. | Ближний свет | 31. | Главный клапан |
| 9. | Дальний свет | 32. | Гидравлический предохранитель |
| 10. | Стояночный свет (подфарник) | 33. | Соединение молотильного аппарата |
| 11. | Свет стоп-синала | 34. | Соединение разгрузочного шнека |
| 12. | Свет в бункере | 35. | Вариатор вентилятора |
| 13. | Свет в отделе соломы | 36. | Защитное покрытие/ низ шнека |
| 14. | Проблесковый маячок /отдел соломы | 37. | Диод |
| 15. | Внешний вывод | 38. | Рабочий свет |
| 16. | Запуск | 39. | Проблесковый маячок /Кабина |
| 17. | Запуск двигателя | 40. | Стеклоомыватель |
| 18. | Остановка двигателя | 41. | Боковое освещение /Кабина |
| 19. | Гудок | 42. | Свет в кабине |
| 20. | Вращение мотовила | 43. | Стеклоочиститель (дворник) |
| 21. | Полный привод | 44. | Зажигалка |
| 22. | Компрессор | 45. | Венилятор /Кондиционер |
| 23. | Диод |  |  |

Таблица предохранительных устройств и реле – Щитовой шкаф / кабина для
Верхняя наклейка	АВТО УРОВЕНЯ комбайна

Нижняя наклейка

HÖR = Реле
HOS = Предохранитель
DLR = Реле
DLS = Предохранитель

| 1. | Реле-прерыватель указателя поворота |  |  | 25. | Диод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Реле с самаудержанием (мигает при ремонте) |  |  | 26. | Реверсивное устройство |  |
| 3. | Контактный разъединительный. нож |  |  | 27. | Соединение жатки |  |
| 4. | Выравнивание |  |  | 28. | Жатка вверх\вниз |  |
| 5. | Распределитель мякины (отходов) |  |  | 29. | Мотовило вверх\вниз |  |
| 6. | АВТО УРОВЕНЬ комбайна: |  |  | 30. | Мотовило вперед\назад |  |
| 7. | Указатель поворота |  |  | 31. | Вариатор барабана |  |
| 8. | Ближний свет |  |  | 32. | Разгрузочный шнек вкл/выкл |  |
| 9. | Дальний свет |  |  | 33. | Главный клапан |  |
| 10. | Стояночный свет (подфарник) |  |  | 34. | Гидравлический предохранитель |  |
| 11. | Свет стоп-синала |  |  | 35. | Соединение молотильного аппарата |  |
| 12. | Свет в бункере |  |  | 36. | Соединение разгрузочного шнека |  |
| 13. | Свет в отделе соломы |  |  | 37. | Вариатор вентилятора |  |
| 14. | Проблесковый маячок /отдел соломы |  |  | 38. | Защитное покрытие/ низ шнека |  |
| 15. | Внешний вывод |  |  | 39. | Диод |  |
| 16. | Запуск |  |  | 40. | Рабочий свет |  |
| 17. | Запуск двигателя |  |  | 41. | Проблесковый маячок /Кабина |  |
| 18. | Остановка двигателя |  |  | 42. | Стеклоомыватель |  |
| 19. | Гудок |  |  | 43. | Боковое освещение /Кабина |  |
| 20. | Датчик угла наклона |  |  | 44. | Свет в кабине |  |
| 21. | Вращение мотовила |  |  | 45. | Стеклоочиститель (дворник) |  |
| 22. | Полный привод |  |  | 46. | Зажигалка |  |
| 23. | Регулировка давления на опорную поверхность |  |  | 47. | Вентилятор /Кондиционер |  |
| 24. | Авто уровень жатки |  |  |  |  |  |

DVR = Реле

DVS = Предохранитель

ILR = Реле

ILS = Предохранитель

Наклейка кабины

13.4

13.5

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

Приводное устройство

Динамик

Лампа с двумя нитями накала

Высото- /Прессостат

Датчик температуры

Термостат

Электромагнитная муфта

Герконо-трубка

Гудок

Антенна

Батарея

Выключатель с пружиной обратного хода

Электромагнитная катушка  с 2 катушкам

Герконо-трубка с резистором

Двухполюсное  соединение

Двигатель с наддвувом

Выключатель без пружины обратного хода

Триггер

Ближний свет / дальний свет

Катушка реле

Датчик давления

Реле-прерыватель указателя поворота

Главный выключатель

Электромагнитный клапан

Катушка реле с диодом

Датчик уровня жидкости

Зажигалка

Индуктивный датчик

Датчик давления масла

Предохранитель

Выключатель уровня жидкости

Диод

Антенный кабель

Датчик частоты вращения

Стеклоомыватель

Электродвигатель стеклоочистителя

Генератор

Ёмкостный датчик

Стартер

Выключатель для повторительного реле

Лампа

Реостат (потенциомер)

Место сединения

Таблица предохранителей

Устройство

Указатель	Параметры

Цвет

| Ближний свет, левый | DLS 04 | 15A | Голубой |
| --- | --- | --- | --- |
| Ближний свет, правый | DLS 03 | 15A | Голубой |
| Запорный клапан | HOS 13 | 5A | Голубой |
| Рабочий свет, свет кабины | ILS 05 | 10A | Красный |
| Рабочий свет, левая сторона | ILS 01 | 20A | Желтый |
| Рабочий свет, правая сторона | ILS 02 | 20A | Желтый |
| Внешний вывод | ILS 04 | 7,5A | Коричневый |
| Свет стоп-сигнала, левый | DLS 10 | 5A | Светло-коричневый |
| Свет стоп-сигнала, правый | DLS 09 | 5A | Светло-коричневый |
| Компьютер | DVS04 | 7,5A | Коричневый |
| Регулировка молотильного аппарата | HOS 15 | 20A | Желтый |
| Электрически регулируемый распределитель | DVS 14 | 25A | Белый |
| Электрически регулируемый распределитель | DVS21 | 25A | Белый |
| Разгрузочный шнек, выкл | HOS 11 | 5A | Светло-коричневый |
| Разгрузочный шнек, вкл | HOS 12 | 5A | Светло-коричневый |
| Соединение разгрузочного шнека | HOS 16 | 7,5A | Коричневый |
| Указатель поворота, главный ток | DLS 02 | 20A | Желтый |
| Указатель поворота, повтор. реле, главный ток | DLS 11 | 5A | Светло-коричневый |
| Указатель поворота, повтор. реле , отпирающий ток | DLS 01 | 15A | Голубой |
| Дальний свет, левый | DLS 06 | 15A | Голубой |
| Дальний свет, правый | DLS 05 | 15 A | Голубой |
| Зажигалка | DVS 12 | 15A | Голубой |
| Вентилятор | HOS 17 | 20A | Желтый |
| Вентилятор, Кондиционер | DVS 10 | 20 A | Желтый |
| Мотовило вверх\вниз | HOS 07 | 5A | Светло-коричневый |
| Мотовило назад | HOS 08 | 5A | Светло-коричневый |
| Мотовило вперед | HOS 09 | 5A | Светло-коричневый |
| Гудок | DVS 07 | 5A | Светло-коричневый |
| Гидравлический предохранитель | HOS 14 | 15A | Голубой |
| Свет кабины | DVS 11 | 5A | Светло-коричневый |
| Компрессор | DVS 15 | 7,5A | Коричневый |
| Свет в бункере | ILS 07 | 5A | Светло-коричневый |
| Свет в отделе соломы | ILS 08 | 5A | Светло-коричневый |
| Электромагнитный клапан, регулятор расхода | HOS 03 | 5A | Светло-коричневый |
| Двигатель, Магнит остановки | DVS 06 | 15A | Голубой |
| Двигатель над регулятором расхода (Вращение мотовила) | HOS 19 | 10A | Красный |
| Проблесковый маячок над кабиной | ILS 06 | 7,5A | Коричневый |
| Проблесковый маячок над отделом соломы | ILS 03 | 7,5A | Коричневый |
| Стеклоомыватель | DVS 08 | 5A | Светло-коричневый |
| Стеклоочиститель | DVS 09 | 5A | Светло-коричневый |
| Ширма разгрузочного шнека | HOS 18 | 15A | Голубой |
| Жатка | HOS 20 | 5A | Светло-коричневый |
| Жатка | HOS 21 | 5A | Светло-коричневый |
| Жатка вверх\вниз медленно | HOS 05 | 5A | Светло-коричневый |
| Жатка вверх\вниз быстро | HOS 06 | 5A | Светло-коричневый |
| Соединение жатки | HOS 02 | 10 | Красный |
| Распределитель мякины (отходов) | DVS 16 | 5A | Светло-коричневый |
| Стояночный свет (подфарник) , левый | DLS 07 | 5A | Светло-коричневый |
| Стояночный свет (подфарник) , правый | DLS 08 | 5A | Светло-коричневый |
| Контактный разъединительный нож | DVS 17 | 25A | Белый |
| Контактный разъединительный нож | DVS 18 | 25A | Белый |
| Магнит вытягивания, Стартер | DVS 05 | 30A | Светло-зеленый |
| Магнит вытягивания над реверсивным устройством | HOS 01 | 30A | Светло-зеленый |
| Зажигательная клема W1 | DVS 01 | 15A | Голубой |
| Зажигательная клема Wll | DVS 03 | 20A | Желтый |
| Зажигательная клема W2 | DVS 02 | 15A | Голубой |
| Замок зажигания | DVS 20 | 5A | Светло-коричневый |
| Вариатор цилиндра | HOS 10 | 5A | Светло-коричневый |

13.6

Мотовило вверх/вниз

A Нейтрально

B Мотовило вверх

C Мотовило вниз

- К  жатке вверх/вниз

- Вниз

- Вверх

- Запуск от мотовила вперед\назад

- От жатки вверх/вниз

- К мотовилу вперед/назад             Шлейф приоритета

- К главному клапану

- Мотовило вверх\вниз

13.7