Наклейка 25

Наклейка 26

Никогда не соваться в зону опасности защемления, до тех пор пока там части могут передвигаться.

Наклейка 27

Номер рамы. Распределитель отбросов, измельчитель соломы.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Высокие задние и боковые стенки жатки (поз. 28 и 29) должны быть постоянно нацеплены.

При транспортировке жатки, она должна быть прикреплена крепежными замками к прицепу жатки.

1.7

Используйте противооткатный клин перед

отцеплением или остановкой машины..

При изменении скорости вращения шнека нужно регулировать натяжение пружины предохранительной муфты шнека. (ст. 8.8).

Наклейки оповещений и указаний:

Высокая скорость : L = 28,5+- 0,2 Низкая скорость: L = 26 +- 0,2

При изменении ножа, пожалуйста, убедитесь, что лезвия находятся в контакте с пальцами, не прижимаясь к ним.

4915880C

На левой стороне жатки

На левой стороне жатки

ВНИМАНИЕ !

При изменении движения жатки нужно сначала нажать переключатель быстрой остановки жатки, прежде чем нажимать переключатель изменения движения жатки.	49195800

Для выбивания стекла в аварийной ситуации.

Не удалять из водительской кабины.

На панели управления

На стене кабины

ВНИМАНИЕ

При движении на общественных улицах: Производить управление вручную. Выровнять машину на склоне при положении вперед и переключатель управления подержать около 5 секунд..

49100146

РАЗЪЕДИНИТЕ КАБЕЛИ ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПЕРЕД ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ 49153700

На панели управления

На площадке возле лестницы в кабину

1.8

Подтяните болты

на колесах

4gi79000

Муфта измельчителя: фиксирующие винты в ящике с инструментами.

40608800                                                       4910004

На всех колесах

На левой стороне измельчителя соломы

Муфту измельчителя использовать только если Молотильный аппарат подсоединен.

49193300

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

49152500

На рычаге для включения измельчителя соломы

На баке для гидромасла

1.9

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При нашей работе мы постоянно беспокоимся, чтобы поставлять надежные зерноуборочные комбайны Massey Ferguson Эффективность защитных экранов и остальных мер предосторожности зависит от того, как водитель при езде выполняет меры предосторожности. Это ответственность водителя точно знать нижеупомянутые меры предосторожности  Зампомните эти правила, чтобы Вы постоянно смогли следовать им.

Не отображенные на иллюстрациях этой книги защитные  экраны (которые сняты), чтобы различные детали можно было видеть. Однако, машина никогда не может применяться без защитных экранов. Если экран при ремонтах снимается или др., никогда не забывайте, его повторно ставить на место.

Водитель должен быть знаком с правилами дорожного движения, чтобы обеспечивать, чтобы машина везлась по закону на улицах. Всегда соблюдать предписания касающиеся проезду широких или длинных транспортных средств (как комбайн).

Машина поставлена фабрикой с требуемыми по закону защитными экранами и другими мерами предосторожности

Перед приведением в движение тщательно прочитайте руководство по эксплуатации и на указания по безопасности особое внимание обратите! В этом руководстве по эксплуатации мы снабдили все пункты, которые идут о Вашей безопасности, этим сигналом.  Передайте все указания безопасности также другим пользователям машини!

Важные указание – предупредительные знаки.

Требования к безопасности транспортного средства и правила безопасности

Перед приведением в движение проверять зерноуборочный комбайн на возможность движения по улицам  и эксплуатационной надежности.

Требования к безопасности транспортного средства касаются прежде всего Вашей безопасности.

1. Обращайте внимание на общие требования к безопасности транспортного средства и на правила безопасности наряду с указаниями в этом руководстве по эксплуатации.

2. Предупредительные знаки и указания на машине дают важные справки о надежном употреблении машины и должны точно исполнятся, так как речь идет о Вашей безопасности.

3. При использовании общественных путей сообщения с ограничениями движения обращают внимание относительно полной массы, осевой нагрузки, массы транспорта, оборудование безопасности, защитных экранов, предупредительных знаков и освещения.

4. Перед приведением в движение знакомятся с различными функциями машины и ее обслуживания, не в последнюю очередь ссылаясь на безопасность. Во время поездки это будет слишком поздно!

5. Одежда водителя должна тесно прилегать к телу. Избегать свободную развевающуся на ветру одежду во время работы.

6. Держать в чистоте машину, чтобы избегать огнеопасности.

7. Перед разгоном контролируют соседнее пространство (дети!) обращать внимание На достаточную видимость. Никогда не запускают машину, прежде чем люди находятся в непосредственной близости по Вашему направлению движения.

8. Во время работы, а также во время транспортировки пассажиры с и на машину никогда не пуска     пускают.

ВНИМАНИЕ  - БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ – РЕЧЬ ИДЕТ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.0

9.

10.

11.

12,

13,

14.

15,

16,

17,

18,

19,

20,

21,

22,

23,

24.

25,

26

27,

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Перед пуском мотора обращают внимание, чтобы никакая передача не была включена, и что все защитные устройства на месте и закреплены.

Запускать мотор только с водительского сиденья. Мотор не должен включаться коротким электрическим замыканием.

Соединительные элементы у стартера запускаются, так как машина может приходить в движение иначе сразу. Не запускать мотор в закрытом помещении.

Осторожность при обращении с топливом. Повышенная огнеопасность. Никогда поблизости от открытых огней или воспламеняющихся искровых разрядов на заправлять бак. Не курить при заправке.

Перед заправкой всегда глушат мотор и удаляют ключ зажигания. Не дополнять топливо в закрытом помещении. Пролитое топливо немедленно вытрите.

Осторожность в обращении с тормозной жидкостью и электролитом (ядовитые и едкие).

Место водителя не покидать во время поездки никогда. Приспосабливать скорость движения всегда к состояниям дороги и состоянию земли. Избегать внезапных поворотов при езде в гору, под гору или поперек склона.

На общественных улицах и дорогах везти зерноуборочный комбайн только с пустым бункером.

Зерноуборочный комбайн при оставлении закрепляют против во избежания перекатывания  (стояночный тормоз, противооткатные клины), мотор глушат, ключи зажигания и основной ключ удаляют и закрывают кабину.

Не оставлять зерноуборочный комбайн при работающем двигателе безнадзорным никогда.

Перед оставлением зерноуборочного комбайна опускать приставку к приемнику (жатку и т.п.) совсем.

Работы возле или под приподнятой приставкой к приемнику (жаткой и т.п.) проводят только если с закрепленными обеими блокирующими устройствами .

При навешивании приставки к приемнику (жатки и т.п.) и при прицеплении прицепа жатки нужно проявлять особенную осторожность.

При крупнозернистых песочных почвах функции жатки, кукурузной насадки, подающего шнека, подающей цепи, ножа, мотовила полностью не могут гарантироваться и т.д. согласно конструкции. Соблюдайте поэтому во время такой работы достаточное безопасное расстояние до этих деталей.

Соблюдайте, чтобы вал отбора мощности смонтирован всегда по инструкции, когда жатка снята.

Под крышкой соломоизмельчителя находятся опасные устройства для резки, которые могут двигаться после выключения приводного механизма. Соблюдайте поэтому до их полной остановки достаточное безопасное расстояние.

Шнеки в бункере могут в соответсвии их функций не полностью соприкасаться. Поэтому при удалении закупорок всегда подходящие вспомогательные средства (жердь, о. такого рода). использовать.

В бункер никогда не подниматься без глушения перед этим мотора и удаления ключа из выключателя стартера.

ВНИМАНИЕ  - БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ – РЕЧЬ ИДЕТ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

  - Работы по ремонту, работы по уходу и работы по чистке, а также устранение неисправностей принципиально проводят только при выключеных приводных механизмах и передачах, а также при выключенном моторе. Удаляйте  ключ зажигания и включения основной ключ.

  - Выходящие жидкости под высоким давлением (топливо, гидромасло и т.д.). могут проникать в кожу и вызывать тяжелые травмы, посещайте поэтому сразу врача, так как обычно тяжелые инфекции могут возникать.

  - До начала работ по  сервису над гидравлическими функционалами обеспечивают, чтобы соответствующие функционалы были опущены / освобожденны (без давления) и закреплены в таком состоянии.

  - Производить ремонты в гидравлической системе только в специальных мастерских.

  - Во время работ над системой электрооборудования всегда удаляют ключ из выключателя стартера и главного выключателя.

  - При электрической сварке на машине или возделываемых устройствах всегда кабели генератора отсоединяют и удаляют ключ из главного выключателя.

  - Соблюдайте осторожность  при открытии крышки пробки радиатора. Радиатор находится под давлением  при горячем моторе.

  - Устранять масло, топливо и фильтр по порядку.

  - Проверять тормозную функцию перед каждым приведением в движение.

  - Проверять тормозные системы регулярно и тщательно.

38.     Регулировку и ремонт тормозной системы только от специальных цехов или уполномоченных тормозных специалистов производят.

39.    Монтирование шин предполагает достаточные знания и предписанные инструменты

40.     Во время работы над шиной и колесами обеспечивают, чтобы машина была стабильно закреплена  и не смогла приходить в движение (противооткатные клины).

41.     Производят ремонт шины и колес только от специалистов при помощи подходящего инструмента.

    - Контролировать давление в шине регулярно. Следовать предписанному давлению в шине.

    - Подтягивать болты и Гайки регулярно.

    - При глубоко-подвесных линиях электрического тока обращают внимание на достаточное безопасное расстояние (и, возможно,  на антенну обращают внимание).

    - Производить уход и ремонт у кондиционера только в специальных мастерских. Не курить при уходе и ремонте.

ВНИМАНИЕ  - БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ – РЕЧЬ ИДЕТ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ

Наряду с удостоверением на право управления транспортным средством у машиниста постоянно должна быть фотокопия Общего разрешения на эксплуатацию федерального ведомства поездки мощности, знак аварийной остановки и при машинах более 4 т. zul. Иметь при себе полную массу минимум один противооткатный клин с зерноуборочным комбайном.

При езде общественных улиц с зерноуборочным комбайном всех нужно обращать внимание в фотокопии Общего разрешения на эксплуатацию поездки мощности федерального ведомства зафиксированным опорам.

При машинах с превышением ширины (ширина по шинах) разрешение на эксплуатацию нужно иметь при себе вместо фотокопии Общего разрешения режима для одиночных автомобилей (уважение штучного груза) и исключительного разрешения. Кроме того, нужно обращать внимание в разрешении на эксплуатацию для одиночных автомобилей или в исключительном разрешении представленным опорам. Выдача исключительного разрешения разная в каждой федеральной земле. Überbreite должен следовать по директивам для Kenntlichmachung überbreiter транспортных средств для передвижения по улицам и дорогам. (По 2 доски оповещения спереди и сзади. Крышкой должен быть закрыт канал жатки, 2 проблесковых маячка должно быть.

Если изменяются дополнительно части зерноуборочного комбайна, свойство или режим которых  может вызывать угрозу других участников дорожного движения, то гаснет разрешение на эксплуатацию, и должны ходатайствовать об обновленном разрешении на эксплуатацию.

Если транспортное средство имеется при себе для приставок к приемнику за зерноуборочным комбайном, то кабель освещения нужно присоединять и проверять осветительное устройство на правильное состояние.

При езде общественных улиц скорость движения машины неуважаемо обстоятельств может превосходить не допустимую максимальную скорость или при езде под гору 26 км/ч.

Условные обозначения – дорожные знаки.

Как самоходная рабочая машина с максимальной скоростью 20 км/ч зерноуборочный комбайн не подлежит долгу разрешения на эксплуатацию и опознавательного знака. Однако, машина должна надписываться с левой стороны с именем и фамилией, а также местом жительства владельца неизгладимо и отчетливо. Имение при себе других прицепов чем машины транспорта для приставок к приемнику в прицепном устройстве при езде общественных улиц не разрешено.

ОБРАТИТЕ ОСОБЕННОЕ ВНИМАНИЕ

К предотвращению опасностей указания должны читаться в этом руководстве по эксплуатации всеми людьми и обращать внимание, которые применяют эту машину, ждут, содержат в исправности или должны контролировать. В частности, читать выемки мерам предосторожности и ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ.

Если зерноуборочный комбайн снабжается кукурузными насадками, определения и опоры Общего разрешения на эксплуатацию - это, в частности, опоры дополнительного веса и комплект шин обращать внимание.

Применение запасных частей, арматуры и дополнительных механизмов, которые не проверены  как оригинальные части производителя и не от производителя и освобождены, может вызывать изменения в конструктивно заявленных качествах машины или ее работе и ухудшать вследствие этого безопасность движения и безопасность труда (предохранительное приспособление).

Производитель не несет ответственности за убытки, которые возникли из-за применения не-оригинальных частей, неарматуры или недополнительных механизмов.

Технические данные, меры и вес негарантированы. Изменения в ходе технического прогресса и исключая ошибки.

Спереди, сзади, справа и слева всегда считается в направлении движения..

3. ВАЖНО

      - Эта книга

С этой книгой владелец / водитель сможет использовать эффективно зерноуборочный комбайн и хранить его. Время, которое идет для учения этой книги, экономится снова в поле.

Из-за многих видоизменений условий урожая  наша компания не может дать всеобъемлющие и окончательные заявления в отношении мощности и употребления машин, или брать ответственность каких-нибудь потерь или убытков на себя, которые возникают из-за ошибки или упущений. Спецификации и иллюстрации этой книги касаются машин, которые произведены для определенных стран. Из-за различий законов и предписаний различных стран определенные очевидные отклонения могут происходить между особенным зерноуборочным комбайном и отображенными в этой книге зерноуборочными комбайнами.

Арматура и специальное оборудование, которые упомянуты в этой книге, могут не имеются в распоряжении в силу необходимости во всех странах.

      - MASSEY FERGUSON Сервис

Очень рекомендуется владельцам, чтобы они пользовались сервисом хорошо разветвленной сетки из официальных дистрибьюторов и торговцев в сочетании с возможными проблемами сервиса и регулировками. Дистрибьюторы и торговцы выделены и снабжены особенно, чтобы консультировать пользователей при каких-нибудь проблемах, которые могут возникать если более на месте условия урожая. Они могут звонить также совещанию технических служащих Massey Ferguson в  отделение сервиса.

Нуждайтесь в Auswechelungsteile, существуйте на оригинальный Massey Ferguson частям сервиса. Все дистрибьюторы и торговцы установлены на то, чтобы не продавать части, которые не произведены обществом или рекомендованы, и так как серьезные убытки могут быть от применения частей более незначительного качества возникают, рекомендуются покупателям, чтобы они покупали части сервиса только от уполномоченного Massey Ferguson дистрибьютора /торговца.

Если Вам нужно имя или адрес Дистрибьютора/торговца в определенной области, обратитесь к Massey Ferguson отделение сервиса.

      - ГАРАНТИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УСТАНОВКА

Если компания продает новые товары ее Дистрибьюторам, она предоставляет гарантию, которая гарантирует на определенных условиях, что товары без дефекта исходного материала и без ошибки изготовления. Дистрибьюторы и торговцы компании имеют преимущество выполнять похожей гарантии первому розничному торговцу каждого нового поставленного обществом товара, и покупатели должны были запрашивать при дистрибьюторе или торговце, от которого они покупают, об имеющихся в распоряжении гарантийных условиях.

Перед поставкой нового зерноуборочного комбайна клиентам это ответственность Дистрибьютора производить проверки и предупреждение о передачи машины. Этот уход состоит от ряда отдельных технических осмотров, регулировок и проверок функциональности, что зерноуборочный комбайн готов к применению, как только он принят клиентом

Дистрибьютор должен инструктировать клиента о принципах работа комбайна на местных грунтах и обслуживании зерноуборочного комбайна. Он должен рассказать об установке зерноуборочного комбайна и объяснить использование руководства о рычаге управления и инструментах, полевых регулировках, правах ухода, мерах предосторожности и зимнем сохранении. Лучше всего установка зерноуборочного комбайна должна подходить в присутствии всех людей, которые должны действовать с обслуживанием и уходом машины.

Эта книга опубликована для всемирного распределения, и распоряжение оборудования, либо серийно, либо специальное оборудование, варьируемое в зависимости от страны, где зерноуборочный комбайн должен применяться. Подробности об имеющемся в распоряжении оборудовании в Вашей области доступны от Вашего Massey Ferguson дистрибьютора/торговца.

3.0

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Идентификация

Отдельные изображения

Описание частей

Пульт управления

Панель приборов

Панель приборов в кабине

Описание частей

Пульт управления /Специальное оборудование

Перед применением

СТР

- 4.3

- - 4.8

Рис. 1

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Всегда указывать номер изготовления машины при всех запросах Вашему дистрибьютору/торговцу.

Рис. 1

МОДЕЛЬ КОМБАЙНА И НОМЕР.

№.

Рис 2

НОМЕР ЖАТКИ

Рис. 3

ТИП МОТОРА И НОМЕР

ИМЯ И АДРЕС ВЛАДЕЛЬЦА:

ДЕНЬ ПОСТАВКИ:

ТОРГОВАЯ ТОЧКА, КОТОРАЯ ПРОДАЛА:

Эта книга всегда должна быть под рукой.

Рис. 2

Рис. 3

4.0

НУМЕРАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ

РИС. 4

| 1. | Мотовило | 17. | Сиденье водителя | 34. | Центральный углубленный шнек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Крыло мотовила | 18. | Заслонка молотильного барабана | 35. | Нижний шнек половы |
| 3. | Гидроцилиндр для регулирования | 19. | Молотильный барабан | 36. | Центральное углубление сепаратора |
|  | мотовила по высоте |  |  |  |  |
|  |  | 20. | Дека молотильного барабана | 37. | Транспортер половы |
| 4. | Гидроцилиндр для регулирования |  |  |  |  |
|  | мотовила по горизонтале | 21. | Соломотранспортер | 38. | Нагружной транспортер |
| 5. | Отделитель соломы | 22. | Соломотряс | 39. | Молотилка половы (Только в MF 34/36/38/40) |
| 6. | Жатка | 23. | Ширма от соломы | 40. | Нагружной шнек |
| 7. | Подающий шнек | 24. | Заднее колено соломотряса | 41. | Бункер |
| 8. | Подающий палец шнека | 25. | Переднее колено соломотряса | 42. | Разгрузочный шнек |
| 9. | Канал жатки | 26. | Ступенчатое днище | 43. | Двигатель |
| 10. | Нижний вал транспортирующей цепи | 27. | Решетный стан | 44. | Гидронасос привода ходовой части |
| 11. | Верхний вал транспортирующей цепи | 28. | Приемное решето | 45. |  |
| 12. | Транспортирующая цепь | 29. | Нижнее решето | 46. |  |
| 13. | Скребок транспортирующей цепи | 30. | Насадка премного решета | 47. |  |
| 14. | Гидроцилиндр для регулирования | 31. | Вентилятор | 48. | Гидромотор привода ходовой части |
|  | жатки по высоте |  |  |  |  |
|  |  | 32. | Верхняя крышка вентилятора | 49. | Ведущие колеса |
| 15. | Кабина водителя |  |  |  |  |
|  |  | 33. | Нижняя крышка вентилятора | 50. | Задние колеса |
| 16. | Рулевое колесо |  |  |  |  |

4.2

Рис. 3

4.3

МЕСТО УПРАВЛЕНИЯ

РИС. 1

Панель управления	Панель управления кабины, слева и справа

Рис. 2

| №. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | страница |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подлокотник | 5.2 |
| 2. | Регулируемая спинка сиденья | 5.2 |
| 3. | Стояночный тормоз | 5.2-12.0 |
| 4. | Преселектор (механизм предварительного выбора передач) | 5.3 |
| 5. | Рычаг газа | 5.0 |
| 6. | Компьютер (экран с видео информацией) | 6.7 |
| 7. | Панель управления | 4.3 |
| 8. | Многофункциональный рычаг | 5.0-9.0 |
| 9. | Рычаг управления декой молотильного барабана | 9.2 |
| 10. | Педаль тормоза | 5.2-12.0 |
| 11. | Стопор для педали тормоза | 5.2 |
| 12. | Стеклоочиститель | 5.3 |
| 13. | Педаль для изменения положения рулевого колеса | 5.1 |
| 14. | Выключатель гудка и указателя поворота | 5.2 |
| 15. | Шея сиденья водителя | 5.2 |
| 16. | Рулевое колеса с вращающейся ручкой | 4.3 |
| 17. | Регулируемое сиденье водителя | 5.2 |
| 18. | Фиксатор откидного столика | 5.2 |
| 19. | Откидной столик | 4.3 |
| 20. | Ручка безопасности | 4.3 |
| 21. | Пепельница | 4.3 |
| 22. | Выключатель разгрузочного шнека | 9.8 |
| 23. | Выключатель для соединения молотильного аппарата | 9.1 |
| 24. | Выключатель реверса жатки | 4.3 |
| 25. | Выключатель настройки скорости рабочего барабана | 9.1 |
| 26. | Выключатель вентилятора | 9.4 |
| 27. | Рычаг газа | 4.3 |
| 28. | Зажигалка | 4.3 |
| 29. | Выключатель для поднятия жатки (медленнее/быстрее) | 9.0 |
| 30. | Выключатель для включения многофункционального рычага | 9.0 |
| 31. | Сигнальная лампочка указателя поворота | 4.3 |
| 32. | Сигнальная лампочка масляного давления | 5.0 |
| 33. | Выключатель для ширмы под разгрузочным шнеком | 9.7 |
| 34. | Сигнальная лампочка зарядки аккумулятора | 5.0 |
| 35. | Ключ запуска | 5.0 |
| 36. | Выключатель для вентилятора | 9.4 |
| 37. | Динамик | 4.3 |
| 38. | Отверстия для свежего воздуха | 5.4 |
| 39. | Радио | 4.3 |
| 40. | Выключатель рабочего света I | 5.3 |
| 41. | Выключатель рабочего света II | 5.3 |
| 42. | Выключатель для прожектора | 5.3 |
| 43. | Выключатель для стеклоочистителя | 5.3 |
| 44. | Предупредительная сигнальная лампочка | 5.3 |
| 45. | Выключатель для дополнительного штепселя | 5.3 |
| 46. | Выключатель света в бункере | 5.3 |
| 47. | Выключатель для проблескового маячка | 5.3-9.7 |
| 48. | Выключатель света в кабине | 5.3 |
| 49. | Выключатель для вентилятора | 5.3 |
| 50. | Термостат для регулирования кондиционера | 5.4 |
| 51. | Ручка для регулирования теплоты | 5.4 |
| 52. | Принтер компьютера | 4.3 |
| 53. | Динамик | 4.3 |
| 54. | Противосолнечный козырек | 4.3 |
| 55. | Свет в кабине | 5.3 |
| 56. | Выключатель для отключения датчика разгрузки |  |
| 57. | Сигнальная лампочка фар дальнего света | 4.3 |
| 58. | Выключатель для ручного управления Авто уровнем жатки | 6.35 |
| 59. | Выключатель для регулировки жатки | 6.35 |
| 60. | Выключатель для регулировки машины | 6.35 |
| 61. | Выключатель для регулировки обмолота | 6.35 |
| 62. | Распределитель какой-то | 4.5 |
| 63. | Рычаг для отбора пробы половы ( только в MF 30/32 ) | 9.6 |

4.4

МЕСТО УПРАВЛЕНИЯ

Если машина снабжена электрически управляемым специальным оборудованием, соответствующие выключатели смонтированы в доске (1) или (2).

Специальное оборудование

РИС. 1

РИС. 2

4.5.