КОМПЬЮТЕР

Компьютер - это информационная, учетная, а так же система управления, регулирующая система и система контроля технического состояния транспортного средства, которая действует с помощью установленных на нем приборов, рабочего компьютера и монитора. Компьютер управляется либо касанием сенсорного экрана монитора, либо  дистанционным управлением на мультифункциональном рычаге.

Структура и управление меню

Картина меню разделена на 3 части, панель заголовка, команды меню и информациооное поле (рис. 2).

Панель заголовка содержит время, заголовок меню и символ, обозначающий, что контраст может регулироваться в этой планке (регулирование контраста описывается позже).

Команды меню содержат специальную информацию о данных меню.

В информационном поле показывается общая информация, например, иконка жатки с индикацией, приподнята ли опущена жатка, информационные тревоги, если они происходят, а также GPS информацию и информацию журнала данных, если такие функции имеются в наличии в конкретной компьютерной системе.

Управление компьютерной системой с монитора

Все кнопки меню в форме выступающих квадратов текстом, который описывает их функцию.

Многофункциональная клавиша

Управление кнопками меню происходит легким давлением пальца в области кнопки. При управлении кнопками меню подменю выводится на монитор, или выполняется действие, указанное на кнопке.

Курсор меню

Положение курсора можо найти в "выделеной" кнопке меню, как внизу указано:

Кнопка с курсором (та которая светлая)

Вторым способом курсор меню может двигаться унивверсальным дистанционным управлением на  мультифункциональном рычаге.

Кнопка, где курсор находится, упомянута "активная" кнопка меню. Чтобы нажать на кнопку нужно нажать на дистанционном управлении„Enter"

Если кнопка меню приводится в действие давлением на „Enter", курсор передвигается к этой кнопке, и следующее меню появлеется, или компьютер выполняет указанное действие.

РИС. 2

6.0

РИС. 1

Рекомендуется чистить терминал  мягкой тряпкой, в 1:1, увлажненой в растворе изопропилового спирта и воды.

6.1

Управление машиной и компьютером через дистанционное управление на многофункциональном рычаге, РИС. 1

| 1. | Жатка вкл/выкл 6 |  | Мотовило вверх |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Жатка вверх | 7. | Мотовило назад |
| 3. | Жатка вниз | 8. | Скорость мотовила вверх |
| 4. | Мотовило вперед | 9. | Скорость мотовила вниз |
| 5. | Мотовило вниз | 10 | Дистанционное управление компьютером |

Управление кнопками меню монитора можно включить этим выключателем дистанционного управления (10) на мультифункциональном рычаге, рис. 1.

Если выключатель дистанционного управления  наклонять вверх или вниз, то выбор меню вверх или вниз перемещается на мониторе и изменяется цвет кнопок. Если держать выключатель (10) в одном из положений, то убегает выбор меню вверх/вниз зависимо, в каком положении держится выключатель (10).

Наклоните выключатель (10) направо или налево - и выбор меню передвигается в том же направлении. Если желаемое меню избрано, то нажимают на выключатель (10) без того, чтобы наклонять его в какую либо сторону. Нажатие на выключатель (10) называется  „Enter".

Дистанционное управление может использоваться за исключением отдельных функций для выбора меню и управления меню в употреблении.

Использование выключателей быстрого доступа, РИС 2

Можно нажимать непосредственно на монитор или использовать дистанционное управление, и, кроме того, возможно управлять некоторыми функциями компьютера через три так называемых выключателя быстрого доступа. Эти выключатели управляют РЕГУЛИРОВКОЙ ОБМОЛОТА,  РЕГУЛИТРОВКОЙ ЖАТКИ. и РЕГУЛИРОВКОЙ МАШИНЫ. Нажмите на Назад в одном из меню использую один из выключателей быстрого доступа, возвратитесь к раньше указанному меню. Вследствие этого возможно перемещаться в меню быстро от например меню урожая к меню регулировки, изменять регулировку и возвращаться назад к меню урожая.

Регулировка контраста РИС. 2

Контраст установлен обычно автоматически на оптимальную разборчивость, однако, может быть необходимо устанавливать контраст вручную, это делается нажатием на панель заголовка. Контраст изменяется слева направо темнее.

Чистка монитора

РИС. 1

Флеш карта

Флеш карта- это карта данных, которая используется как карта  для ввода информации в компьютер.

Обращаться с этими картами осторожно, т.е.:

1. Не деформировать и не прогибать их.

2. Сохранять в сухости.

3. Держать в чистоте контактную часть карты.

4. Не поддавать высоким температурам и непосредственному солнечному свету

Строение меню компьютера

Три основные окна компьютера это ОКНО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ОКНО УРОЖАЯ и ГЛАНОЕ МЕНЮ, с чего сам водитель вызывает желаему информацию на экран.

РИС. 1

От некоторых окон, например, Регулировки машины, Данные поля и Обслуживание машины может информация переводиться или изменяться по мере надобности.

Если ключ зажигания поворачивается в положении 1, и во время езды окно изображения отображается, от которого водитель может возвращаться к ГЛАВНОМУ МЕНЮ и дальше к подменю или к ОКНУ УРОЖАЯ

Когда молотильный аппарата включается, экран заменяется на ОКНО УРОЖАЯ, которое можно и просто найти в меню. ОКНО УРОЖАЯ обычно на экране, когда машина убирает урожай. ОКНО УРОЖАЯ всегда может вызываться нажатием на соответствующий выключатель быстрого доступа, а такоже его кнопка находится в системе меню.

6.2

ОКНО УРОЖАЯ

При включении молотильного аппарта ОКНО УРОЖАЯ автоматически будет появляться на экране.

ОКНО УРОЖАЯ состоит из двух окон:  УРОЖАЯ 1 и УРОЖАЯ 2.

От одного к другому можно передходить нажатием кнопки ДАЛЬШЕ.

Каждое ОКНО УРОЖАЯ имеет 8 показателей урожая, которые имеют вид шкал.

Отображение показателей уроажя на ОКНЕ УРОЖАЯ 1 и 2 можно выбирать в разных комбинация, что будет отображаться в УРОЖАЙ 1, а что будет отображаться в окне УРОЖАЙ 2.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если не нужные показател урожая на экране находится , то нажмите на кнопку для его замены на другой показатель.

Если в первом окне НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ нужный Вам показатель урожая не находится, то нажимайте кнопку ДАЛЬШЕ., до тех пор пока не появится желаемый показатель урожая.

При нажатии на кнопку желаемого показателя урожая, экран возвращается в ОКНУ УРОЖАЯ, где ненужный показатель урожая теперь заменен на выбраный Вами новый показатель. Если выбрать "никакого показателя" то вместо ненужного показателя ничего не появится и там будет пустая кнопка.  Таким образом Вы можете упрощать ваше ОКНО УРОЖАЯ.

\J

РИС. 4

6.3

РИС. 6

РИС. 5

6.4

РИС. 4

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Желаете другую информацию, чем та, которая в ОКНЕ УРОЖАЯ, нажмите НАЗАД.

Экран заменяется тогда к ГЛАВНОМУМЕНЮ, которое разделено на следующие группы:

- КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

- ДАННЫЕ УРОЖАЯ

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- КОДИРОВАНИЕ

- НАСТРОЙКИ

Нажмите на желаемую группу, чтобы вызвать групповое меню. Из этого меню Вы можете выбирать желаемый предмет.

Из ГЛАВНОГО МЕНЮ Вы можете вызывать ОКНО УРОЖАЯ на экран без того, чтобы включать молотильный аппарат.

КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Система контроля технического состояния транспортного средства  разделена на 3 группы: Обороты валов, Двигатель, и Информация.

При запуске двигателя наблюдают за двигателем и гидравлической системой, а при включении молотильного аппарата наблюдают также за всеми валами, молотильным барабаном и всасывающим фильтром.

ОБОРОТЫ ВАЛОВ

Если частота вращения вала падает больше чем на 10% по сравнению с нормальной частотой вращения при нормальных оборотах двигателя, то на экране появляется окно ОБОРОТЫ ВАЛА.  Звкоковй сигнал предупреждает водителя, и название соответствующего вала блестит в Информационном поле

Чтобы тревога исчезла нужно нажать на кпоку НАЗАД. Этим нажатием Вы подтверждаете, что видите проблему и исправите ее. Тревога снова не может приводиться в действие, прежде чем обороты вала опустятся ниже порога тревоги (т.е. если ошибка была исправлена), или после выключения системы.

КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ / ТРЕВОГА

При тревоге двигателя или гидравлики на экране появляется окно Контроля технического состояния двигателя, где текст тревоги на соответствующей шкале появляется. Нажатием на клавишу НАЗАД вы подверждаете что видите тревогу.

Контроль технического состояния охватывает такие тревоги:

- Температура охлаждающей жидкости выше 95°C.

- Температура гидромасла выше 95 °C.

- Уровень топлива меньше 10% бака.

- Зарядное напряжение аккум. ниже 12 V/или выше 15,5 V.

- Фильтр очистки воздуха забит.

- Давление масла.

РИС. 1

РИС. 4

6.5

Тревога двигателя

Если на экране появляется тревога двигателя, мотор глушится примерно через 10 секунд.

Тревога двигателя охватывает:

  - Давления масла ниже 1,5 Бар.

  - Температура охлаждающей жидкости выше 100°C.

  - Температура масла гидравлики выше 105°C.

  - Уровень охлаждающей жидкости слишком низкий.

  - Уровень масла гидравлики слишком низкий.

Тревогу нельзя выключать. В крайней ситуации - например, на железнодорожном перекрестке - отказ двигателя может предотвращаться удержанием кнопки тревоги в течении 3 секунд.

Номинальные       Порог  тревоги.

Об/Мин	Об/Мин.-10%

MF 34/36

Передние колеса          0-96  Задние колеса               0-70

MF 38/40

Передние колеса           0-91

Задние колеса               0-62

Сразу после предотвращения опасности глушат мотор, ищут неисправность и устраняют ее, прежде чем снова запустить двигатель.

Информация

Информация показывается в информационном окне и охватывает:

    - Тревога о соломе

    - Ручной тормоз включен

    - Обороты двигателя слишком низкие

    - Опорожнение перегружено

    - Разгрузочный шнек работает

    - Отсек улавливателя камней открылся

    - Бункер полный

    - Количество половй слишком большое

    - Измельчитель соломы вибрирует

10. Ошибка, Датчик вибрации измельчителя

      - Логкарта почти полна

      - Логкарта полна

Одновременно с информацией появляется звуковой сигнал.

Информацию можно выключать и до того как звук тревоги исчезнет, тоесть до тех пор пока состояние не изменено.

Обороты валов

|  | Номинально Об/Мин. | Порог тревоги Об/Мин. -10% |
| --- | --- | --- |
| Двигатель | 2280-2320 | X |
| Канал жатки | 390 | X |
| Система половы | 425 | X |
| Наполняющий подъемник | 425 | X |
| Наполняющий шнек | 425 | X |
| Клавиши соломотряса | 220 | X |
| Решетный стан | 336 | X |
| Измельчитель соломы | 1462/3460 | X |
| Сепаратор зерна | 475/950 | X |
| Вентилятор | 460-1150 | (X1) |
| (xl) только когда вентилятор полностью останавливается |  |  |

РИС. 1

РИС. 2

6.6

ДАННЫЕ УРОЖАЯ

Собранные машинные данные

Собранные машинные данные регистрирует все Моточасы, часы уборки урожая и площадь. Эти данные не могут обнуляться.

Дневные данные и полевые данные

Эти функции регистрируют часы уборки урожая, площадь, вес и используются для контроля отдельных полей или частичных полей.

Дневные данные и полевые данные могут печататься перед удалением нажатием кнопки ПЕЧАТЬ.

Дневные данные и полевые данные можно обнулить нажатием на кнопку СТЕРЕЬ, например если поле уже убрано. Обнуление должно подтверждаться кнопкой ДА. Если нажимают на НЕТ, никакое обнуление не происходит.

РИС. 4

РИС. 3

6.7

РИС. 1

РИС. 2

ВНИМАНИЕ

Помните всегда оканчивать текущую работу, и ждите примерно 15 секунд, прежде чем Вы удаляете Логкарту из монитора или глушите мотор. Таким образом данные на Логкарту точно запишутся.

Регистрация работы

Журнал данных активен, если машина снабжена GPS.

В этом меню возможно собирать и хранить, а потом удалять данные урожая на Логкарты. Если GPS и  счетчик урожая включены в компьютере, эти данные будут использоваться для создания карты урожая, время уборки урожая, моточасы, площадь и вид плода могут регистрироваться к хранению на компьютере.

Регистрация данных

ВВОД НОВОЙ РАБОТЫ нажимат, чтобы регистрировать новую работу на Логкарте. Тогда при использовании машины данные данные регистрируются под этой работой.

ВНИМАНИЕ

Так как тип культуры регистрируемой работы базируется на актуальной регулировке машины, удостоверьтесь перед даванием новой работы, что тип культуры уже избран правильно.

Если работы имеются в наличии уже на Логкарте, выберите СУЩЕСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ, чтобы востребовать меню, где Вы можете выбирать между существующими работами, и выбирать одну из них.

РИС. 1

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ нажимают, чтобы оканчивать возможно текущую работу.

Если работы на Логкарте уже имеются в наличии, Вы можете нажатием на эти работы показывать/ удалять, вызывать меню, где Вы можете выбирать между существующими работами. Для выбранной работы  показываются данные этой работы, и возможно удалять эту работу после просмотра.

Перед удалением работы спрашивается, подтверждаете ли вы -  ОК  - удалять работу, также Вы можете отменять удаление.

Нажмите на УДАЛИТЬ ВСЕ РАБОТЫ - спрашивается, должна ли каждая отдельная работа на Логкарте удаляться, и еще возможно отменять удаление отедельных работ.

6.8

Меню работ

Меню работ состоит из 3 окон работы. Переход от одного к другому окну делается кнопкой ДАЛЬШЕ.....

3 Окна работ могут вмещать по 7 работ (рис. 1). Однако, третье окно работ содержит только 1 работу, так как самое большее 15 работ дано / могут становиться законченными.

Выберите работу, чтобы просмотреть в соответствующее меню работы, где 7 разных показателей работы может показываться (рис. 2).

Показывание отдельной информации работы может делаться нажатием на кнопку  желаемой информации (рис. 2 и 3).

РИС. 4

6.9

При ошибочном управлении в меню учета работ следующие тревоги показываются:

Эта тревога появляется, если пытаются приводить в действие функцию работы, без вставленой Логкарты.

Эта тревога появляется, если пытаются приводить в действие функцию работы, и вложенная Логкарта не является правильной Логкартой.

Эта тревога появляется, если работа дана, и ошибочная Логкарта вставляется. Тревога также показывается, если Логкарта во время применения вытягивается.

Если правильная Логкарта вставляется, тревога автоматически прекращается.

Если подтверждают тревогу, если никакой вообще или ошибочной Логкарты не вставлено в монитор, регистрация текущей работы заканчивется.

Эта тревога показывается, если молотильный аппарат включается, или пытаются заканчивать работу без того, чтобы дать работу.

6.10

РИС 4

Эта тревога показывается, если пытаются существующую работу удалять или приводить в действие, если никакие работы на Логкарте не имеются в наличии.

Эта тревога появляется, если пытаются давать работу, а другая работа уже протекает.

Если замена Логкарты требуется.

Эта тревога показывается при недостающем сигнале GPS, если работа регистрируется и машина работает. Если сигнал GPS не имеется в наличии, никакие данные не охватываются. Для этого показывается соответствующая тревога при недостающем сигнале DGPS.

Если замена Логкарты требуется, следующие информационные тревоги показываются:

Если Логкарта на  95% полна: Логкарта почти полна,  а если 100% полна: Логкарта полна. Обе тревоги показываются в Информациооном поле.

6.11

РИС. 4

Flashkarte 0.
Keine GPS-Pos.
Kein DGPS-Slgm

РИС. 4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настройки обмолота

Из окна НАСТРОЙКИ ОБМОЛОТА можно вызвать окно ПРАВИЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ, из которого можно выбирать между различными видами культур. Если убираемую культуру непосредственно не нужно видеть на экране, нажимают на кнопку ДРУГИЕ...,

По выбору культуры экран заменяется для выбора процента влажности и затем к окну ПРАВИЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ, которое можно распечатывать.

Проблемы и устранение неисправностей

Если выбранные ПРАВИЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ не удовлятворяют Вас, возможно получать указания и предложения к поиску ошибки и регулировке из окна ПРОБЛЕМЫ И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ.

Обслуживание машины

Из окна ОБСЛУЖИВНИЕ МАШИНЫ Вы можете выбирать между ежедневным, 50-ч., 100-ч. и голдовым обслуживанием.

Печатью Вы получаете распечатку, чтобы обслуживание непосредственно могло проводиться без руководства по эксплуатации.

6.12

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эти функции состоят из различных окон и используются только техниками при поиске ошибки в компьютере.

Поиск ошибки электросистемы.

Меню ПОИСК ОШИБКИ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ разделено на подменю для каждого рабочего компьютера (датчика).

Подменю сообщают, присоединен ли данный датчик или нет, будь то сигнал датчика как высоко или низко определен, а также показания напряжения датчика.

Кроме того, сообщается, являются ли отдельные выходы высокими "HI," или низкими „LO", а также происходят ли ошибки в выходах.

Ошибки выходов когда они не присоеденены, или показываются замкнутыми накоротко в ошибочном датчике.

Счетчик урожая

Этот экран используется для проверки регулировки счетчика урожая и его функций. Меню описывается в деталях в разделе 6.21 Счетчик урожая.

Системная информация

На это окно показывается, какие компьютеры действуют, а также их программный вариант.

Если "Окно" компьютера с текстом „Компьютер не подключен или неактивен" блестит, ошибка возникла в системе и техник должен вызываться.

Установка системы

Функция РЕГУЛИРОВКА МАШИНЫ в меню УСТАНОВКА СИСТЕМЫ используется только при установке дополнительного оборудования, для чего особенный ключ доступа нужен.

Для установки дополнительного оборудования Вы всегда обращаетесь к Вашему диллерку для содействия.

Программирование компьютера

Это окно описывается в одном из следующих разделов.

6.13

РИС 4