ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

Проверьте:

1. Сорт масла и уровень масла в двигателе (должны быть подходящие смазочные материалы)

2. Уровень охлаждающей жидкости (радиатор)

3. Состояние гидромасла

Чтобы избегать убытков в гидравлике, при холодном гидромасле мотор примерно 5 минут позволяют прогреваться.

4. Фильтр для очистки воздуха  и правильное положение  фильтра

5. Аккумуляторная батарея (уровень электролита и плотность)

6. Заполнение бака топлива (вентилирование системы топлива).

7. Уровень масла в приводе.

- Уровень масла в конечных приводных механизмах

9.  Проверять тормозную функцию и - состояние жидкости перед каждым приведением в движение Только предписанную тормозную жидкость используют и согласно предписаниям обновляют

10. Напряжение гаек крепления колеса и винты колеса, а также давление в шине

- Подтягивать гайки крепления колеса и винты после первых 10 часов режима после каждого монтажа колеса. После этого ее напряжение все 50 часов режима проверяют монтаж колеса только с подъемными механизмами допустимой грузоподъемности соответственно полной массы машины проводят

- Ремни и цепи

4.6

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ И ПРОВЕРЬТЕ:

- Осторожность в обращении с тормозной жидкостью. Она ядовита и едкая.

- Не разливать тормозную жидкость

- Сдавать в утилизацию тормозную жидкость по порядку

- Чтобы предотвращать огнеопасность, окрестность мотора и, прежде всего, выхлоп, а также окрестность торможения, приводов, гидростатического двигательного приводного механизма и т.п. тщательно чистят. При очень сухом урожае и очень пыльных условиях урожая эти места чаще на грязь проверяют и если необходимо - чистят.

- Проверяют напряжение всех винтов и если необходимо подтягивают (особенно все гайки в каркасе и в управлении).

- Крышка бункера должна быть закрыта при движении по дороге. На общественных улицах и дорогах зерноуборочный комбайн может везтись только с пустым бункером.

- Перед пуском мотора обращают внимание, что никакая передача не включена, что все защитные устройства правильно установлены и находятся в положении защиты.

- Не запускать мотор в закрытом помещении из-за опасности отравления.

- Приводить в действие стартер только от водительского сиденья. Никогда не замыкать накоротко аккумуляторную батарею.

- Перед заправкой всегда глушат мотор и удаляют ключ зажигания. Не наполнять топливо в закрытом помещении. Вытирать разлившееся топливо сразу же.

- При движении по дороге лестница должна быть повернута и задние складные держатели освещения должны поворачиваться и наружу откидываться.

- Не оставлять при работающем двигателе безнадзорным никогда зерноуборочный комбайн.

- Устанавливать зеркала на полное внимание перед приведением в движение.

- Проверять торможение перед приведением в движение.

- Соединить ножные педали друг с другом при движении по дороге.

- При отключении двигателя или отключении гидравлического усилителя руля большую силу нужно применить для управления машиной.

- При всех неисправностях  управления и тормоза нужно сразу останавливать машину и устранять неисправности немедленно.

- Включать низкую передачу перед ездой под гору. При очень обрывистом склоне непременно должен переключаться обратно на 1-ую передачу. Переключать обратно перед разгоном..

- Не перемещать во время поездки никогда водительское сиденье.

- Не перемещать во время поездки никогда рулевую колонку.

- Не покидать во время поездки никогда место водителя

- Прицеплять прицеп для жатки строго по инструкции.

- Во время поездки с прицепом с жаткой не должны быть возможными отдельных колес тормоза (педали запирают).

4.7

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ И ПРОВЕРЬТЕ:

- Укреплять приставки к приемнику и прицеп для жатки только на предусмотренных устройствах. При прицеплении прицепа для жатки обращать особенную осторожность. Обращать внимание на  максимально допустимый опорный груз прицепного устройства.

- Обращать внимание на допустимые осевые нагрузки и на полную массу.

- При движении по дороге с приподнятой приставкой к приемнику должно быть исключено автоматическое нажатие выключателей на многофункциональном рычаге и которые касаются высоты среза, так чтобы приставка к приемнику была гарантирована против опущения.  Перед оставлением зерноуборочного комбайна опускать приставку к приемнику, мотор глушат и удаляют ключ зажигания и включения основной ключ.

- Приводить приставку к приемнику в предписанное положение при движении по дороге.

- Если не использует, приставка к приемнику должна быть устойчиво выключена.

- Никто не может задерживаться между зерноуборочным комбайном и приставкой, без того чтобы зерноуборочный комбайн гарантирован стояночным тормозом и/или противооткатными клинами против случайного перекатывания..

- При снятии приставки к приемнику (жатка и т.п.) в зерноуборочном комбайне опасность ранения существует.

- Не оставлять вал отбора мощности без защитных крышек в режиме использовани никогда .

- Перед применением проверяют жатку , бункер и решетный стан на шатающиеся детали.

- Смазывать зерноуборочный комбайн согласно смазочному руководству.

- Проверять функцию всех агрегатов до каждого начала сезона

- Проверять регулировку и чистоту аппарата сепаратора.

- Проверять напряжение и состояние клиновых ремней и цепей.

- Проверять напряжение новых клиновых ремней и нагруженных рессорой натяжных роликов после первых от 2 до 3 часов режима и если необходимо  - подтянуть.

- Проверять уровень масла в приводах.

- Проявлять особенную осторожность при езде под гору с полным бункером. Не ехать на 3-ьей передаче. Не соединять на холостой ход. Останавливать машину медленно.

- Включать кондиционер и проверять.

- Кондиционер может ремонтироваться только специальным персоналом по обслуживанию.Курение и открытый огонь при проведение сервиса избегают, где хладагенты выходят  - ведь это может создавать вредные для здоровья горючие смеси.

- Зерноуборочный комбайн должен быть снабжен огнетушителем. Проверять готовность к работе огнетушителя каждый год, по меньшей мере каждые 2 года.

- Проверять частоту вращения устройств при первом приведении в движение зерноуборочного комбайна.

4.8

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ И КАБИНА

Запуск и остановка двигателя

Многофункциональный рычаг

Преселектор (механизм предварительного выбора передач

Колонка рулевого управления

Тормоза

Лестница

Кабина

Прожекторы (фары) / рабочие лампы
Вентиляция/ Кондиционер/ Обогрев
Принтер

Полный привод (4-WD)

Авто Уровень Комбайн MF 32/34/36/38/40

Калибровка Авто Уровня

Навешивание жатки

Эксплуатация Авто Уровня

Аварийная система

Дефектоскопия (обнаружение неисправностей)

Сервис и указания пользователю

Диагностирование Авто Уровня

5.

Стр.

5.0

5.1

5.1

5.1

5.2

5.2

5.3

5.3

5.4

5.5.

5.6.

5.8.

5.11

5.13.

5.14.

5.16

5.18.

5.20

5.21

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С

ТРАНСПОРНЫМ СРЕДСТВОМ – РАЗДЕЛ 5

Никогда не запускают машину, если не убедились что людей в непосредственной близости по направлению движения нет. Перед разгоном контролируют окружающее пространство (дети!).

Никогда не запускайте машину, прежде чем защитные экраны установлены и закреплены.

.

При движении по дороге с приподнятой жаткой должно быть исключено случайное нажатия выключателей на мультифункциональном рычаге и автоматики установки высоты среза чтобы избежать неумышленного опускания канала жатки и самой жатки.

Перед оставлением зерноуборочного комбайна опускать жатку  заглушить мотор. вытянуть ключ зажигания и основной ключ.

Рулевую колонку не перемещать во время поездки никогда..

Водительское сиденье не перемещать во время

поездки никогда.

При движении по дороге лестница должна быть повернута перед площадкой водителя.

При езде под гору на обрывистом склоне непременно нужно переключаться обратно на низкую передачу (торможение мотора!). Всегда перед разгоном под гору переключение на низшую ступень коробки передач.

Перед оставлением зерноуборочного комбайна мотор должен быть заглушен, мультифункциональный рычаг в нейтральном положении и натягивают стояночный тормоз. Жатку/канал жатки совсем опускают и вытягивают  ключ зажигания  и основной ключ из выключателей. На неровной территории гарантировать зерноуборочный комбайн также противооткатными клинами против случайного перекативания.

При езде на общественных улицах и дорогах разгрузочный шнек должен быть полностью приставлен к комбайну.

Ремонт системы охлаждения только специалисты должны проводить, у которых есть специальное знание от систем охлаждения.

Избегать любого соприкосновения с жидким хладагентом. При попадании в уши или глаза сразу же посещать врача.

Пуск и остановка двигателя.

Пуск двигателя, Рис. 1 Рис 2

Перед пуском мотора главный ключ (1)вставляют и мультифункциональный рычаг (2) ставят в положение  „0" и „S". Рычаг газа (3) поставить на максимальную скорость. Молотильный аппарат и жатка должны быть выключены. Когда ключ стартера (4) будет повернут в положение II , система электрооборудования и автомобильная система контроля технического состояния транспортного средства установленными на нем приборами включается и отображается на компьютере (5). Лампочка заряда батареи (6) и контрольная лампочка давления масла (7) загораются. Если ключ стартера дальше в положение III будет повернут, мотор приходит в движение. При начале работы мотора позволяют ключу вернуться назад в положение II , где он должен оставаться, в то время как мотором запущен. Автомобильную частоту вращения сокращают и позволяют мотору работать на полугазе, до тех пор пока он не разогреется. Слишком высокая частота вращения при пуске холодного мотора может повредить турбонагнетатель. Контрольная лампочка давления масла (7) и лампочка заряда батареи (6) должны гаснуть, если мотор приходит в движение. Если нет, мотор глушат, ошибку находят и исправляют, прежде чем мотор повторно запускают.

Холодный запуск  двигателя.
MF30/32/34/36

Мотор снабжен холодным пуском, который автоматически включается при холодном моторе.

MF38/40

Поворачивают ключ зажигания в положение I. Холодный стартер цедят на топливном насосе  совсем вытаскивают и запускают мотор.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Система электрооборудования не может подвергаться напряжениям выше чем 12 В, если дополнительные аккумуляторные батареи используются для пуска мотора.

Если дизельный двигатель долго не находился в эксплуатации, например, после зимней стоянки, давление масла должно настраиваться, прежде чем дизельный двигатель запускается. Сокращать плавный предохранитель для автомобильного отключения (10), ключу стартера (4) позволяют поворачиваться и мотор вращаться, до тех пор пока контрольная лампа давления масла (7) не гаснет. Запускать плавный предохранитель (10) повторно когда дизельный мотор запускается..

Остановка двигателя, Рис. 3

Перед отключением мотора рычаг газа(3) ставят на самую низкую скорость и выключают жатку и молотильный аппарат. Мотор от 2 до 4 минут на самую низкую скорость опускают, прежде чем ключ стартера (4) поворачивается в положении I и мотор выключается. Если мотор слишком быстро глушится после полной нагрузки, теплота стороны выпуска может повреждать подшипники (9) в турбонагнетателе.

РИС. 3

5.0

РИС. 2

РИС. 1

Вперед

0-7,4 км/ч

Пониженная полевая передача

0-13 км/ч
Повышеная полевая передача

0-26 км/ч для

транспортировки

ВНИМАНИЕ:

При езде по жилым улицам скорость движения машины независимо от обстоятельств не может превосходить допустимую максимальную скорость или 26 км/ч. При склонах больше 8%  третью передачу не использовать никогда. Переключать обратно всегда перед разгоном под гору / в гору на низкую передачу.

Рулевое колесо, РИС. 3

Если на педаль (1) нажимают, рулевое колесо и рулевая колонка (2) могут регулироваться вперед / обратно. Ослаблением винтов (3) под резиновым покрытием, рулевое колесо регулируется по высоте.

Выключатели указателей поворота и гудка.

Движение рычага (4)  вперед приводит в действие правый, а движение этого рычага назад включает левый указатель поворота. Включение дальнего света или переключение на ближний свет происходит подавлением рычага. Нажатием ручки (5) гудок приводится в действие.

Многофункциональный рычаг

Мультифункциональный рычаг (1) приводит в действие много функций. При движении рычага вперед - машина едет вперед, подтягивание рычага назад тормозит машину, и если рычаг устанавливается в  положение "0" и тянется назад - то машина едет назад. Если рычаг стоит в положении "0", машина заторможена гидравлически. При стоянке всегда натягивать стояночный тормоз.

Механизм предварительного выбора передач, РИС. 2

У механизма предварительного выбора передач (1) есть 3 положения.

Положение I: Положение II: Положение III:

Назад

0,5 км/ч

0-8,7 км/ч

0-17 km/h

Чтобы поставить в положение III ставят механизм предварительного выбора передач в нейтральном положении, поднимают рукоятку (2) двумя пальцами и ведут дальше механизм предварительного выбора передач в положении III. При переключении передач мультифункциональный рычаг должен идти в „0" - положение и машина останавливаться. При переключении передач в езде по склону применяют педаль тормоза, чтобы избегать нагрузки на передаточный механизм колес.

ВНИМАНИЕ:

При езде на дороге / в поле с зерном в бункере скорость не может превышать10 км/ч. Положение III (передача транспортировки) только при транспортировке по автомобильной дороге с твердым покрытием без зерна в бункере используется.

РИС. 3

5.1

РИС. 2

РИС. 1

РИС. 3

РИС. 2

Машина снабжена гидравлическими отдельными колесными тормозами (1) и механическим стояночный тормоз (2).

При движении педали тормоза с защелкой(3) должны быть соединены.

Бачок гидравлического тормозного привода для тормозной жидкости (4) сделан в левой стороне от  водительского сиденья.

Если при езде будет приведен в действие стояночный тормоз, то компьютер даст через несколько секунд предупреждение.

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ, РИС. 2

Водительское сиденье (1) передвигается вперед и обратно, если потянуть рукоятку (2) налево.

Высота сиденья передвигается в 3 положениях: Совсем приподнятое, на средину опущенное, и до дна кабины опущеное. Оно может приподниматься на  1 или сразу на 2 уровня.

Высота переднего края сиденья передвигается  рычагом (3).

Спинка передвигается  рычагом (4) вперед и обратно.

Нижняя опора регулируется  рукояткой (5) и верхняя  этой рукояткой (6). Амортизация сиденья может приспосабливаться  рычагом (7) к весу водителя.

Оба подлокотника (8) могут раскрываться, чтобы облегчать доступ к сиденью.

ТОРМОЗА , РИС. 1

ВНИМАНИЕ:

Никогда не пробуйте изменять положение сиденья во время движения комбайна.

ЛЕСТНИЦА, РИС. 3

Во время движения и если обычно целесообразно лестница (1) может поворачиваться   перед водительской площадкой, если на рычаг (2) нажать.

ВНИМАНИЕ:

Никогда не пробуйте заскакивать в машину на ходу.

РИС. 1

5.2

Кабина водителя, РИС. 1

Кабина водителя снабжена рабочими лампами (1), боковые лампы (2) (не  в MF30) для освещения разгрузочного шнека и прицепов машин, а также окружающая лампа(3) для транспорта и чтобы контролировать случайное переполнение бункера. Замена ламп (1) производится под крышкой (4) в верхней части кабины. Можно менять лампы местами.

Фары / рабочие лампы , Рис. 2 и 3

Фары (l), ближний свет и дальний свет фар, размещены справа и слева от кабины.  MF 30 не оборудован  двойными фарами.

Фары включаются  этим тумблером (2) на панели управления. Первая ступень - это стояночная лампа, вторая ступень это фара-прожектор.. Тумблер снабжен контрольной лампочкой для дальнего света фар.

Рабочие лампы включаются  этим выключателем (3), и фары автоматически выключаются тогда.

Боковые лампы для освещения разгрузочного шнека и края косения включаются этим выключателем (4).

Стеклоочиститель (5), рис. 3, включается этим  выключателем (6), рис. 2.

Проблесковый маячок включается этим выключателем (7).

Свет в бункере включается этим выключателем (8).

С 3-многопозиционным выключателем (9) окружающей лампы (10) включается для транспорта или слежения за непереполнением бункера.

Этим выключателем (11) включается  свет кабины (12), положение I в правую сторону, положение II как в правую так и в левую сторону включается.

Этим выключателем (13) электрический ток закрывается к 4 наружным штекерам для рабочих ламп.

Плавкие предохранители сделаны для всех выключателей включения на панеле управления в правом столбе кабины (14).

РИС. 3

5.3

РИС. 1

РИС 2

ВНИМАНИЕ:

Курение и открытый огонь при проведении ремонта не допустимо так как хладагенты выходят и это может создать вспышку огня.

ВЕНТИЛЯЦИЯ, РИС. 1

Крыша кабин оборудована  вентилятором свежего воздуха, фильтром и кондиционером. Функция нагревания воздуха может монтироваться как особое оборудование.

Воздух всасывается через решетку(1) с обеих бортов крыши кабин, а также фильтром (2).

Фильтр доступен под крышей кабин для чистки. Открывать крышу кабин (3) путем движения вперед этого рычага (4). Затем безопастные резиновый прокладки (5) открываются и вынимают фильтр (2) и чистят. Крыша кабин закрывается подтягиванием рычага (6).

- Выключатель для 3-ступенчатого вентилятора

- Термостат для кондиционера. Кондиционер может включаться только если вентилятор запущен.

- Регулирование нагревания, если установлено . Оба клапана для нагревания у мотора закрыты при поставке..

Кондиционер, РИС. 2

  - 1. Элемент холода / нагревание (если установлено)

  - 2. Регулировочный вентиль

  - 3. Компрессор

  - 4. Высокое давление / выключатель пониженного давления

  - 5. Фильтр со стаканом выставки

  - 6. Компрессор

  - 7. Магнитное сцепление

  - 8. Вентилятор

  - 9. Регулируемое всасывание для повторной циркуляции воздуха в кабине.

  - Регулируемые отверстия.

Использование кондиционера, РИС. 3

Если кондиционер находится в эксплуатации, воздух должен повторно циркулировать в кабине, чтобы система оптимально использовалась.

Дверь кабины должна быть закрыта и  отверстия (1) должны быть полностью открыты для повторной циркуляции.

ВНИМАНИЕ:

Из здорового побуждений не охлаждайте воздух в кабине больше чем необходимо, так как слишком низкая температура высушит воздух.

РИС. 1

РИС. 2

РИС. 3

5.4

Замена рулона бумаги и красящей ленты в принтере, РИС. 1,2 и 3

Вытащите  кассету принтера из панели управления этим рычагом (1).

Нужно прочистить печатную часть кассеты через эти дыру (2).

Красящая лента вынимается легким давлением на кассету в направлении стрелки у маркировки (3).

РИС. 1

Вставка рулона бумаги, РИС. 2

Защелку(1) вытаскивают и вставляют новый рулон бумаги как показано.

Бумажную полосу вводят в печатную головку как показано туда и поворачивают подачу (2) колесом (3) против направления по часовой стрелке, до тех пор пока бумага не появляется в щели (4).

Вставка красящей ленты, РИС. 3

Красящая лента закрепляется легким давлением в направлении стрелки, до тех пор пока кассета твердо не присоединяется в печатной части кассеты.

Контролируют, чтобы красящая лента была видна в щели (1) наверху на бумажной полосе. Подвигать красящую ленту можно вращением ручки (2)  по часовой стрелке.

Повторно надавите печатную часть в кассету.

Установите кассету назад в принтер на панели управления.

Убедитесь, что бумага при разведении не зажимается и не комкается.

РИС. 2

РИС. 3

5.5

РИС. 2

5.6

РИС. 1

ПОЛНЫЙ ПРИВОД

Привод на все колеса используется при трудных условиях грунта или подъемах, которые вызовут проблемы для машин без приводного механизма на всех колесах. Привод на все колеса одновременно улучшает маневрирование машины при поворотах, так как тянет задние колеса в том же направлении, как колеса поворачиваются.

Привод на все колеса - это обьемный гидропривод, где масляной мотор установлен во втулке обоих задних колес. Система связывается с существующей системой привода, так что масло насоса распределяется между задними колесами и ведущими колесами. Если привод на все колеса не включен, например, во время езды, сочленение прервано к задним колесам, масляные моторы стоят в нейтральном положении, и никакое масло не циркулирует в полноприводную систему привода.

Если привод на все колеса не включен, машина функционирует во время работы и во время езды как машина с приводным механизмом только на ведущих колесах.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА, РИС. 1 и 2

Если условия уборки требуемо, привод на все колеса можно включать этим выключателем (1). Выключатель приводит в действие магнитный клапан (2), который устанавливает сочленение между насосом приводного механизма и обоими масляными моторами в задних колесах. Включение привода на все колеса возможно, как если машина стоит, так и во время поездки.

ВНИМАНИЕ

Включение и выключение привода на все колеса во время поездки может происходить только при скорости движения менее чем 10 км/ч.

При включении во время поездки скорость движения машины сокращается быстро, так как масляная масса

распределяется насосом теперь между 3 масляными моторами вместо того, чтобы течь только к одному.

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

При включении привода на все колеса максимальная скорость движения машины сокращается на всех 3 передачах:

1 Передача – от 7 км/ч     до 6 км/ч.

2 Передача – от 13 км/ч   до 9 км/ч.

3 Передача – от 26 км/ч   до 13 км/ч.

Употребление привода на все колеса

При употреблении привода на все колеса важно распределять мощность медленного движения на все колеса, так что они прокручиваются не легко.

Если ведущее колесо прокручивается, задние колеса теряют его мощность медленного движения, так как давление убавляется в двигательной системе привода.

Чтобы избегать этого, нужно переключаться обычно на более высокую передачу, чем Вы использовали бы без включенного привода на все колеса.

Если переключаются на более высокую передачу, например, от первой на вторую передачу, задние колеса из-за более высокого давления будут жестче идти в двигательной системе привода.

Давление в двигательной системе привода повышается, так как большая мощность становится требуема, прежде чем ведущее колесо прокручивается на более высокой передаче.

Если заднее колесо начинает прокручиваться, контроль протекания в магнитном клапане (1) автоматически закроет поток масла к колесу.

При определенных обстоятельствах может происходить, что оба задних колеса начинают прокручиваться одновременно. В таком случае может быть необходимо переключиться на более низкую передачу, чтобы прекратить давление в двигательной системе привода.

Привод на все колеса может использоваться с преимуществом, если учитывать условия грунта  и если они этого требуют.

Если привод на все колеса включен, нагрузка двигательной системы привода и передач уменьшается.

РИС. 1

УХОД

Смазывать пластичным смазочным материалом пресс-масленку (2) и (3) для поворотной цапфы моторов колеса взаимно каждые 100 часов режима.

Предпринимать смену гидромасла и фильтра согласно смазочной схеме как на машине без привода на все колеса.

РИС. 3

5.7

Положение АВТО УРОВНЯ зерноуборочного комбайна изменяется с помощью двух двойных действующих гидроцилиндров, за которыми можно следить и регулировать на компьютере.

Комбайн с АВТО УРОВНЕМ  содержит серийно жатку, приспособленную к АВТО УРОВНЮ, регулирование высоты среза, регулирование давления на рабочую поверхность, регулирование скорости мотовила и контролирование загружености барабана. Ввод и регулировка этих функций включены не в этой главе, а описаны в главе 6 - Компьютер.

При работе на склонах до  12% весь зерноуборочный комбайн у благодаря системе АВТО УРОВНЯ остается  на горизонтальных линиях, и одновременно жатка управляется параллельно к поверхности грунта.

Система безопастности

Машина была протестирована при применении на боковой склонности до 30%. Если расположение машины из-за территории или по другим причинам превосходит 26%, то датчик угла наклона приводится в действие. Одновременно Компьютер поднимает тревогу и информирует водителю, как он должен двигать машину для выхода из экстренной ситуации. У сильно использованой системы АВТО УРОВНЯ  такие ситуации возникнут только при примерно 38% бокового наклона..

Возможные комбинации:

АВТО УРОВЕНЬ и жатка комбайна управляются либо с помощью компьютера, либо вручную, зависимо от того, какая комбинация избрана в меню "НАСТРОЙКА ЖАТКИ". и "РЕГУЛИРОВКА МАШИНЫ".

1. АВТО УРОВЕНЬ Комбайн: Включенный                -       Авто уровень жатки: Включенный

Машина и жатка автоматически выравниваются в отношении к грунту, независимо от друг друга.

2. АВТО УРОВЕНЬ Комбайн: Включенный                 -          Авто уровень жатки: Выключено

Машина автоматически выравнивается, жатка автоматически выравнивается  в положение параллельно к ведущим колесам.

3. АВТО УРОВЕНЬ Комбайн: Выключено                   -          Авто уровень жатки: Включенный

Машина может выравниваться вручную, и при этом жатка  остается параллельно к поверхности грунта.

4. АВТО УРОВЕНЬ Комбайн: Выключено                       -          Авто уровень жатки: Выключено

Машина и жатка могут выравниваться вручную.

ВНИМАНИЕ:

Предварительный выбор высоты среза, Регулирование высоты среза и регулирование давления на опорную поверхность могут обслуживаться, без взятия во внимание выбранной комбинации.

С этими возможными комбинациями при всех условия

урожая и территории может выполняться  уборка

машиной и жаткой.

АВТО УРОВЕНЬ КОМБАЙНА MF 32/34/36/38/40

Выбор комбинации

Функции "НАСТРОЙКА ЖАТКИ". и "РЕГУЛИРОВКА МАШИНЫ" находятся в под меню "РЕГУЛИРОВКИ".

Эти функции можно настроить непосредственно на экране  или применением выключателей быстрого доступа на панели управления, после чего можно выбирать комбинацию, либо нажатием непосредственно на экран, либо с помощью дальних переключателей на много функциональном рычаге.

5.8

РИС. 1