Установка отделителя соломы
РИС. 1 и 2

Чтобы осиливать все условия урожая,  жатка может оборудоваться Торпедоделителем (1) или отделительными дугами(2) . Торпедоделитель (1) используются в скомканых запутаных посевах и отделительные дуги (2) при лежачем зерне. Торпедоделитель с помощью накладок (3) устанавливают так, чтобы вершина не смогла зарываться в грунт и передвигаться в кучах лежачих посевов. Скобы используются при лежечих посевах, в то время как срезаные посевы продвигагаются под отделитель соломы и полностью без земли режутся.

Установка Торпедоделителя и отделительных дуг, РИС. 2

Торпедоделитель (1) через дыру в борту жатки  монтируют и с помощью накладок (2) закрепляют. Пластину (3) поворачивают в положение A и делитель(1) на цапфу (4) навешивают. Поворачивайте пластину(3) в положение B. При слишком большом зазоре между накладкой (2) и пластиной(3), зазор регулируют с помощью гайки (5). Сдвигом накладки (2) или сдвигом торпедоделителя (1) в дырах (7) и (8) Торпедоделитель(1) по отношению к мотовилу (6) регулируется.

Отводной прут (9) регулируеся вперед / обратно в дырах (10). Перемещение дальше или ближе происходит с помощью движения этого стержня (11) в накладке(12). Высота Торпедоделителя по отношению к зеле и к лежачим посевам регулируется  этой накладкой (13).

Блокировка камней, Свободный поток, РИС. 3

Блокираторы камней в большинстве случаев предотвращают попадание камней в жатку.

Блокираторы  камней (1) закреплены сзади за пальцевым косилочным брусом  с помощью нескольких болтов. Они применяются как при длинных так и при коротких культурах. Не использовать блокираторы камней при рапсе, бобах и других жестких растениях.

РИС. 1

РИС. 3

8.11

РИС. 2

Разъединительный контактный нож, РИС. 1

Для непосредственного обмолота рапса и горчицы разделительный нож устанавливается по мере надобности в правый и левый бока. Разделительные ножи включаются клавишным выключателем в панели управления. Держатели ножа (1) должны устанавливаться с прокладками, чтобы интервал от 1 до 3 мм оставался Между лезвиями ножа. Если интервал менее 1 мм или более 3 мм, опасность состоит в том, что нож не может резать главной режущей кромкой.

ВНИМАНИЕ:

Проверять регулировку держателей ножа после каждых 10-15 часов режима.

Неподвижные подающие пальцы, РИС. 2

Неподвижный подающий палец (1) монтируется, если урожай не распределяется по всей ширине машины. Если урожай распределен не равномерно, могут возникать потери урожая в клавишах соломотряса или решетном стане. Неподвижные подающие пальцы нужно монтировать посредством монтировочной пластины (2) внутри в подающем шнеке. Пластины привинчивают 2 болтами  в этих дырах (3) а неподвижный подающий палец тремя болтами в этих дырах (4). Если неподвижные подающие пальцы  не используются, все винты в дырах твердо закручеными оставляют.

РИС. 2

Использование неподвижных подающих пальцев, РИС. 2 РИС 3

Если масса растений слишком велика в средней части подающего шнека, монтируйте подающие пальцы в позиции. 1 и 2. Это может происходить, если очень сухие или жесткий растения передвигается по шнеку. В случае скопления растений до средней части подающего шнека ставьте подающие пальцы в позицию 3. При создании скапливания растений, которые передвигаются по шнеку - монтаж  неподвижных пальцев в позиции 1 и 2 может давать в итоге лучшее распределение материала по всей ширине жатки.

РИС. 3

8.12

РИС. 1

ВНИМАНИЕ

Убедитесь перед приведением в движение машины, что высокие задние и боковые стенки жатки закреплены неподвижно и не повреждены.

Высокие боковые стенки жатки, РИС. 1

РИС. 1

8.13

ВНИМАНИЕ:

При каждом ремонте возле или под поднятой жаткой и каналом жатки они всегда должны быть закреплены опорами, чтобы случайно не опуститься на человека.

Оба предохранительных приспособления опускаются(1) на поршнях (2) из цилиндров подьемных механизмов жатки.

Транспортирующая цепь канала жатки РИС. 1.

Транспортирующая цепь туго натянута пружиной(1). Пружина должна быть установлена на длине в 78 мм. При длине пружины (1)  от 78 мм шайба(2)  напротив угла индикаторной пластины (3) будет стоять. Если шайба(2) напротив конца индикаторной пластины (3) стоит, цепь нужно отрегулировать.

Цепь устанавливают взаимно одинаково и проверяют, чтобы накладка (5) передвигалась вперед и обратно, если нажимаюте на цепь.

При правильной длине  цепи накладку видно через это отверстие (6) а не через это (7).

Если накладку не видно в этом отверстии (6), цепь слишком длинна. Если накладка заметна напротив в этом отверстии (7), цепь слишком коротка. Длина цепи регулируется добавлением или демонтажем звена цепи.

Транспортирующая цепь надавливается вниз этой пружиной (8) и ее движения смягчаются благодаря этому. Пружина должна быть установлена на длине в 124 мм.

Передача для жатки, РИС. 2

Цепная передача жатки  настраивается с помощью направляющей цепи (1). Если цепь правильно напряженна, то направляющая цепи (2) должна настраиваться наверх, так чтобы она несла цепь без того, чтобы прижимать. После настройки закройте механизм защитным экраном. (3).

РИС. 2

РИС. 3

РИС. 1

8.14

РИС. 1

Отсек улавливателя камней, РИС. 1

Отсек улавливателя камней установлен в конце канала жатки перед молотильным барабаном. Замок (1) открывают и поднимают рычаг (2), чтобы опорожнить отсек улавливателя камней. Всегда проверяют, чтобы отсек был пуст, прежде чем его закрыть. Если отсек открыт, то это заметно под каналом жатки..

Правильная настройка высоты среза, РИС. 1
и 2

Поднимите канал жатки, до тех пор пока не образуется мерное расстояние A между цилиндром подъемника (1) и серединой цапфы вала (2) как указано ниже:

Станадртная машина:	300 mm

Авто уровень машины:	250 mm

Востребовать ВХОДЫ 2 СПРАВА из меню ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД / ПОИСК ПОВРЕЖДЕНИЙ ЭЛЕКТР./ПОИСК ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВХОДЫ.

Гайку(3) ослабляют и поворачивают датчик (4), до тех пор пока значение  в датчике предварительного выбора высоты среза не достигает 1,5-1,6 вольт, затем датчик неподвижно зажимают.

Обнуление высоты среза описано в  КОДИРОВАНИИ, страница 6.17..

РИС. 2

8.15

9. УПРАВЛЕНИЕ ЖАТКОЙ И МОЛОТИЛЬНЫМ АППАРАТОМ	Стр

Регулирование жатки по высоте	9.0

Контролирование высоты среза	9-0

Манометр сжатия	9.0

Сцепление жатки и молотильного аппарата	  9.1

Бесступенчатая передача молотильного барабана MF30/32	    9.1

Бесступенчатая передача молотильного барабана MF34/36/38/40   	9.2

Дека молотильного барабана, ее регулировка	9.2

Клавиши соломотряса и измельчитель соломы	9.3-9.4

Вентилятор и решетный стан	9.5

Подниматель, молотилка половы и бункер	9.6-9.7

Разгрузочный шнек	9.8

Ротационное центральное углубление сеператора MF32/36/40	             9.9

Подъемник соломы для клавиш соломотряса	9.10

Разбрасыватель половы	9.11

Обмолот кукурузы	9.12

Канал жатки	9.13

Решетный стан	9.14

Правильные настройки	9.15-9.16

Обмолот	9.17

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С

ТРАНСПОРНЫМ СРЕДСТВОМ – РАЗДЕЛ 9

Перед каждой работой по уходу и чистке глушите мотор и вытаскивайте ключ Зажигания и основной ключ.

Никогда не запускают машину, прежде чем экраны безопасности смонтированы и закреплены как нужно.

Разборка пружинно-натянутые  пластины бесступенчатой передачи молотильного барабана должна проводиться только специалистами.

Разборка в неправильной последовательности может вызвать телесные повреждения у тех кто это делает.

При движении по дороге с приподнятой жаткой должно быть исключено случайное нажатие выключателей на мультифункциональном рычаге и выключателей автоматической высоты среза, чтобы избегать случайного опускания канала жатки и самой жатки.

Перед остановкой зерноуборочного комбайна опускают жатку, мотор глушат и вытаскивают ключ зажигания и основной ключ.

Во время работ над жаткой - жатку выключать, мотор глушить и вытаскивать ключ зажигания и основной ключ.

Особенная осторожность при соприкосновении с шнеком. Из-за его острых кантов существует опасность ранения.

Никогда не залазьте в бункер если не заглушили мотор и не вытянули ключ зажигания, чтобы другие люди снова не смогли запустить машину.

При раскладывании разгрузочного шнека никто не должен находиться по траектории его поворота

При езде по общественным улицах и дорогах разгрузочный шнек всегда должен быть свернут.

Перед открытием тряпки разгрузочного шнека для доступа к трубе шнека и карданному валу выключите соединение разгрузочного шнека, мотор заглушите и вытяните ключ зажигания.

Непременно подождите пока шнек остановится, прежде чем открыть клапан.

Особенная осторожность при соприкосновении шнеком. Из-за его острых краев существует опастность телесных повреждений.

При ремонте и уходе ножей в измельчителе соломы всегда перчатки одевайте, чтобы избегать травм и порезов.

УПРАВЛЕНИЕ ЖАТКОЙ И МОЛОТИЛЬНЫМ АППАРАТОМ

Регулировка жатки по высоте, РИС. 1

Управление жаткой происходит с помощью выключателей на многофункциональном рычаге.

Можно выполнять следующий функции этими выключателями:

- Жатка вкл./вкл.         6. Мотовило вверх

- Жатка вверх              7. Мотовило назад

- Жатка вниз                8. Скорость вращения мотовила вверх

- Мотовило вперед        9. Скорость вращения мотовила вниз

- Мотовило вниз

10. Дистанционное управление DV-терминалом

Предварительный выбор высоты среза, РИС. 2

Предварительный выбор высоты среза включается  в меню  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ВЫСОТЫ СРЕЗА в разделе НАСТРОЙКА ЖАТКИ.

Отображение высоты среза может выбираться на диаграмме УРОЖАЯ, где как актуальная, так и предварительно выбраная высота среза указаны. Нижняя шкала сообщает актуальную а верхняя шкала предварительно выбраную высоту среза. Если предварительно выбраная высота среза данная и нулевая поставлена, как в кодировании мы  описывали, то компьютер опустит жатку вплоть до желаемой высоты среза, если выключатель для поднятия и опускания жатки приводится в действие. Жатка быстро опустится только вплоть до высоты как раз установленной высоте среза, затем медленно вплоть до предварительно выбраной высоты среза.

Манометр сжатия/ амортизация, РИС. 3

Жатка снабжена гидравлической амортизацией, чтобы она не могла зарываться в грунт. Стрелка (2) манометра (1) показывает давление в цилиндрах подъемника жатки.  Неподвижная стрелка (3) установлена немного под нормальным давлением, если жатка висит на цилиндрах подъемника. Теперь водитель всегда может решать, сколько жатка давит на грунт, и поднять ее, если это необходимо.

РИС. 1

РИС. 2

РИС. 3

9.0

ВНИМАНИЕ

Если сцепление механически блокировано при помощи винтов, жатка включается при включении молотильного аппарата.

Предохранительное сцепление, РИС. 1

Чтобы защитить транспортирующую цепь от перегрузки, предохранительное сцепление (3) установлено в ременном шкиве (2). Рессоры (4) предохранительного сцепления должны быть на длине в 44 +/-0,5 мм вместе натянуты. Сцепление перед каждым сезоном проверяют, так как оно может заклинивать в течение зимы.

Сцепление молотильного аппарата, РИС. 2

Включение и выключение молотильного аппарата происходит клавишным выключателем (1) справа на панели управления. Выключатель приводит в действие электрический цилиндр (2). Электрический ток автоматически выключается, если молотильный аппарат совсем включен или выключен. Учитывая нагрузки на передачи необходимо включать или выключать молотильный аппарат только при холостом ходе

Этот экран (3) должен быть установлен так, чтобы интервал к ременному шкиву при включенном молотильном аппарате составлял 6  +/-1 миллиметр.

Этот экран (4) должен быть установлен так, чтобы интервал к ременному шкиву при включенном молотильном аппарате составлял 8  +/-1 миллиметр.

Бесступенчатая передача молотильного барабана NF30/32, РИС. 3

Молотильный барабан приводится в действие промежуточным валом через гидравлические пластины бесступечатой передачи (1) и натянутой рессорой бесступенчатой передачи (2). Скорость молотильного барабана по окружности регулируется клавишным выключателем (3) на панели управления от 12,8 до 35,5 м/сек.

ВНИМАНИЕ

Разбирать пластины бесступенчатой передачи должны только специалисты, которые знают как это делать. Если разбирать их в неправильной последовательности - это может создать травмы людям. Давление пружины - 400 кг.

Сцепление  жатки, быстрая остановка, РИС. 1

Включение и выключение жатки происходит клавишным выключателем на мультифункциональном рычаге. Выключатель приводит в действие магнитное сцепление (2) и функционирует также как быстрая остановка, если камни или похожий штуки попадают в жатку.

MF30 / 32

При прерывании электрического тока к сцеплению, винты (5) и гнезда (6) можете снять и монтировать резьбовый отверстия в  ременном шкиве (7), чтобы блокировать сцепление.

MF34 / 36/38/40

Если электрический ток прерывается к сцеплению, сцепление может быть блокировано с помощью двух, входящих в комплект поставки, 1/2" - 13 UNC-болтов, которые нужно заблокировать в эти отверстия (8).

РИС. 3

9.1

РИС. 1

РИС. 2

Бесступенчатая передача молотильного барабана MF34/36/38/40, РИС. 1

Молотильный барабан приводится в действие от какого-то вала передвижения соломы через  гидравлические пластины бесступенчатой передачи (1) и натянутую рессорру пластин бесступенчатой передачи (2). Окружная скорость молотильного барабан  регулируется клавишным выключателем (3) на панели управления от 12,8 до 35,3 м /сек.  Пластиной бесступенчатой передачи (2) приводится в действие барабан через ременную передачу, которая натянута усилием рессоры через натяжной ролик (4). При холодной машине молотильный барабан не запускать на максимальные обороты. При нормальном нагревании во время работы при наивысшей скорости барабана давление повысится в пластине бесступенчатой передачи и таким образом уплотнения могут повреждать. Для уборки специфических культур, как кукуруза, и т.п., молотильный барабан через смену ременного шкива (5) на барабан.

Регулировка деки молотильного барабана, РИС. 2

Дека молотильного барабана (подбарабанье) регулируется с водительской площадки. Если рычаг (1) на "Нормально"стоит,  на 4 выемке сверху, то дека барабана открывается:

MF30/32	10-5

MF34/36/38/40

Тип деки  I, 15 Планки: 8-8

Тип деки  II, 13 Планки: 8-5

Открытия деки барабана нужно измерять по планке деки 2 от переднего края деки и планке деки 3 от заднего края. Если обмолот не хорош достаточно, деку поднимают, а если  слишком много зерна повреждается, деку опускают.

Дека молотильного барабана

Регулярно контролируйте, чтобы дека была чиста, так как закупорка деки грязью даст в итоге перегрузку клавиш соломотряса и таким образом потери зерна в соломотрясе.

Начальная настройка, РИС. 3

Рычаг для перестановки деки (1) в четвертой выемке сверху закрепляют. Устанавливать плечо (2) в правой стороне гайкой (3) как показано.

Тип деки I, Схема. A: Медиана, проходящая через плечо (2) должна попадать на  пометку регулировки (4) на борту машины.

Тип деки II, Схема. B: Нижний край плеча (2) должен быть в угле 68 ° в сравнении с бортом машин.

После настройки затяните гайку (5). Ударную планку в самом незначительном от деки находят и отмечают. Открытие деки барабана настраивается этими гайками  (6) и (7) во второй самой передней и третьей наиболее задней планке деки:

Тип деки I, на
Тип деки II, на

8-8

8-5

РИС. 1

| Выемка | Передняя | Задняя |
| --- | --- | --- |
| №. | мм. | мм. |
|  | MF 30/32 |  |
| 1 | 4 | 1 |
| 2 | 6 | 2 |
| 3 | 8 | 3 |
| N4 | 10 | 5 |
| 5 | 11 | 6 |
| 6 | 13 | 8 |
| 7 | 15 | 10 |
| 8 | 16 | 12 |
| 9 | 18 | 13 |
| 10 | 20 | 16 |
|  | MF 34/36/38/40 |  |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 6 | 6 |
| N4 | 8(8) | 8(5) |
| 5 | 10 | 10 |
| 6 | 12 | 12 |
| 7 | 14 | 14 |
| 8 | 16 | 19 |
| 9 | 20 | 20 |

РИС. 2

Использовать отмеченную ударную планку и совместно поставленное руководство при регулировании.

РИС. 3

9.2

ВНИМАНИЕ ОСТОРОЖНО:

Ременный шкив (6) вращается, хотя измельчитель соломы не включен. Руки не втыкать в измельчитель соломы никогда, и никогда не обходят сзади вокруг машины, если измельчитель соломы вращается.

Пластина шасталки (остеотделителя), РИС. 1

Если боковая крышка (4) снята и дека полностью открыта, тогда пластины шасталки (1) могут вдвигаться между проволками деки (2) и боками деки (3). Пластины шасталки используются при семени клевера, кроме всего прочего, где сильный остеотделитель требуется в деке. При семени клевера открывать деку с пластинами шасталки полностью. При остальных злаках, где остеотделитель требуется или где обмолот не достаточно хорош, может быть необходимо монтировать 2 пластины шасталки в самом переднем зазоре деки.

Ширма от соломы/Соломотряс, РИС. 2

Ширма от соломы (1) препятствует, чтобы зерно слишком далеко назад бросалось. Ширма по высоте регулируется  цепью (2)  и закреплена рессорой (3). Высота ширмы от соломы на клавишах соломотряса  в зависимости от массы материала. Тем не менее, ширма от соломы не может препятствовать свободному переходу материала через машину. При настройке контролируют, чтобы ширма от соломы могла свободно поворачиваться в корпусе машины. До начала молотьбы контролируют, чтобы молотильный аппарат двигался на максимальной скорости . Скорость клавиш должна быть 216-221 об./мин. Ежедневно контролируют, чтобы клавишы соломотряса были чисты. Для требуемой чистки крышка (4) может открываться, а эти  крышки (5) могут сниматься.

Измельчитель соломы MF 30/32/34/36, РИС. 3

Измельчитель соломы включается и выключается этим рычагом (1). Если рычаг (1) потянуть вперед и в накладка (2) закреплена, то измельчитель выключается. Если рычаг потянуть назад и  накладка (3) закреплена, то клапан открывается в крышке соломы, так что солома может падать и двигаться беспрепятственно в измельчитель и сцепление (4) в зацеплении может быть.  Датчик (5) включает контроль технического состояния  за вращением измельчителя.

ВНИМАНИЕ

При вращающемся молотильном аппарате не включать и не выключать измельчитель соломы.

РИС. 3

9.3

РИС. 2

РИС. 1

ВНИМАНИЕ ОСТОРОЖНО:

Ременный шкив (6) вращается, хотя измельчитель соломы не включен. Руки не втыкать в измельчитель соломы никогда, и никогда не обходят сзади вокруг машины, если измельчитель соломы вращается

Настройка распределителя соломы, РИС 3

Чтобы достигать оптимального распределения соломы, распределитель  соломы регулируется плавно. После ослабления винта с накатанной головкой (1) распределитель соломы этим рычагом (2) может плавно регулироваться. Чтобы изменять распределение соломы, неподвижные направляющие листы (3) могут смещаться после ослабления винтов (4). Распределитель соломы и направляющие листы устанавливают так, чтобы солома при боковом ветре не сдувалась в посевы.

Электрически же регулируемые листы распределителя подлежат поставке как дополнительное оборудование. Такие листы распределителя регулируются независимо друг  на друга на терминале компьютера в кабине.

ВНИМАНИЕ:

При езде по общественным улицам с  прицепом для жатки распределитель соломы совсем  должен быть раскрыт и закреплен.

Если прицеп для жатки не прицеплен, распределитель соломы во время езды должен быть опущен в рабочем положении.

Листовой распределитель, РИС. 1

Ширина распределения соломы для измельчителя соломы регулируется  листами распределения  (1). После ослабления винтов с накатанной головкой (2) положение листов распределителя может изменяться в правую и левую сторону. Если машина оборудована  электрическими цилиндрами (3) (Дополнительное оборудование)  для настройки листов распределения (1), они могут регулироваться независимо друг от друга на терминале компьютера из кабины. Чтобы изменять распределение материала, неподвижные направляющие листы (4) могут смещаться после ослабления винтов (5).

Распределитель соломы (6) передвигается  винтами с накатанной головкой (7) в 3 положениях, чтобы быть способным осиливать все условия урожая. Для контроля и замены крутящихся ножей можно распределитель соломы (6) опрокидывать и закреплять крючками (8).

Измельчитель соломы MF38/40, РИС. 2

Измельчитель соломы включается и выключается этим рычагом (1). Рычаг содержится во включенном или исключенном положении воздушным цилиндром . Если потянуть рычаг назад, то клапан в крышке соломы  откывается вперед и измельчитель соломы включается

сцеплением (4) как на MF30-36.

РИС. 3

9.4

РИС. 2

РИС. 1

Вращающийся и противорежущий ножи, РИС. 1

Длина измельчителя изменяется регулировкой противорежущего ножа в 5 положение. Если цапфы (1) открываются взаимно,  то противорежущий нож (3) к вращающемуся или от него может отворачиваться.

ВНИМАНИЕ:

Если противорежущий нож (3) поворачивается к вращающемуся, то для перемалывания потребляется больше мощности.

Чтобы избегать длинной, целой соломы в мелко измельченном материале, противорежущий нож (3) снабжен дополнительной контрпланкой (4). Контрпланка (4) останавливает и опрокидывает солому, которой удавалось попадать  параллельно к противорежущему ножу (3) в измельчителе соломы.

При влажном и жестком материале противорежущие ножы (3) должны отоворачиваться от вращающегося (ротора), так как такой материал на противорежущем ноже может оставаться, уменьшая таким образом перемалывание и повышая расход мощности измельчителя соломы . Материал на ноже будет скользить по отворачиванию противорежущего ножа и будет вследствие этого пермалываться.

Замена ножа, РИС. 2
Вращающийся (роторный) нож

Чтобы заменить или перевернуть роторный нож (1), нужно снять винт (2) и втулки (3). При замене отдельных ножей обращать внимание на различие веса ножей. Слишком большое различие вызовет вибрации. Ножи ежедневно проверяют и смазывают. Поврежденные или половинчатые ножы повредят вскоре измельчитель соломы.

Противорежущий нож

Если винты (4) и профиль (5) снять,  то нож (6) можно вытащить из держателя  (7) и заменить.

ВНИМАНИЕ

При рапсе противорежущие ножи должны полностью отворачиваться от ротора.  При молотьбе кукурузы и подсолнухов все протворежущие ножи  (6) Вы должны снять!

8.5

РИС 2

РИС 1

РИС. 1

РИС. 2

Вентилятор, РИС. 1

Вентилятор приводится в действие валом подачи соломы через пластину бесступенчатой передачи (1). Частота вращения вентилятора регулируема  клавишным выключателем (2) на панели приборов от 450 до 1050 об./мин. Клавишный выключатель приводит в действие электрический цилиндр (3). Частота вращения может проверяться в компьютере.

Вентилятор снабжен по середине и на обоих боках воздухозаборниками. Воздухозаборник и воздуховод  в корпусе вентилятора распределяют воздух под решета, чтобы равномерное давление и равномерное воздушное распределение достигалось под всей площадью сита.

Регулярно проверяйте корпус вентилятора на скоплении пыли и отбросов через отверстия (4) на правой и левой стороне. Скопление грязи должно удаляться  нагнетаемым воздухом или выскабливаться через отверстия. Если эту грязь не удалять, то может вызвать повреждение ступенчатого дна  и корпуса вентилятора.

Решетный стан, РИС. 2

Решетный стан сделан с регулируемым верхним решетом, нижним решетом и продлением решета. Противоположное движение верхнего решета и нижнего решета распределяет материал на решетах и препятствует, созданий кучек соломы в решетах. Решета  разделены на секции, смонтированы с рычагами для перестановки. Верхнее решето регулируется этим рычагом (1), нижнее - этим рычагом (2), и продление решета - этим рычагом (3) . Продление решета в продолговатых отверстиях (6) регулируется вверх/вниз. Продление решета с верхним решетом при нормальных условиях должно быть расположено в соосности (по одной линии).  Рычаги для перестановки верхнего решета и нижнего решета доступны, если клапан (4) открыть этим рычагом (5). Используйте образец деки как измерительный инструмент для равномерной настройки отдельных секций решета.

Свет в решетном стане

абочая лампа в решетном стане смонтирована с автоматическим выключателм , если лампа становится слишком горяча. Если автоматически выключение не работает, лампу нужно выключать , чтобы она могла включаться снова. Если автоматически выключилась - лампа должна охлаждаться некоторое время, чтобы она снова смогла включаться.

Чистка решет и дна ступенчатого дна, РИС. 3

Проверяйте решета и ступенчатое днище ежедневно на наличие грязи. Если винты (1) отдельных секций отвинчиваются, решета могут вытягиваться для чистки. Ступенчатое днище разделено на две секции вдоль машины. Ступенчатые секции могут вытягиваться иногда сзади для чистки, если накладки (2) ослабить.

РИС. 3

9.6