12. Техническое обслуживание	Стр

Давление в шинах	12.0

Руководство по смазке MF 30/32	12.1-12.2

Руководство по смазке MF 34/36/38/40	12.3-12.4

Руководство по смазке АВТО УРОВЕНЬ комбайн MF 32/34/36/38/40	12.5

Подходящие смазочные материалы	12.6

Периодический ремонт	12.7-12.8

Замена масла – Коробка передач, заключительная часть приводной системы и привод ножа      	12.9

Схема для кондиционера	12.10

Чистка и зимний уход	12.11-12.13

Настройка барабанного тормоза MF 30/32/34/36	12.14

Настройка внешнего дискового тормоза MF 38/40	12.15

Настройка стояночного тормоза	12.15

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С

ТРАНСПОРНЫМ СРЕДСТВОМ  РАЗДЕЛ 12

Перед каждой работой по уходу и чистке  глушите мотор и вытягивайте ключ зажигания и основной ключ.

Никогда не запускают машину, прежде чем экраны безопасности смонтированы и гарантированы.

Смазочные и топливные материалы в подходящих резервуарах должны храниться  и утилизироваться в предусмотренном порядке.

Осторожность при выпущении  горячего масла - существует  опасность возгорания.

Проверять тормозную систему регулярно и основательно. Регулировку и ремонт  тормозной системе проводить только в специализированных мастерских  или уполномоченных организаций по обслуживанию тормозов.

При движении по дороге не должно быть торможений отдельным колесным тормозом (педали стопорят).

Проверять уровень тормозной жидкости регулярно. Использовать только предписанную тормозную жидкость.

Осторожность в обращении с тормозной жидкостью. Она ядовитая и едкая.

Избегать любого соприкосновения с жидким хладагентом. При попадании в уши или глаза сразу посещать врача.

Производить уход и ремонт только специалистами.

Перед ремонтом кондиционера откачивать хладагент в предусмотреном порядке, чтобы он не выходил в атмосферу. Не курить при ремонтах. Хладагент произведет вредные для здоровья горючие смеси при сгорании

Монтировать систему охлаждения компрессора только специалистами, ремонтируйте и позвольте ей постоять.

Производить ремонт шин только специалистами  и с подходящим инструментам для этого.

При слишком высоком давлении в шине возможность разрыва существует. Устанавливатьпредписанное давление в шине.

При накачивании никто не должен задерживаться поблизости от шины.

Проверять давление в шине регулярно.

Во время работы над колесами обеспечивают, чтобы машина выглядела стабильно и была закреплена противооткатными клинами чтобы никуда не укотиться и не упасть на бок

Во время работ под поднятым зерноуборочным комбайном никто не должен задерживаться под ним.

Обращать внимание на достаточную грузоподъемность подъемного устройства.

При работе у горячего дизельного двигателя и гидравлической системы учитывайте опасность возгорания в выхлопе, радиаторе и гидравлической системы.

Обращать внимание на опасность возгорания при смене масла и контроле уровня охлаждающей жидкости.

Перед работами над гидравлической системой обеспечивают, чтобы соответствующая система была освобождена (без давления) и гарантирована против выпущения масла на человека.

Просим Вас никогда не искать неплотность в гидравлической системе рукой. Тонкая масляная струя под  давлением может повреждать кожу.

В случае травм сразу посещать врача, так как обычно тяжелые инфекции могут возникать.

Производить ремонт в гидравлической системе только специалистами.

Во время работ над системой электрооборудования всегда снимают кабель отрицательного полюса (-) аккумуляторной батареи.

На правильное присоединение обращают внимание - сначала положительный полюс (+), потом отрицательный полюс (-).

Осторожность с газообразованием аккумуляторной батареи - высоковзрывчатое.

Избегать искрового разряда и открытых огней поблизости от аккумуляторной батареи.

Осторожность в обращении с аккумуляторной кислотой- ядовитая и едкая.

Во время электрических работ над зерноуборочным комбайном или жаткой, кабель генератора ии аккумуляторной батареей нужно отсоединять клемы.

После работ по уходу ставить ставить защитные крышки на места.

Защитные крышки  регулярно на предмет закрытости и закрепленности контролируйте и если нужно заменяйте.

Ходовая часть, РИС. 1

- Ведущие колеса

- Задние колеса

- Колеса прицепа жатки

- Опорное колесо

Перед применением машины колеса подтягивают и часто проверяют  в первые дни. Подтягивать регулярно после этого нужно.

Момент затяжки колес, РИС. 2

Перед применением машины проверяют давление в шине и после этого регулярно контролируют.

Давление в шинах MF 30/32

| Ведущие колеса: 23,1 x 26 | - кгс/см2 | Мин. 2,5 | Макс. 3,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23,1-R x 26 | - кгс/см2 | 2,5 | 3,2 |
| 28 LR 26 | - кгс/см2 | 2,2 | 2,4 |

Задние колеса:

| 400/55-22.5 | - кгс/см2 | 2,5 | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.5/80-18 | - кгс/см2 | 2,5 | 2,5 |
| 15.0/70-18 | - кгс/см2 | 2,5 | 2,5 |

| Давление в шинах Ведущие колеса: 24,5x32 | МF 34/36 - кгс/см2 | Мин. 2,2 | Макс. 2,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.5LR32 | - кгс/см2 | 1,8 | 2,0 |
| Задние колеса: |  |  |  |
| 400/55-22.5 | - кгс/см2 | 2,5 | 2,7 |
| 12.5/80-18 | - кгс/см2 | 2,5 | 2,5 |
| 15.0/70-18 | - кгс/см2 | 2,5 | 2,5 |
| 50060-22.5 | - кгс/см2 | 1,6 | 2,7 |
| 600/50-22.5 | - кгс/см2 | 1,5 | 1,8 |

Колесо прицепа жатки

10.0/80-12AW/4 - кгс/см2 1,5
6.00-9 V54/10 - кгс/см2  7

| Давление в шинах MF Ведущие колеса: 24.5x32/16 | 38/40 - кгс/см2 | Мин. 2,2 | Макс. 2,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.5x32/16 | - кгс/см2 | 1,8 | 2,0 |
| 73x44,0x22 | - кгс/см2 | 1,2 | 2,1 |
| Задние колеса: |  |  |  |
| 500/60-22.5/12 | - кгс/см2 | 1,6 | 2,2 |
| 600/50-22.5 | - кгс/см2 | 1,5 | 1,8 |

Колесо прицепа жатки

10,0/75-15/10 - кгс/см2  4,0

РИС. 1

Колесо прицепа жатки:

10,0/75-15/10 - кгс/см2 4,0

РИС. 2

12.0

| MF 30 / 32 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведущие колеса | 50 |  | Кгс.м/500 |  | Нм |  |
| Задние колеса | 30 |  | Кгс.м / 300 |  | Нм |  |
| Колесо прицепа жатки | 15 |  | Кгс.м /150 |  | Нм |  |
| MF 34 / 40 |  |  |  |  |  |  |
| Ведущие колеса | 70 |  | Кгс.м / 700 |  | Нм |  |
| Задние колеса | 35 |  | Кгс.м / 350 |  | Нм |  |
| Колесо прицепа жатки | 15 |  | Кгс.м /150 |  | Нм |  |

| Руководство по смазке - MF 30/32 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смазываемый узел |  | Количество |  |  | Смазка | Масло |  |
| Смазывать каждые 5-10 часов работы (красный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подающий палец |  | 15 |  |  |  | X |  |
| 2. Нож и держатель ножа |  | X |  |  |  | X |  |
| 20. Подшипник для наполняющего шнека |  | 1 |  |  | X |  |  |
| Плоскость скольжения для АВТО УРОВНЯ жатки |  |  |  |  |  | X |  |
| Смазывать каждые 50 часов работы (синий) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цепной привод для подающего шнека и лент мощного потока |  |  |  |  |  | X |  |
| 4. Соединение разгрузочного шнека |  | 1 |  |  | X |  |  |
| 5. Цепной привод для реверсивного устройства |  | 1 |  |  |  | X |  |
| 6. Шарнирный вал для жатки |  | 4 |  |  | X |  |  |
| 7. Транспортирующая цепь (x2) |  | 4 |  |  |  | X |  |
| 8. Цепь передач жатки (x 1) |  |  |  |  |  | X |  |
| 9. Подвеска канала жатки |  | 2 |  |  | X |  |  |
| Подвеска АВТО УРОВНЯ жатки |  | 4 |  |  | X |  |  |
| 10. Большие сальники полуосей |  | 2 |  |  | X |  |  |
| 11. Подшипник эксцентричного вала |  | 2 |  |  | X |  |  |
| 12. Подшипник шатуна |  | 2 |  |  | X |  |  |
| 13. Карданный шарнир с крестовиной для разгрузочного шнека (x4) |  | 2 |  |  | X |  |  |
| 14. Вращающаяся часть разгрузочного шнека |  | 12 |  |  | X |  |  |
| 15. Скользящая деталь (ползунок) соединения молотильного аппарата |  | 1 |  |  |  | X |  |
| 16. Подшипник измельчителя соломы |  | 2 |  |  | X |  |  |
| 17. Соединение измельчителя соломы |  | 1 |  |  | X |  |  |
| 18. Цепной привод подъемников |  | 3 |  |  |  | X |  |
| 19. Карданный шарнир с крестовиной наполняющего шнека |  | 2 |  |  | X |  |  |
| Смазывать после каждых 100 часов работы (желтый) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Предохранительная муфта верхнего транспортирующего вала |  | 1 |  |  | X |  |  |
| 22. Подшипник вала барабана |  | 2 |  |  | X |  |  |
| 22A. Подшипник транспортера соломы |  | 2 |  |  | X |  |  |
| 23. Подшипник промежуточного вала |  | 2 |  |  | X |  |  |
| 24. Нижняя пластина вариатора (бесступенчатой передачи) барабана (x3) |  | 1 |  |  | X |  |  |
| 25. Подшипник разгрузочного шнека |  | 1 |  |  | X |  |  |
| 26. Подшипник подвески мотовила |  | 4 |  |  | X |  |  |
| 27. Цепной привод мотовила |  | 1 |  |  | X |  |  |
| 28. Натяжной ролик для реверса |  | 1 |  |  | X |  |  |
| 28A Осевая шейка, Полного привода |  | 4 |  |  | X |  |  |
| Цепи подъемников (x2) |  | 2 |  |  |  | X |  |
| Различные соединения |  |  |  |  |  | X |  |
| Смазывать после каждых 250 часов работы (белый) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Ступицы задних колес |  | 2 |  |  | X |  |  |
| 30. Осевая шейка |  | 2 |  |  | X |  |  |
| 31. Подвеска заднего моста |  | 1 |  |  | X |  |  |
| x Колесо прицепа жатки |  | 2 |  |  | X |  |  |

В дальнейшем отдельные соединения нужно смазывать маслом по мере надобности, например, тормоза, подшипник перемещения деки молотильного барабана.

(x1) При кукурузе смазывать ежедневно.

(x2) При смазывание транспортирующих цепей и цепей подъемников, а также цепей передачи жатки - эти цепи расслабляют, чтобы масло смогло протискиваться во все звенья.

(x3) При смазывании пластины бесступенчатой передачи барабана должна быть полностью открыта гидравлически управляема (верхняя) пластина бесступенчатой передачи. Чтобы пластичный смазочный материал смог распределяться во всех подвижных частях пластин бесступенчатой передачи, запускают машину после смазывания и включают молотильный аппарат, затем приводят в действие бесступенчатую передачу барабана  через весь диапазон вариаций.

(x4) После чистки / мойки перед зимним хранением, большой вал шпунта разгрузочного шнека смазывают маслом и двигают шнек включением-выключением.

12.1

СМАЗЫВАЕМЫЕ УЗЛЫ  MF 30/32

Левая сторона

Правая сторона

12.2

В дальнейшем отдельные соединения нужно смазывать маслом по мере надобности, например, тормоза, подшипник перемещения деки молотильного барабана.

(x1) При кукурузе смазывать ежедневно.

(x2) При смазывание транспортирующих цепей и цепей подъемников, а также цепей передачи жатки - эти цепи расслабляют, чтобы масло смогло протискиваться во все звенья.

(x3) При смазывании пластины бесступенчатой передачи барабана должна быть полностью открыта гидравлически управляема (верхняя) пластина бесступенчатой передачи. Чтобы пластичный смазочный материал смог распределяться во всех подвижных частях пластин бесступенчатой передачи, запускают машину после смазывания и включают молотильный аппарат, затем приводят в действие бесступенчатую передачу барабана  через весь диапазон вариаций.

(x4) После чистки / мойки перед зимним хранением, большой вал шпунта разгрузочного шнека смазывают маслом и двигают шнек включением-выключением.

12.3

| Руководство по смазке MF 34/36/38/40 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Смазываемый узел | Количество | Смазка | Масло |
| Смазывать после каждых 5-10 часов работы (красный) |  |  |  |
| 1. Передаватель вращения зубцам | 15 |  | X |
| 2. Нож и держатель ножа | X |  | X |
| 23. Подшипник для наполняющего шнека | 1 | X |  |
| Плоскость скольжения для АВТО УРОВНЯ жатки |  |  | X |
| Смазывать после каждых 50 часов работы (синий) |  |  |  |
| 3. Цепной привод для подающего шнека и лент мощного потока |  |  | X |
| 4. Соединение разгрузочного шнека | 1 | X |  |
| 5. Цепной привод для реверсивного устройства | 1 |  | X |
| 6. Подвеска АВТО УРОВНЯ жатки | 4 | X |  |
| 7. Шарнирный вал для жатки | 4 | X |  |
| 9. Транспортирующая цепь (x2) | 4 |  | X |
| 10. Цепи передач жатки (x 1) |  |  | X |
| 11. Подвеска канала жатки | 2 | X |  |
| 12. Большие сальники полуосей | 2 | X |  |
| 13. Подшипник эксцентричного вала | 2 | X |  |
| 14. Подшипник шатуна | 2 | X |  |
| 15. Карданный шарнир с крестовиной для разгрузочного шнека (x4) | 2 | X |  |
| 16. Вращающаяся часть разгрузочного шнека | 12 | X |  |
| 17. Скользящая деталь (ползунок) молотильного барабана | 1 |  | X |
| 18. Подшипник измельчителя соломы (если пресс-масленки имеются в наличии ) | 2 | X |  |
| 19. Соединение измельчителя соломы | 1 | X |  |
| 20. Предохранительная муфта подъемника | 1 | X |  |
| 21. Цепной привод подъемника | 3 |  | X |
| 22. Карданный шарнир с крестовиной наполняющего шнека | 2 | X |  |
| Смазывать после каждых 100 часов работы (желтый) |  |  |  |
| 24. Предохранительная муфта верхнего транспортирующего вала | 1 | X |  |
| 25. Ступица ведущих колес MF38/40 | 2 | X |  |
| 26. Подшипник вала барабана | 2 | X |  |
| 27. Подшипник транспортера соломы | 2 | X |  |
| 28. Подшипник транспортирующего вала | 2 | X |  |
| 29. Вентилятор вариатор | 1 | X |  |
| 30. Верхняя пластина вариатора (бесступенчатой передачи) барабана (x3) | 1 | X |  |
| 31. Нижняя пластина вариатора барабана (x3) | 1 | X |  |
| 32. Подшипник разгрузочного шнека | 1 | X |  |
| 33. Подшипник подвески мотовила | 4 | X |  |
| 33A Подшипник сепаратора зерна | 2 | X |  |
| 34. Цепной привод мотовила | 1 | X |  |
| 36A Осевая шейка, Полного привода | 4 | X |  |
| Цепи подъемников (x2) | 2 |  | X |
| Различные соединения |  |  | X |
| Смазывать после каждых 250 часов работы (белый) |  |  |  |
| 35. Ступица задних колес | 2 | X |  |
| 36. Осевая шейка | 2 | X |  |
| 37. Подвеска заднего моста | 1 | X |  |
| x. Колесо прицепа жатки | 2 | X |  |

Смазываемые узлы MF 34/36/38/40

Левая сторона

Правая сторона

12.4

Смазываемые узлы АВТО УРОВЕНЬ КОМБАЙН  MF 32/34/36/38/40

12.5

| Смазываемый узел | Количество | Смазка | Масло |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-10 часов (красный) 1. Поверхность скольжения для АВТО УРОВНЯ жатки | 1 |  | X |
| 50 часов (синий) - Шариковый шарнир для подвески жатки - Подвеска для цилиндра подъемного механизма * 1) - Подшипник для подвески колеса * 1) | 1 4 2 | X X X |  |
| 100 часов (желтый) 5. Задняя бабка, плоскость скольжения | 2 | X |  |
| 250 часов (белый) 6. Шариковый шарнир для гидравлического цилиндра | 1 | X |  |
| Примечание: *1) только консистентный смазочный материал, загущенный литиевыми мылами. |  |  |  |

Подходящие смазочные материалы и масла

| Производитель | Коробка передач и заключительная часть приводной системы | Гидравлика (смотрите x2) | Двигатель (смотрите xl) | смазка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мин. Качество | Mil-L-2105 B |  | APi.CD/CE D4D5 CCMC Mil-L-2104C |  |
| BP | Hypogear E. P. SAE 90 | Energol HLP-HM 68 | Vanellus C3 Extra 15 W/40 Vanellus FE 10W/30 | Energrease LSEP 2 |
| Q8 | T45 - SAE 90 | Handel 68 | T400 15W/40 T700 15W/40 | Ruydale WR |
| CASTROL | EPX 80W/90 | Hyspin A.W.S. 68 | Powerman 15 W/40 Agricastrol HDD SAE 30 | Castrol L.M.Grease |
| ESSO | Gearoil GX 80/90 | Nuto HP 68 | Essolube X B-3 SAE 15 W/40 | MP Grease/ Beacon EP2 |
| STATOIL | Gearway G5 80W/90 | Hydroway HM 68 | Powerway D4 15 W/40 Maxwav 15W/40 | Uniway U2 |
| SHELL | Spirax HD 80W/90 | Tellus 68 | Myrina 15 W/40 Mvrina TX 15 W/40 | Retinax A |
| MOBIL | Mobilube HD 90 | Mobil DTE 16 | Delvac 1400 Super 15 W/40 | Mobilgrease 77 |
| TEXACO | Multigear Lubricant EP 80W/90 | Rando Oil HDC 68 | Ursa Premium FE 10 W/40 Ursa Super LA 15 W/40 Ursa Super TD 15 W/40 | Marfak Multi- Purpose 2 |

Также другие смазочные материалы с теми же спецификациями могут использоваться, если они выдерживают минимальные технические стандарты.

MF 34/36/38/40

Угловая передача (1) имеет 0,5 л специального смазочного материала, который не заменяется, при необходимости он должен дополняться.

Специальный пластичный смазочный материал типа

ESSO Edl 501 - Fibreway EPO.

x 1) Вязкость – моторное масло

Свыше	+27°C	SAE 30

от +1 ° до  +27°C	SAE 20

от  -27° до + 1°C	SAE 10

x2) Вязкость - Гидравлика:
Свыше	+27°C:

100 c St/40°C = 7.9 E° / 50°C

От +1 до  +27°C:
68 c St/40°C = 5.5 E° / 50°C

РИС. 1 12.6

Периодическая проверка, обслуживание и ремонт

12.7

| Часть | Проверка, обслуживание и ремонт |
| --- | --- |
| 10 Моточасов |  |
| Масло двигателя | Проверка уровня масла Если необходимо - дополняйте |
| Радиатор | Проверка уровня воды Если необходимо - дополняйте Чистка радиатора |
| Всасывающий фильтр | Прочистка фильтра и предварительного фильтра |
| Резервуар гидромасла | Проверка уровня масла Если необходимо - дополняйте |
| Вращающийся всасывающий фильтр | Проверка сетки фильтра |
| Моторный отсек | Чистка |
| Кондиционер | Чистка компрессора |
| Воздухоочиститель в кабине | Чистка |
| Бак для топлива | Чистить вентиляцию в крышке Выпускать воду из масляного картера |
| Нож и палец | Проверка |
| АВТО УРОВЕНЬ жатки | Смазывать маслом поверхность скольжения |
| Ремни и цепи | Проверка |
| Отсек улавливателя камней | Проверка |
| Дека молотильного барабана, клавиши соломотряса, остеотделитель и шнеки | Проверка и чистка |
| Ступенчатое днище | Проверка и при необиходимости чистка |
| Решета | Проверка и при необиходимости чистка |
| Молотильный барабан | Проверка и при необиходимости чистка |
| Измельчитель соломы | Проверка ножа и встречной режущей части ножа |
| 50 Моточасов |  |
| Моторное масло и фильтры | Заменяют масло / фильтр, водяной насос смазывают (Только при первом обслуживании согласно автомобильному руководству) |
| Аккумулятор | Проверка уровня воды |
| Ведущие колеса и задние колеса | Проверка давления в шинах |
| Цепи | Проверка и если нужно - натяжка |
| Дека молотильного барабана | Проверка регулировки деки |
| АВТО УРОВЕНЬ жатки | Смазка подвески |
| 100 Моточасов | * |
| Передачи и привод ножа | Контролируют уровень масла Если необходимо - дополняют |

Периодическая проверка, обслуживание и ремонт

(x) Заменять масло до каждого третьего сезона

(x1) Тем не менее, всегда перед каждым сезоном

Мелкий ремонт как при 200 моточасах каждый год проводят, даже если машина не была 200 моточасов в применении.

12.8

| Часть | Проверка, обслуживание и ремонт |
| --- | --- |
| 200 Моточасов |  |
| Двигатель | Замена масла и фильтров двигателя |
| Топливный фильтр предварительной очистки | Опорожнение предварительного фильтра и его прочистка |
| Предохранительная муфта транспортирующей цепи | Ослабление пружины и чистка муфты |
| Вода системы охлаждения | Проверка незамерзающей смеси (антифриза) |
| Двигатель | Смазка водяного насоса |
| 500 Моточасов |  |
| Резервуар гидромасла | Замена фильтра (xl) |
| Насос привода движения | Замена фильтра (xl) |
| Коробка передач и заключительная часть приводной системы | Замена масла (x) |
| Передачи для привода ножа | Замена масла (x) |
| Всасывающий фильтр | Замена (xl) |
| Буферный фильтр | Замена (xl) |
| 1000 Моточасов |  |
| Двигатель | Проверка регулировки клапанов |
| Топливный фильтр | Замена |
| Резервуар гидромасла | Замена масла (x) |
| 1500 Моточасов |  |
| Двигатель | Проверка форсунок |
| 2500 Моточасов |  |
| Стартер | Проверка |
| Генератор | Проверка |

Коробка передач, РИС. 1

Коробка передач имеет:

MF 30/32: 7,5 литров трансмиссионного масла

MF 34/36: 7,5 литров трансмиссионного масла

MF 38/40: 10,0  литров трансмиссионного масла

- Масло впервые через 25 моточасов , следующий раз по истечении первого сезона и после этого каждые два года меняют.

- (1) Заливка масла / контроль уровня масла

(2) Слив масла, Макс / мин.

Заключительная часть приводной системы, РИС. 2

Заключительная часть вмещает:

MF 30/32: 10,0 литров трансмиссионного масла

MF 34/36: 10,0 литров трансмиссионного масла

MF 38/40: 9,5 литров трансмиссионного масла

Заменять масло каждые два года.

Уровень масла конечного приводного механизма должен стоять до в контрольном отверстии уровня масла (2).

  - Заливка масла

  - Контроль уровня масла

  - Слив масла

Передачи привод ножа, РИС. 3

Привод ножа имеет  0,75 литров SAE трансмиссионного масла.

    - Заливка масла

    - Контроль уровня масла

    - Слив масла

Откручивают винт (3)  для контроля уровня масла через дыру (5) в ременном шкиве (1).

Контролировать уровень масла каждые 100 моточасов.

При контроле уровня масла жатку нужно вплоть до 0-5 см на землю опустить.

Заменять масло впервые через 50 моточасов и после этого каждый 500 моточасов.

ВНИМАНИЕ

Размещение винта (3) для контроля уровня масла над ребром снаружи на корпусе соответствует 0,75 л, в то время как его размещение под ребром соответствует 0,5 л. В таком случае должны наполняться недостаяющие 0,25 л.

РИС. 3 12.9

РИС. 2

РИС. 1

ВНИМАНИЕ ОСТОРОЖНО

Курение и открытый огонь в сочетании с сервисом не сопоставимы, где хладагенты выходят и могут служить созданию вредных для здоровья горючих смесей.

Схема кондиционера

- Компрессор

- Конденсатор

- Лопасть вентилятора на дизельном двигателе

- Фильтр с указателем уровня

- Регулирующий вентиль

- Охлаждающая батарея в кабине

- Вентилятор в кабине

- Управление термостатом

- Высокое давление / выключатель пониженного давления

Обслуживание ежедневно

  - Клиновые ремни для компрессора Еженедельно

  - Чистка конденсатора

  - Указатель уровня в фильтре (xl)

Ежегодно

  - Позвольте обслуживать систему продавцам

x1) Если указатель уровня при работающем компрессоре белый, имеется недостаточное количество хладагента в системе.

2) Заменяют фильтр, после того, как система открыта и была опорожнена от хладагента.

12.10