РИС. 3

9.7

Решето, РИС. 1

Для молотьбы специальных культур стандартные решета, верхнее решето (1) и нижнее решето (2) могут замениваться на следующие:

Круглые решета с дырами, 2,5 - 5 - 20 мм.

Регулируемое верховнее решето для кукурузы с пластинами с расстоянием 40 мм.

Жалюзийное решето для кукурузы

Проделиние решета

Для молотьбы на боковом склоне продление решета может замениваться на продление решета, разделенное на секции (3).

Корпус шнековой передачи/ подъемник, РИС. 2

Шнеки дна (1) и (2) подают материал к поднимающей подъемнику наполняемости  (3) и подъемнику половы (4). Для чистки корпуса шнековой передачи  под обоими шнеками и подъемниками в верхней и в нижней части их можно открывать. Цепи подъемника нужно натягивать этими гайками (5) и (6). Они должны быть в состоянии двигаться в нижней звездочке цепной передачи подъемника (7) рукой. Натягивать цепь взаимно равномерно. После натяжения проверять внешний ремень и цепной привод.

ВНИМАНИЕ:

Разбирать предохранительную муфту подьъмников перед каждым новым сезоном уборки, чистить и настраивать.

РИС. 1

MF30/32

Полова будет в молотильный барабан дополнительно направляться. С помощью рычага (1) движение половы и ее состав могут проверяться в окошке ззади за водителем. Движение половы и ее состав  могут проверяться в выдвижном ящике (2) в правой стороне кабины водителя. Если в полове имеется много зерна, регулировка вентилятора и решет должна проверяться тогда.

Взятие проб половы, РИС. 3.

РИС. 2

ВНИМАНИЕ ОСТОРОЖНО

Перед тем как забираться в бункер необходимо выключить двигатель и вытянуть ключ зажигания и главный ключ.

Молотилка половы, РИС. 1
MF 34/36/38/40

Полова молотится в молотилке половы (1), которая распределяет перемеленную массу по ступенчатому днищу. Молотилка половы может открываться для ремонта и чистки, если рычаг (2) вниз откинуть и цапфу (4) вытянуть. При молотьбе несколько хрупких культур, например, рапс, горошины, бобы, кукурузу и подсолнухи, Пластина (3) может замениваться после вытягивания цапфы (6) на гладку пластину  (5). При очень влажных растениях гладкая пластина может монтироваться, чтобы избегать закупорки молотилки половы.

ВНИМАНИЕ

Контролируйте/ чистьте верхнюю часть подъемника, приемник и молотилку половы почаще.  Возможные загрузки могут вызывать блокировку подъемника половы.

Наполняющий шнек, РИС. 2

Зерно поднимается от наполняющего подъемника по наполняющему шнеку (1) в бункер. Для чистки шнека и трубы шнека можно шнек (1) сверху вытаскивать из трубы шнека, если только винты (3) откручены. При повторном складывании шнек  (1) поворачивают чтобы зацепить его  с ведущей цапфой в дне,

затем закручивают винты (3). Перед установкой шнека шнековую трубу на дне через клапан(4) прочищают.  Выпускать возможную воду в трубе через эту пробку (5).

БУНКЕР , РИС. 3

Бункер снабжен датчиком (1) которым извещает о наполняемости, а также светом. Датчик наполняемости нужно включать  клавишным выключателем (2). Посредством смещения датчика (1) момент времени включения проблескового маячка (3) и сигнализации регулируем в компьютере. Сигнализация о полном бункере останется на экране, до тех пор пока бункер не опорожнится . Свет в бункере нужно включать этим  клавишным выключателем (4) для рабочего света.

РИС. 3

9.8

РИС. 2

РИС. 1

РАЗГРУЗОЧНЫЙ ШНЕК, РИС 3

Разгрузочный шнек поворачивается вбок и назад этим клавишным выключателем (1) на панели управления. Разгрузочный шнек может включаться не смотря на его положение  и опоражнивать бункер.

Начинать с защитной крышкой в нижнем положении. При сухом зерне и семенах крышку можно немного посунуть. Если это семена, то может быть необходимо поднимать крышку во время опорожнения. После опорожнения повторно опускать крышку в то же положение. При рапсе, горчице, семени клевера и похожем крышка должна быть поставлена обычно в самом низу.

Защитная крышка ставят всегда совсем вниз, если начинают убирать новую культуру.

Включается разгрузочный шнек этим клавишным выключателем (1) в рулевой колонке. Клавишный выключатель приводит в действие магнитное сцепление (2). Разгрузочный шнек может приводиться в действие также при выключеном молотильном аппарате.

Если труба шнека должна сниматься для чистки, то нужно открутить эти винты (3) и (4). Разгрузочный шнек полностью поворачивают  и карданные валы отдельно друг от друга  подтягивают. Разгрузочный шнек полностью сворачивают и вытягивают трубу шнека.

ВНИМАНИЕ

Разгрузочный шнек не сворачивать, если его труба не опорожнена.

Разгрузочный шнек, РИС. 1

Защитную крышку (1) шнека на дне  нужно поднимать и опускать этим клавишным выключателем (2). Дополнительное оборудование для MF30 / 32.

ВНИМАНИЕ

Соединение разгрузочного шнека , РИС. 2

ВНИМАНИЕ

Перед вытягиванием шнека отмечать обе половины карданного вала. При складывании назад монтировать карданный вал в те же пазы, чтобы витки шнека образовывали текущую резьбу.

РИС. 3

9.9

РИС. 2

РИС. 1

Ротационное (вращающееся) центральное углубление сеператора зерна MF32/36/40

При поставке ротационный сепаратор зерна и деки   настроены для урожая обычных культур: таких как ячмень, пшеница, зерно, рожь, рапс и т.д.

Начальная настройка:

Ротор	(1): 900 об/мин.

Дека	(2): наполовину вниз на А

Дека	(2): Полностью на В

Дека транспортера соломы (3): Наполовину вниз на С

Вращение сепаратора зерна и положение деки регулируются ко всем плодам и условиям урожая.

Вращение ротора : Максимум 900, минимум 480.

Регулировка деки на  A и B:

Макс. Интервал: 60 мм; Минимальный интервал: 35 мм

Обычно регулировка деки с большим интервалом спереди (A) и маленьким интервалом сзади (B) даст в итоге самую эффективную сепарацию зерна. Низкие вращения, опущенная дека или оба используются только если необходимо при кукурузе, бобах и очень сухом укосе.

Изменение вращения ротора, РИС. 2

Частота вращения сепаратора зерна изменяется посредством перемещения ремней (1) в 2 другие полосы движения обоих ременных шкивов.

РИС. 1

Регулировка деки, РИС. 3

Регулировка деки сепаратора производится  ослаблением гаек (2) и (3) в правую и левую сторону.

Ослабьте гайку (3) примерно на 2 вращения. Поворачивайте эксцентрик (4) ключом в дыре  внутренним шестигранником, до тех пор пока желаемая регулировка не достигнута. Затем затяните гайку (3) назад.

РИС. 3

9.10

РИС. 2

Подъемник соломы для клавиш соломотряса,

РИС. 1,2 и 3

Для улучшения сепарации зерна при трудных условиях урожая клавишы соломотряса могут монтироваться с специальным подъемником  соломы типа I или типа II . Подъемник соломы нужно монтировать наряду с существующими подъемниками посреди клавиш соломотряса , как на рис. 1 и 2 показано, на предпоследнюю ступень соломотряса с нижнего конца сзади. На боковом склоне подъемники соломы будут мешать материалу, чтобы он передвигался поперек по машине.

Размещение подъемников соломы, РИС. 2 и 3

Стрелки, рис. 2 и 3 показывают направление движения.

Тип I

Чтобы ускорять подачу материала, тип I на предпоследнюю ступень соломотряса с нижнего конца сздаи монтируют.

Тип II

Чтобы снижать подачу материала непосредственно за транспортером соломы или сепаратором зерна , тип II на вторую спереди  ступень соломотряса монтируют.

При употреблении типа II 2 штуки за клавишами соломотряса

монтировать назад внутри с высокого конца.

ВНИМАНИЕ

При употреблении типа II поднимать ширма от соломы примерно на 1/4 выше, по сравнению с ее положением, если этот тип не будет подержанным.

INCLUDEPICTURE "../Deutch%20word/media/image10.jpeg" \* MERGEFORMAT

РИС. 2

РИС. 1

9.11

РИС. 3

РИС. 2

Разбрасыватель половы, РИС. 1 и 2

Машина может снабжаться расбрасывателем половы (1), чтобы отбросы смогли распределяться над большей площадью чем ширина кузова решет. Гидравлически приведенный в действие расбрасыватель половы снабжен 2 распредилительными лопастями и включается/ выключается выключателем на на панели управления. Чтобы гарантировать оптимальное распределение  половы, направляющие листы распределителя половы после ослабления винтов с накатанной головкой (3) регулируются вверх\вниз.  При употреблении расбрасывателя, он должен идти в положение I, и если не употребляется - то в положение II ставьте его Положение II дает. Положение два дает также доступ к регулировке и чистке решет. Для замены решет или другого ухода распределитель половы может поворачиваться вокруг вертикальной оси и крепиться обеими натянутыми пружинами цапфами замка (2).

ВНИМАНИЕ

Прежде чем расбрасыватель полностью поворачивают по вертикальной оси и закрепляют цапфами (2), гидравлические шланги в быстродействующих муфтах (4) должны разбираться. Если нет, шланги могут повреждаться. Положение разбрасывателя половы в позиции I и II определяется обоими воздушными цилиндрами  (5) в крышке соломы. Воздушные цилиндры должны устанавливаться так, чтобы интервал от гайки (6) до конца ходового винта, который составлял меру в 35 мм.

INCLUDEPICTURE "../../Deutch%20word/media/image12.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../Deutch%20word/media/image12.jpeg" \* MERGEFORMAT ВНИМАНИЕ ОПАСНО:

Перед каждой работе по уходу или ремонту, глушите мотор и ключ зажигания и основной ключ.

9.12

РИС. 1

Обмолот кукурузы

Для обмолота кукурузы должны приспосабливаться передачи, канал жатки, дека молотильного барабана, молотильный барабан, решетный стан и защитный экран.

Установка кукурузной насадки, РИС. 1

Если машина кукурузной насадкой монтируется, то  передачи, частоту вращения вала приводного механизма (1) должны приспосабливаться в канале жатки под кукурузную насадку.

Скорость вращения  375 Об/Мин.

Приводной вал (1) снабжен цапфой вала для прицепления на обоих сторонах.

5 6-рядные кукурузная насадка с машиной для перемалывания стебля должны взаимно снабжаться  приводным механизмом.

РИС. 1

ВНИМАНИЕ

Из-за большого расхода сил при кукурузном обмолоте смазывать маслом цепи привода (1) ежедневно.

Если машина монтируется кукурузной насадкой, то 2 гидравлических шланга соединяют для вращения мотовила или

стопорятся для мотовила № НОS 19  держателем плавкой вставки. Если нет, гидравлическая система будет стоять для вращения лебедки под высоким давлением, которое может вызывать перегрев гидромасла.

Измерение площади, РИС. 2

После установки специальных насадок для кукурузы/ подсолнухов или други специальных насадокк контролируют, чтобы высота среза в меня КОДИРОВАНИЕ/ КАЛИБРОВКА ЖАТКИ/ НАЧАЛЬНАЯ ВЫСОТА СРЕЗА среза может быть обнулена. Если на отмеченном поле нету столба, если насадка поставлена на нормальную высоту среза, то регулируемый резистор(1) поворачивают или перемещают соединительную тягу (2) в отверстие I в рычаге (3).

ВНИМАНИЕ:

Если соединительная тяга (2) перемещается в отверстии I, то канал при снятой насадке не может полностью опускаться.

РИС. 3

9.13

Канал жатки

Для молотьбы кукурузы транспортирующу цепь(1) с прокладкой (2) поднимают около 25 мм. Прокладка (2) монтируется между подвешывающим рычагом (3) и резиновой пластиной (4) и затягивается болтом через дыры (5). Гайку (6) монтируют так, чтобы болт торчал на 2-3 мм вне гайки.

Дека молотильного барабана/ Барабан /Отсек камнеулавливателя, РИС. 3

Для молотьбы больших площадей обменивайте деку молотильного барабана на специальную кукурузную деку.

Регулировка деки

Первоначальная установка для кукурузы ставится рычагом регулировки деки в 4 насечку (нормальное положение). Если интервал корзинки устанавливается перед установкой защитных крышек барабана, то используются самые передние и задние планки деки, рис. 2A.

Интервал деки:

Диаметр поршня:

На передней пластине деки:
На задней пластине деки:

вплоть до 50 мм 45-85 мм

27 мм 21 мм

34 мм 21 мм

Если интервал деки устанавливается через отверстия  в борту машины, рис. 2B, интервал должен быть следующий:

Диаметр поршня:

вплоть до 50 мм 45-85 мм

На второй передней пластине деки: 24 мм 31 мм
На третей задней пластине деки: 22 мм 22 мм

МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН

Молотильный барабан (1) с пластинами (2) перекрывают , чтобы избегать, что половинки кукурузных початков непрерывно попадают через машину. Отсек улавливателя камней открывают пластиной (3), чтобы гарантировать равномерную загрузку материала. Меньшая площадь кукурузы может молотиться без замены деки молотильного барабана, тем не менее, отсек улавливателя камней и молотильный барабан должны открываться.

ВНИМАНИЕ

Если початки кукурузы ломаются на кусочки независимо от регулировки деки , попробуйте изменить другие регулировки деки, сепаратора зерна или вращения сепаратора. Интервал деки на максимально. 60 мм на A и B устанавливают и изменяют вращения сепаратора зерна  до 480 об./мин.

РИС. 3

9.14

РИС. 1

РИС. 2

РЕШЕТНЫЙ СТАН, РИС. 1

Для молотьбы кукурузы верхне решето и продление решета могут обмениваться на регулируемые сита с большим интервалом пластинок или на неподвижное верхнее решето. Внутри в решетном стане щели для половы открываются пластиной(1), так что материал от продления решета непосредственно направлялся в наполняющий шнек. При молотьбе на боковом склоне используют продление решета для бокового склона, чтобы обеспечивать, что зерно, которое передвигается по бокам решетного стана, оставалось в машине.

ВНИМАНИЕ

При влажных условиях урожая может монтироваться ступенчатое днище  с продленной решеткой, которая перемещает  листья и части початков назад и таким образом решето стает свободным от нечистот.

Чистить ступенчатое днище  ежедневно от грязи и  налета.

ВЕНТИЛЯТОР, РИС. 2

Корпус вентилятора может защищаться  экранами (1) и (2) против повреждений. При трудных условиях машина может погружаться в грунт , вследствие чего стерня может повреждать корпус вентилятора и лопасть вентилятора.

Скребок (счесывающий гребень, шабер)

Машина может монтироваться со скребком в обоих ведущих колесах, чтобы избегать что  липкая глина с ведущих колес обрывается  и в воздухозаборники вентилятора падает. Скребки ставят в интервале 10-15 мм во внутренней стороне ведущих колес, если интервал минимальный.

Контролировать интервал во всей окружности колеса.

РИС. 2

9.15

РИС. 1

ПРАВИЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ MF 30/32

КУЛЬТУРА

|  | ЗЛАКИ1 Мин. Макс. |  | РАПС2 Мин. Макс. | Семена трав3) Мин. Макс. |  | ГОРОХ Мин. Макс. |  | Кукуруза4) Мин. Макс. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота вращения барабана, стр 9.1 | 1250 | 1350 | 850 1000 | 1075 | 1375 | 800 | 800 | 600 | 650 |
| Регулировка деки, мм стр 9.2 | 10/5 | 12/8 | 20/10 22/12 | 10/5 | 12/8 | 20/10 | 24/15 | 27/18 | 30/21 |
| Вращающийся сепаратор зерна, стр 9.9 | 900 |  | 490 900 |  | 900 | 480 | 900 | 480 | 900 |
| Настройка деки сепаратора | нормальная |  | нормальная |  | нормальная | Нормальная |  | нормальная |  |
| Настройка решет стр 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решето для мякины (отбросов), мм | 10 | 12 | 8 10 | 12 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 |
| Продление решета, мм | 10 | 12 | 8 10 | 12 | 14 | 12 | 15 | 12 | 15 |
| Нижнее решето, мм | 10 |  | 3 4 |  | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 |
| Скорость вращения вентилятора, стр 9.4 | 750 | 850 | 700 |  | Min | 850 | 1100 | 850 | 1100 |
| Поднятие ширмы от соломы, стр 9.3 | 1/4 | 1/2 | 1/2 |  | 0-1/4 | 1/2 |  | 1/2 |  |

Вышеуказанные правильный настройки, если необходимо приспосабливайте к условиям урожая.
ВНИМАНИЕ

Желайте следующую спецификацию регулировок, соответствующих культуре, которая выбрана на компьютере.

xl) При отдельных видах ячменя и пшеницы может быть трудно достигать чистого готового зерна. В таких случаях установите остеотделитель (шасталку) на 1 или 2  самых передних зазора деки молотильного барабана. Это обычно может решать проблему.

x2) При непосредственном обмолоте рапса жатка может снабжаться разъеденительным контактным ножом. Решетный стан может монтироваться  решетом с круглыми отверстиями в 5 мм.  При очень сухих и хрупких растениях  может потребоваться уменьшать частоту вращения сепаратора зерна и опускать деку в специальное положение, чтобы избегать перегрузки решетного стана.

x3) При обмолоте очень легких семян воздухозаборники вентилятора могут открываться. Если условия урожая при уборки мятлика требуют обмолот, задняя пластина решетного стана  может наполовину поворачиваться. Материал, требующих обмолота , будет падать в  открытие между решетом и задней пластиной и в молотилку половы.

x4) Настройка деки-открытия барабана на 20 мм может делаться в цапфе деки. Верхнее и нижнее решета могут обмениваться на жалюзийные или круглые решета с отверстиями менее чем 20 мм в диаметре или регулируемые кукурузные решета. При очень сухом и хрупком растении может требоваться уменьшать частоту вращения сепаратора зерна и опускать деку в специальное положение, чтобы избегать перегрузки решетного стана.

9.16

ПРАВИЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ MF 34/36/38/40

КУЛЬТУРА

|  | ЗЛАКИ1 Мин. Макс. |  | РАПС2 Мин. Макс. |  | Семена трав3) Мин. Макс. |  |  | ГОРОХ Мин. Макс. |  |  | Кукуруза4) Мин. Макс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота вращения барабана, стр 9.1 | 950 | 1000 | 500 | 600 |  |  | 1000 |  | 600 | 650 |  | 500 700 |  |
| Регулировка деки, мм стр 9.2 | 8 | 10 | 20 | 25 |  | 8 | 10 |  | 16 | 20 |  | 20 (25) |  |
| Вращающийся сепаратор зерна, стр 9.9 |  | 900 | 480 | 900 |  | 900 |  |  | 480 | 900 |  | 480 900 |  |
| Настройка деки сепаратора | Нормально |  | Нормально |  |  | Нормально |  |  | Нормально |  |  | Нормально |  |
| Настройка решет стр 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решето для мякины (отбросов), мм | 10 | 12 | 8 | 10 |  | 10 | 14 |  | 10 | 12 |  | 10 12 |  |
| Продление решета, мм | 10 | 12 | 8 | 10 |  | 12 | 14 |  | 12 | 15 |  | 12 15 |  |
| Нижнее решето, мм | 8 |  | 3 | 4 |  | 10 |  |  | 8 | 12 |  | 10 12 |  |
| Скорость вращения вентилятора, стр 9.4 | 800 | 1000 |  | 700 |  | Min |  |  | 850 | 1100 |  | 850 1100 |  |
| Поднятие ширмы от соломы, стр 9.3 |  | 3/4 |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |
| Молотилка половы стр 9.6 | Нормальная дека |  | Гладкая дека |  |  | Гладкая дека |  |  | Гладкая дека |  |  | Гладкая дека |  |

Вышеуказанные правильный настройки, если необходимо приспосабливайте к условиям урожая.
ВНИМАНИЕ

Желайте следующую спецификацию регулировок, соответствующих культуре, которая выбрана на компьютере.

xl) При отдельных видах ячменя и пшеницы может быть трудно достигать чистого готового зерна. В таких случаях установите остеотделитель (шасталку) на 1 или 2  самых передних зазора деки молотильного барабана. Это обычно может решать проблему.

x2) При непосредственном обмолоте рапса жатка может снабжаться разъеденительным контактным ножом. Решетный стан может монтироваться  решетом с круглыми отверстиями в 5 мм.  При очень сухих и хрупких растениях  может потребоваться уменьшать частоту вращения сепаратора зерна и опускать деку в специальное положение, чтобы избегать перегрузки решетного стана.

x3) При обмолоте очень легких семян воздухозаборники вентилятора могут открываться. Если условия урожая при уборки мятлика требуют обмолот, задняя пластина решетного стана  может наполовину поворачиваться. Материал, требующих обмолота , будет падать в  открытие между решетом и задней пластиной и в молотилку половы.

x4) Настройка деки-открытия барабана на 20 мм может делаться в цапфе деки. Верхнее и нижнее решета могут обмениваться на жалюзийные или круглые решета с отверстиями менее чем 20 мм в диаметре или регулируемые кукурузные решета. При очень сухом и хрупком растении может требоваться уменьшать частоту вращения сепаратора зерна и опускать деку в специальное положение, чтобы избегать перегрузки решетного стана.

9.17

Равномерная загрузка очень важна для полного использования производительности машины при непосредственной уборки поля или молотьбе валков.

Неравномерная загрузка вызовет неравномерную нагрузку молотильного аппарата, которая не может выравниваться настройкой.

Причиной незначительной загрузки может быть неправильное употребление или неправильная регулировка мотовила, движущихся зубцов, подающих пальцев, скребков или транспортирующего вала.

Настраивать машину по "ПРАВИЛЬНЫМ НАСТРОЙКАМ"  для обмолота разных культур.

Материал не молотят сильнее, чем необходимо, так как иначе солома растирается, которая препятствует сепарации зерна из соломы. Решетный стан забивается материалом, вследствие чего невозможна чистка и таким образом производительность уменьшается.

При слабой молотьбе будет застревающее в соломе зерно  и целые колосья в готовом товаре.

При отдельных видах ячменя и пшеницы может быть необходимо монтировать 1 или 2 пластины остеотделителя в переднем крае деки молотильного барабана. Пластины остеотделителя препятствуют, чтобы полколоса и необмолоченое  зерно слишком рано через деку барабана проходили. Если закрывают решета, чтобы избежать этого, производительность может  в нескольких случаях  уменьшаться, а масса половы увеличиваться.

Имеются много различных причин нечистоты в готовом товаре.

Необмолоченые колосья:

Решета слишком сильно открыты, дека барабана слишком открыта.

Кусочки соломы/зерна :

Слишком много колосьев в система обмолота половы, слишком мало воздуха у  вентилятора.

Дважды нарезанная солома:

Жатка висит косо, стерня срезается с левой стороны жатки.

Разорванная солома:

Материал слишком сильно молотится.

Связанные зерна:

Решета слишком много открыты, Обмолот слишком слабый, свободное зерно и колосья падают необмолотившись в деку молотильного барабана.

Мякина (отбросы) и кожура:

Слишком мало воздуха в  вентиляторе, молотьба слишком сильная (все кожуры с пшеницы молотятся в солому).

Длинная солома:

Ширма от соломы слишком далеко вниз поставлена, клавишы соломотряса едва ли работают с материалом.

- Примеры нечистоты в готовом товаре

- 1. Полколоса

- 2. Солома, из за которой зерно не течет

- 3. Дважды нарезанная солома

- 4. Нарезанная и разорванная солома

- 5. Связанные зерна

6. Свободная кожура пшеницы

9.18

10. ПЕРЕДАЧИ

СТР

Общая	10.0

Соединения молотильного аппарата	10.0

Гидравлический насос	10.0

Приводной механизм транспортера соломы MF 30/32	10.1

Ременная передача подачи MF 30/32	10.1

Ременная передача измельчителя соломы MF 30/32	10.1

Ременная передача молотильного барабана MF 30/32	10.2

Ременная передача разгрузочного шнека MF 30/32	10.2

Ременная передача для решетного стана/ клавиш соломотряса MF 30/32	10.2

Ременная передача для подъемника половы MF 30/32	10.3

Ременная передача наполняющего подъемника MF 30/32	10.3

Ременная передача для крутящегося всасывающего фильтра MF 30	10.3

Ременная передача для пылевого вентилятора/ крутящегося фильтра MF 32	10.4

Ременная передача вентилятора MF 30/32	10.4

Ременная передача генератора/компрессора кондиционера  MF 30	10.4

Привод транспортера соломы MF 34/36/38/40	10.5

Ременная передача подачи MF 34/36/38/40	10.5

Ременная передача  измельчителя соломы MF 34/36/38/40	10.5

Ременная передача молотильного барабана MF 34/36/38/40	10.6

Ременная передача  разгрузочного шнека MF 34/36/38/40	10.6

Ременная передача для решетного стана/ клавиш соломотряса MF 34/36/38/40	10.6

Ременная передача молотилки половы MF 34/36/38/40	10.7

Ременная передача наполняющих подъемников MF 34/36/38/40	10.7

Ременная передача для пылевого вентилятора/ крутящегося фильтра MF 34/36/38/40	      	10.7

Ременная передача вентилятора MF 34/36/38/40	10.8

Ременная передача сепаратора зерна MF 34/36/38/40	10.8

Ременная передача генератора/компрессора кондиционера  MF 34/36/38/40 	10.8

Схема передач, левая сторона MF 30/32	10.9

Описание частей схемы передач MF 30/32	10.10

Схема передач, правая сторона MF 30/32	10.11

Описание частей схемы передач MF 30/32	10.12

Схема передач, левая сторона MF 34/36/38/40	10.13

Описание частей схемы передач MF 34/36/38/40	10.14

Схема передач, правая сторона MF 34/36/38/40	10.15

Описание частей схемы передач MF 34/36/38/40	10.16

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С

ТРАНСПОРНЫМ СРЕДСТВОМ  РАЗДЕЛ 10

Перед каждым уходом / ремонтом ременных передач или цепных приводов глушите мотор и вытаскивайте ключ зажигания и основной ключ.

Никогда не предпринимают уход / ремонт в моторном отсеке, прежде чем мотор остыл и ключи зажигания и основной ключ находятся вытянутыми.

Никогда не запускайте машину, прежде чем экраны безопасности смонтированы и закреплены.

Во время работы с машиной не надевайте свободную, развевающуюся на ветру одежду.

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДАЧ в общем, РИС. 1

Ремни и цепи должны быть или неподвижны или натянуты натяжным роликом.

Неподвижные натяжные ролики регулируются через ослабление гайки(1) или натягиванием ремня гайкой(2) .

Напружыненные натяжные ролики регулируются через ослабление гайки (3) или регулировкой пружины (4) с помощью шаблонов мер и гайки (5). Измерительный инструмент (6) используют, где длина пружины максимум. 105 мм и минимум 100 мм должна быть.

Регулировка напружиненных натяжных роликов

Соединение молотильного аппарата, РИС. 2

Ремень соединения регулируется (1) с помощью перемещения электрического цилиндра (2). Когда длина пружины (3) стает  105 мм, то ослабляется эта гайка (4).

Этой гайкой (5) электрический цилиндр (2) тянется наверх, до тех пор пока длина пружины (3) не станет 100 мм, затем гайка (4) обратно зажимается.

Предпринимать настройку ремня нужно при включенном молотильном аппарате.

Направляющая ремня(6) должна быть установлена на интервал 6 ±1 мм , а эта направляющая  (7) - на  8 ±1 мм от ременного шкива

Подъемник ремня (8) настраивается как в рис. 2 показано.

Ременной привод гидростатической передачи, РИС. 3

Если расстояние A составляет 118 мм, или натяжной ролик может двигаться при давление на ремень (2) на 5 мм вниз, ремень должен натягиваться.

Эту гайку (3) ослабляют и натягивают ремень этой гайкой (4), до тех пор пока расстояние  A не составляет 108 мм. Затем эту гайку (3) затягивают.

РИС. 1

РИС. 3

9.0

РИС. 2