- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ  ФЕРМЫ мясного направления НА 100 голов маточного поголовья голов.

Технология и механизация производственных процессов

  - Описание помещений для содержания скота

  - Подстилочный материал

  - Группировка коров

  - Передвижение КРС в коровниках

- Технология доения

  - Доильная установка

  - Движение коров на доение

  - Условия эффективного доения

  - Режимы техобслуживания доильных установок

- Основные требования по монтажу фундамента и оборудования

  - Общие положения

  - Водо - и электроснабжение

    - Параметры водоснабжения и диаметр подводящих труб

    - Потребление электроэнергии (обзор)

  - Отопление / вентиляция / освещение

    - Отопление

    - Вентиляция

    - Освещение помещений для содержания молочного скота

    - Электрический монтаж

      - Наружная молниезащита и защита от перенапряжений

      - Электроприборы в доильном зале

      - Заземление фундамента для доильной установки / молочной / стойла

    - Водоснабжение доильного зала

      - Промывка доильного оборудования

      - Промывка танка-охладителя

      - Промывка доильного зала

      - Промывка преддоильного загона

        - Бетонные работы

          - Молочное отделение

          - Система управления стадом «Коралл»

          - Технология выращивания молодняка

6.1 Кормление телят

- Концентрированные корма

- Потребление воды ( у телят)

- Кормовые рационы

- Отъем теленка от коровы

- Требования к микроклимату

6.2 Уход за копытами у коров

  - Технология кормления и поения коров

    - Характеристика полностью смешанного рациона

    - Контроль за кормлением молочных коров

    - Ежегодная потребность в кормах ( на 50 фуражных коров)

    - Хранение кормов и требуемая посевная площадь

7.5.1 Зерновые корма и т.п

    - Обеспечение питьевой водой

    - Требования к качеству воды

  - Механизация навозоудаления

    - Система уборки навоза для дойных коров

    - Система навозоудаления в телятниках

    - Система навозоудаления в родильном отделении

    - Система навозоудаления в доильно - молочном цехе, центральном скотопрогоне

8.4.1 Система навозохранения

  - Организация труда

    - Штатное расписание

    - Квалификация персонала

    - Краткое описание обязанностей каждого работника

  - Ветеринарное обеспечение на молочно - товарном комплексе

    - Средства для проведения процедур вакцинации, осмотра, взятия образцов крови,

    - осеменения и выявления стельности

    - Средства для лечения отдельных животных

      - Средства для надзора за болезнями, меры дезинфекции и гигиены персонала

      - Устранение трупов животных

        - Отбор участка под строительство

11.1 Требования к участку строительства:

        - Требования к дорогам на молочно - товарном комплексе

        - Требования к теплообеспечению

        - Требования к воздухообмену

        - Требования к электроснабжению

1 Концепция проекта.

Мясная животноводческая ферма (МЖФ) - это комплекс по производству мяса говядины,и,частично, молока

Здания и сооружения на территории комплекса расположены в соответствии с особенностями производственных процессов, включая при этом:

помещение для совместного размещения коров, телят от 3 до 6 месяцев, ремонтных телочек до 22 месяцев, нетелей

На территории фермы также находятся :

- откормочная площадка с навесом для .откорма бычков.

- хранилища для хранения соломы и сена. Зернового фуража;

- хранилище для утилизации навоза.

Общий план фермы

Внутри данного помещения находиться утепленное сооружение для размещения:

????.

Проектная мощность МЖФ 40 т мяса в год, 20 тонн молока и 400 м3  органических удобрений . Планировочные, строительные и технологические решения проектируемой МТФ обеспечивают высокий уровень экономии капитальных затрат на строительство, снижение себестоимости продукции, улучшение условий работы и повышение производительности труда, достижение оптимального режима воспроизводства и жизнедеятельности поголовья.

Тип МЖФ - беспривязное содержание холодного типа группами на глубокой несменяемой соломенной подстилке;

Кормление животных

100% сеном и соломой в кормушках на улице под навесами и в помещении на кормовом столе размером и  концентрированными кормами

Доение 5 голов коров, предусматривается в теплом помещении передвижной доильной устанвокой,

Навозоудаление в теплом помещении вручную каждый день :

- в коровнике глубокая подстилка убирается не чаще 1 раза в год вручную на кормонавозный проход, а с прохода трактором.

Хранение навоза  на оборудованной площадке полностью исключает попадание навозной жижи в почвенный слой и в грунтовые воды. Объем рассчитывается на 730 дней работы комплекса по принципу «пусто-занято». Площадка используется   для выдержки и дальнейшей транспортировки навоза на поля в соответствии с севооборотом;

Бытовые и производственные отходы вывозятся спецмашинами к местам переработки и хранения в соответствии с требованиями СЭС.

  - Вентиляция

- Вентиляция здания теплого сооружения естественная-принудительная. Вытяжная вентиляция в холодном здании осуществляется из верхней зоны через световой конек по длине всего здания. Приточная вентиляция осуществляется через проемы в наружных стенах, перекрытые регулируемыми по ширине клапанами в стене.

VI. При таких условиях общая структура стада будет выглядеть следующим образом:

Таблица 1

| Группа | Продолжительность периода, дней | Кол-во голов |
| --- | --- | --- |
| Маточное поголовье | 12 | 100 |
| Быки-производители | 12 | 4 |
| Ремонтные телочки | 22 | 20 |
| Ремонтные бычки | 18 | 2 |
| Бычки на откорме | 16 | 58 |
| Телочки на откорме | 17 | 64 |
| МОЛОЧНЫЕ КОРОВЫ | 12 | 5 |
| итого |  | 253 |

Для расчета поголовья, приняты следующие исходные данные:

- Межотёльный период - 365 дней, отелы туровые в начале марта;

- Длительность периода корова-теленок – 180-185 дней;

- В том числе сервис-период (время от отёла до успешного осеменения) 60 дней;

- Выход телят - 95%

- Возраст первого отела - 24 мес.

В состав товарной продукции молочно-товарного комплекса войдет также мясо выбракованных по возрасту коров. На комплексе применяют следующие технологии:

- Для содержания дойного стада, маточного поголовья мясных коров, ремонтных телочек и телят от 3 до 6 месяцев в холодный период используется технология  беспривязного содержания на глубокой несменяемой соломенной подстилке с кормлением на выгульной площадке

- В летнее время животные находятся на пастбищах.

- Доение коров осуществляется на мобильной  доильной установке

После отела телята  до 6 месяцев содержатся вместе с коровами.

1 Технология и механизация производственных процессов.

- 1. 1 Описание помещений для содержания молочного скота.

- Для содержания животных на глубокой несменяемой соломенной подстилке используется здание ???? метра. Взрослые коровы имеют отделенный загон длиной 40 метров, с возможностью выхода на выгульные дворы.

- Высота здания 7,2 метра, Коровник имеет ? ворот: на кормонавозном проходе Ворота можно открывать и закрывать в зависимости от погоды и использовать в качестве запасного выхода при перемещении животных., в середине коровника по всей длине идет кормовой стол 1,95 метра. Проезд  оборудован рядом кормушек высотой ? метра  и шириной ? м для удобства животных. Ширина проезда такова, что обеспечивает возможность проехать на лошади. По краям кормового стола с двух сторон расположены кормонавозные проходы для животных шириной 2 метра

- От кормонавозного прохода до стен расположено логово для отдыха животных. Логово засыпается соломой: режим засыпки??.

Норма Площади логова на одно взрослое животное( с теленком) составляет ? м2,. Все размеры соответствуют современным нормам площади на одну голову, и обеспечивают максимальное удобство животных. Животные разделяются на группы с помощью двухсторонних калиток, перекрывающих по необходимости выходы на кормонавозный проезд  из логова и выгульного двора.

- С логова имеются три выхода шириной 1,2 м на выгульные дворы. Выгульные дворы не имеют твердого покрытия ,и строятся ,исходя из нормы ? м2  на одно взрослое животное... На выгульном дворе имеются поилки и кормушки для сена.

- Система навозоудаления:

- С кормонавозного прохода навоз удаляется c помощью трактора, оборудованного бульдозерной насадкой.

- Логово очищается вручную , с выночкой на кормонавозный проход, не чаще одного раза в год, по мере заполнения. Такую замену целесообразно производить ранней осенью, при наличии большого количества доступной соломы необходимой влажности.

- Вентиляционная система состоит из вентиляционного конька.

- Несущие конструкции коровников – деревянные колонны из бруса 18х18, с шагом 4 м.: Крыша утепленная. В крыше вентиляционный конек и поликарбнатные втавки.

- Освещение: в светлое время суток светопроницаемость поликарбоната, в темное время суток- энергосберегающие лампы (белый свет, сила света соответствует 1000W); дежурное освещение.

Отелы проходят  в логове на глубокой несменяемой соломенной постилке Телята после отела  находятся на подсосе.

| содержание молодняка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Возраст | Содержание в | Продолжительность периода, дней | Количество мест |
| 1 день – 6 месяцев тёлята | По системе «корова-теленок»В коровнике до мая. Потом пастбища | 6 месяцев | 95 |
| 7-22 месяц | Коровник, с 16 месяца пастбища | 15 мес. | 15 |
| 16-24 месяц Ремонтные бычки | Коровник, с 16 месяца пастбища | 9 мес. | 2 |
| 7-18 мес.Скот на откорме | Коровник, с 16 месяца пастбища | 11 мес. | 95 |

Планируются туровые отелы, март-апрель. Ввод нетелей покрывается за счет выбраковки.

Телята до 6 месяцев содержаться вместе с коровой.

Выпаивание молоком или ЗЦМ осуществляется на установке УВТ. Кормление грубыми и сочными кормами в кормушках, в которые засыпается ячмень и сено, добавляется соль. Выпаивание молоком или ЗЦМ согласно схемы выпойки на установке УВТ-5

Поение водой из групповых  подогреваемых поилок на выгульном дворе.

Содержание животных на пастбище.

В период, когда появляютсязеленые корма, с 20 мая по 25 сентября все группы животных находятс на летних пастбищах, Все животные ра

1.2 Подстилочный материал

В качестве подстилочного материала  для всех животных используется солома.

В среднем расход :?? тонны в год на условную голову. На весь комплекс:

???

1.3 Группировка коров.

На период осеменения коровы разбиваются на группы по 25 голов.

1.4 Передвижение КРС в кздании.

Предложенная технология позволяет животному самому определять время отдыха, кормления или прогулки на выгульном дворе.

Ограждение спроектировано так, чтобы один человек может проводить перегруппировку коров или осуществлять передвижение/прогон коров.

2 Технология доения.

2.1 Доильная установка.

Доение коров осуществляется на мобильной доильной установке и для 5 коров составит 30минут. По нашим данным оператор машинного доения в течение 15 минут готовит доильную установку к доению, доставляя  доильные аппараты из моечной в доильный зал и подключая их к молокопроводу и вакууму. После окончания доения в течении 15 минут относит аппараты в моечную.промывает бачки и аппратаы, убирает доильные места., В результате утренняя смена оператора доильной установки имеет продолжительность:

0,25 + 0,5 + 0,25 = 1,0час. (1час).

Предусматривается  канализационная система для сбора стоков после промывки доильной аппаратуры и холодильников и навоза с проходов доильной площадки. Эти стоки собираются в подземном резервуаре.

Разделение потоков движущихся животных в коровниках, осуществляется с помощью предусмотренных в кормонавозном проходе телескопических ограждений, позволяющих легко направлять группы коров из разных сторон коровника.

Утепленное помещение имеет комнаты:

Пример.

Закрытые полы в доильных залах покрыты специальных покрытием для

предотвращения скольжения.

Здание	требует отопления, чтобы поддерживать температуру внутри помещения выше 5 градусов oC. И освещенность должна быть 300 - 500 LUX и офисные помещения.

.

2.2 Условия эффективного доения

Правильно рассчитанная и настроенная доильная установка Доильный вакуум и настройка автоматики снятия доильного аппарата должны точно соответствовать особенностям животных. Регулярный контроль и адаптация установки под меняющихся животных обеспечивают постоянный успех при дойке.

Доильный аппарат, подогнанный под размер животных

Правильное позиционирование доильного аппарата с направляющими для шлангов и устройством снятия доильного аппарата

Правильное позиционирование доильного аппарата предотвращает возникновение вращательных и подъемных сил, отрицательно воздействующих на вымя. За счет этого можно избежать непрочного сцепления, трудностей с выдаиваем и проблем с выменем! Эти системы требуют минимального времени для обеспечения оптимальной насадки доильного аппарата. Они облегчают насадку и уменьшают физическую нагрузку оператора!

Своевременное техобслуживание и промывка доильной установки Регулярная и тщательная промывка и дезинфекция доильной установки также обеспечивают здоровье животных, повышение качества молока и тем самым хорошие надои.

При замене деталей использовать только оригинальные запасные части. Рекомендованные регулировки действительны только в случае применения оригинальных запчастей фирмы ГЕА.

Режим доения..

Дойки определяют процесс ежедневных работ по получению молока.

При двухразовом ежедневном доении периоды между дойками должны составлять 8 часов, при трёхразовом ежедневном доении - по 4 часов.

Это определяет следующее время доек:

при двухразовом ежедневном доении 7:00 - 10:00 часов, 19:00 - 22:00 часов;

при трёхразовом ежедневном доении

8:00 - 11:15 часов, 12:00 - 15:15 часов, 20:00 - 24:15 часа.

Порядок работы

1. Технологический процесс состоит из следующих операций:

- подготовка к доению;

- доение

- транспортирование молока в молочное отделение, фильтрация и сбор;

- промывка и дезинфекция доильных аппаратов и молокопровода.

- частичный отбор тепла

- обмен информацией с программой управления стадом;

  - В режиме доения работа доильных установок основана на принципе отдаивания молока доильным аппаратом из цистерны соска коровы под действием разряжения (вакуума), создаваемого в системе трубопроводов вакуумным насосом. Молоко транспортируется по молокопроводу, сливается в молокоприемник, частично отбирается тепло и далее сливается в молочные танки, где охлаждается и храниться.

  - Рабочий вакуумный режим доильного аппарата обеспечивается вакуумным насосом, вакуумным регулятором и системой трубопроводов.

  - В режиме промывки раствор автоматически подводится из ёмкости к приемным устройствам доильных аппаратов и поступает в молокопровод, промывая его.

Указание мер безопасности

    - К обслуживанию и работе на доильной установке допускаются только лица:

- изучившие настоящие эксплуатационные документы и имеющие практические навыки работы на доильных установках;

- ознакомленные «Правилами техники безопасности в животноводстве», утвержденных в установленном порядке;

- ознакомленные с «Правилами пожарной безопасности на предприятиях с/х типа», утвержденными в установленном порядке;

- ознакомленные с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПКБ)».

  - Хранение посторонних предметов и легковоспламеняющихся веществ в помещении вакуумной установки запрещается.

  - При использовании горячей воды и моющих средств для промывки и дезинфекции соблюдайте осторожность.

требованиям

3.2 Водо - и электроснабжение

3.2.1 Параметры водоснабжения и диаметр подводящих труб

| Характеристики | поилки |
| --- | --- |
| Подвод воды: | , подводящий трубопровод 1/2 дюйма |
| Потребляемая электрическая мощность: | 3 кВт |

3.2.2 Потребление электроэнергии (обзо Энергопотребление вакуумного насоса.

| Энергопотребление поставляемого оборудования (1 этап) Тип | 3 /N /РЕ, 230/400 B, 50 Гц |  |
| --- | --- | --- |
|  | кВт | кВА |
| Доильная установка | 1,5 | 1,5 |

| Наименование | Кол-во | Мощность единицы, кВт | Итого энергопотребление, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Водонагреватель 150 л | 1 | 5 | 5 |
| Освещение внутреннее и внешнее | 1 | 3 | 3 |
| Поилки и обогрев здания | 5 | 3 | 15 |
| Итого: |  |  | 25 с резервом |

  - Отопление / вентиляция / освещение 3.3.1

Отопление в теплом здании

Электрообогрев.

Сточные воды.

Отсутствуют

3.3.4 Электрический монтаж

Контроль исполнения и заключительная проверка работоспособности производится обученными специалистами.

. 3.3.4.1 Наружная молниезащита и защита от перенапряжений

Планируйте молниезащиту при сооружении здания, даже если она будет выполняться только впоследствии. Мы рекомендуем подготовиться и выполнить от заземлителя фундамента отводы (примерно на 1,5 м наружу) или вывести точки заземления, как минимум, ко всем наружным углам -для зданий больших размеров на каждую колонну (также длиной около 1,5 м). Благодаря этому Вы будете впоследствии иметь хорошую наружную защиту отмолний! Мы рекомендуем установить в точках подвода электропитания грозовые разрядники, а в распределительных устройствах - ограничители перенапряжений!

3.3.4.2 Электроприборы в на комплексе

Кроме перечисленного выше, мы рекомендуем установить достаточное количество автоматических выключателей, по меньшей мере, в следующих цепях:

- поилки

- освещение

Примечание: Автоматические выключатели для цепей охлаждения молока и автоматов промывки будут использоваться и как главные выключатели для этих устройств, поэтому их необходимо расположить и промаркировать соответствующим образом.

Для пуска электродвигателей трехфазного тока мы рекомендуем использовать трехполюсные линейные защитные выключатели, чтобы избежать 2-фазного пуска.

3.3.4.3 Заземление фундамента для коровника

Общий перечень необходимых требований к заземлению фундамента Вы найдете ниже.

Коровник

- поилки

- теплое здание

- 3.3.5 Водоснабжение коровника

- 3.3.5.1 поилки

- Для того чтобы обеспечить нормальное функционирование устройств промывки, необходимо на подводящем трубопроводе ставить фильтр тонкой очистки (вода питьевого качества)!

- Точки подвода воды указаны на чертеже. Вода для поилок подводиться к поилке и подогревается. Подключение выполняется с помощью гибких шлангов. Аналогичным образом выполнить подвод воды для танков- охладителей, диаметр 3/4 дюйма (см.чертеж).

- Ориентировочные значения ежедневого  потребления воды для животных,

| Коровник | 12 м3 |
| --- | --- |

- Нормативная величина для планирования

- Необходимо предусмотреть потребление электроэнергии для нагрева 85% воды из этого объема до температуры 20-25°С.

- Названные нормативы служат только для информации и не являются действительными для любой установки. Для планирования животноводческого комплекса нужно брать конкретные параметры каждого конкретного объекта и использовать их в расчетах!

Полы

Для здания фермы достаточно утрамбованного земляного  пола.

На кормовой стол и кормонавозныйпроход требуется 150 мм толшщиной бетонный п

Для производства полов в доильных и преддоильных залах необходимо соблюдение некоторых условий.

- Наши специалисты рекомендуют под бетонным основанием создать песчаную подушку толщиной не менее 30см (зернистость песка от 16 до 32мм).

- На песчаную подушку укладываются плиты из пенополистирола толщиной от 5 до 10см.

- На пенополистироловые плиты укладывается плёнка.

- Укладка бетонной армированной плиты.

Полы должны быть нескользкими, износостойкими и иметь уклон для дренажа.

В доильной и преддоильной зоне полы должны соответствовать параметрам износостойкости, приведенными в таблице 1.

Расчетная нагрузка на бетонные полы 25 МПа= 250 кгс/см2

Стены: деревянные

Потолки утепленные, чердачного типа

Водостойкие, устойчивые к коррозии, негорючие, светлой расцветки, допускающие простую мойку.

Термоизоляция должна выполняться с учетом климатических условий для предотвращения

- скопления конденсата, нагрева и потерь тепла.

Для удаления влаги важно предусмотреть эффективную вентиляцию чердака.

Под теплоизоляцию должен быть предусмотрен паронепроницаемый слой.

Створки

Для естественной вентиляции могут применяться поликарбонатные створки или теплоизолированные шторы в боковых проемах.

Минимальная высота стены до створки = 170 см. Коровы не должны соприкасаться со створкой.

Окна

В тех случаях, где окна служат для освещения, площадь оконных проемов должна составлять

8-10% от площади пола.

.

.

5 Система менеджмента стада Коралл «Ферма» и «Кормление мясного скота»

Современное сельскохозяйственное производство требует постоянного повышения эффективности, гарантирующего предприятиям надежное существование. Начав с компьютерного управления процессами кормления, компания «Коралл» разработала целую линейку программ для менеджмента животноводства.. Впервые «Коралл» была инсталлирован в 2007 году. В последующие годы система постоянно совершенствовалась, чему способствовала и поддержка наших клиентов в, с целью создания надежного инструмента, удовлетворяющего потребностям современного производства,.

«Коралл», как система управления стадом при поддержке компьютера, предназначена для выполнения следующих задач:

Улучшения управления стадом на основе точного анализа данных, полученных в результате автоматической или ручной регистрации. И  анализа производственного и Экономического планирования и постановки задач, операционных и контрольных списков. Задачи управления стадом

.

Потребление воды ( у телят)

Количество воды, которое теленок получает с молоком недостаточно, поэтому он должен иметь свободный доступ к свежей воде. Дневная норма воды для теленка составляет 10-15% от его живого веса. Таким образом, теленку массой 50 кг необходимо до 7,5 литров воды в день. Плохое потребление грубых кормов и комбикорма часто объясняется недостатком воды. Раннее потребление воды необходимо для развития рубца теленка. Телята, имеющие доступ к воде, раньше начинают потреблять большее количество кормов.

6.1.4 Отъем теленка от коровы

Отъем теленка от коровы проводится на 7 месяц.Во избежания стрессов удобно располагать телят рядом с коровами хотя бы в течении 1 недели...

6.1.5 Требования к микроклимату.

Внешние условия являются важным фактором для выживания и здоровья теленка. Теленок должен быть сухим, защищенным от сквозняков и сильных колебаний температур. Циркуляция воздуха имеет большое значение, но нельзя допускать возникновения сквозняков вблизи животного. Телята создают условия повышенной влажности, поэтому хорошая вентиляция необходима как зимой, так и летом. Чрезвычайно важно, чтобы подстилка была сухой. Должен использоваться абсорбирующий подстилочный материал с хорошей влагоемкостью. Например, такими материалами являются солома. Использование индивидуальных клеток обеспечивает раздельное местонахождение телят, а также естественную вентиляцию без сквозняков.

Интенсивное выращивание особенно важно в первые месяцы жизни, т.к. именно в этот период прирост живой массы происходит за счёт развития тканей и органов, закладываются основы таких качеств, как способность потребления большого объёма корма и хорошая воспроизводительная способность.

Предлагается, что в трёхмесячном возрасте телята должны достичь живой массы 110 кг, к 7 месяцу 240 кг. - в; к 12 месяцам, т.е. к возрасту осеменения, - 380- 420 кг.

7 Технология кормления и поения коров.

В зимний период в качестве корма коровы получают «сено с концентратами». Раздаваемое вручную.

Летом на пастбищах.

7.2 Контроль за кормлением мясных коров

Одним из эффективных средств оценки кормления мясного скота является использование контрольного графика. Эти данные отражают процессы метаболизма коров всего стада. Контрольными параметрами являются валовые  привесы  на фуражную корову,. Данная оценочная программа в виде простого графика хорошо зарекомендовала себя на практике.

.

7.4 Ежегодная потребность в кормах ( на 100 мясных коров и молодняк)

Таблица расчетов рассчитывает ежегодную потребность в кормах, закладку на хранение и требуемую посевную площадь

Таблица 12 Потребность в сенаже

| Группа | Предпосылки (привес с/сут. прирост) | Кол-во жив-х | Дней потребле ния | Сенаж, кг |  | Годовая потребность , т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НВ | СВ |  |

Потребность в сенаже рассчитана, исходя из содержания сухого вещества 35%

Таблица 14 Потребность в концентрированных кормах

| Группа | Предпосылки (, живой вес, с/сут. прирост) | Кол-во жив-х | Дней потребле ния | К/корм, кг |  | Годовая потребность, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НВ | СВ |  |

Потребность в концентрированных кормах рассчитана, исходя из содержания сухого вещества 88%

7.5 Хранение кормов и требуемая посевная площадь

Таблица 15

| Наименование корма | Годовая потребность, т | Потери корма при хранении |  | Закладка на хранение, т | Сухое вещество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | т |  | При уборке | Готового |

Таблица 16 Требуемая посевная площадь

| Наименование | Коэфф. | Кол-во | Страховой | Всего | Урожа | Требуемая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| корма | Перев.на | корма | фонд, % |  | йност | площадь, |
|  | убор.влажность | уборочной |  |  | ь, ц/га | га |
|  |  | влажности |  |  |  |  |

о.

7.5.1 Зерновые корма и т.п.

На МЖК предусмотрен кормоцех, для хранения кормов до 1 месяца (не более 1 месяца), для сохранения питательных веществ и предотвращения порчи кормов от

старения.

Хранилища должны быть построены так, чтобы их погрузка в кормосмеситель могла быть осуществлена напрямую без дополнительной техники.

Так же на МЖК предусмотрено сенохранилище. Для хранения 198 тонн сена необходимо сенохранилище объемом ? м3.

7.6 Обеспечение питьевой водой

Коровы

Коровники имеют опрокидывающиеся поилки типа «ванна». Каждое отделение имеет свою собственную систему циркуляции подогреваемой воды.

Все водные линии в коровниках должны иметь теплоизоляцию. корова нуждается в 35-40 литрах воды в день.

Некоторую часть своей потребности в жидкости корова покрывает за счёт рациона. В зависимости от содержания жидкости в корме корова дополнительно принимает значительное количество воды. Оно зависит, в свою очередь, от привеса и окружающей температуры. корове в летний период нужно ежедневно до 1100 л воды (табл. 11.6). Коровы выпивают в среднем 5-8 л воды в минуту, при большой жажде - до 24 л/мин

Вода должна быть с показателем pH 6,0-8,0. Вода должна соответствовать нормам качества: показатель pH 6,0-8,0, хлоридов 350 мг/л; сульфатов 500 мг/л; железа 0,3 мг/л; марганца 0,1 мг/л ; меди 1.0 мг /л; цинк 5,0 мг/л; йод и фосфор по 1,0 мг/л

Таблица 18 Потребление воды в зависимости от температуры воздуха (л/сутки)

| Группа | Голо в | Живая масса, кг | потребление воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при t° воздуха до 5° C |  | при t° воздуха15° C |  | при t° воздуха 28° C |  |
|  |  |  | в день на 1 голову. л | 3 в год, м на группу | в день на 1 голову. л | 3 в год, м на группу | в день на 1 голову. л | в год, 3 м на группу |
| Коровы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телочки до 3 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телки 4-6 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телки 7-12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телки 1314 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телки 1518 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нетели 1924 мес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 согласно - ГОСТ 2874-82

7.7 Требования к качеству воды.

о

Молодняк

Молодняк старше 3 месяцев имеет в телятнике такую же систему циркуляции подогреваемой марки SUEVIA, как и в коровниках. В дополнение, в телятниках также установлены подогреваемые поилки марки SUEVIA.

Водопроводы, подводящие воду к телятникам должны иметь теплоизоляцию.

Для Глубокой подстилка согласно технологическим  требованиям необходимо ежедневно подсыпать солому из расчета 2 кг соломы на одну голову.

8.4.1 Система навозохранения

Расчет количества навоза с кормонавозногна комлпексе.о проезда .

В среднем одна корова выделяет в день 45 кг навозных масс. На кормонавозном проезде остается 60% или 27 кг на одну голову.

Таблица 19.

| Группа | кол - во навоза, м3/ день | голов | Дней хранения | итого, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коровы в коровнике | 0,027 |  |  |  |
| требуемая площадка для буртования борт 0,4 метра |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |
| Группа | кол - во навоза, м3/ день | голов | Дней хранения | итого, м3 |
| Телки 3-24 мес. | 0,011 |  |  |  |
| требуемый объём навозохранилища |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 1020 |

Учитывая, что применяется система «пусто-занято», то необходимо данные площади умножить на 2.

9 Организация труда 9.1 Штатное расписание.

| № | Объект | Профессия | работ ники | Количество смен | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | коровник |  |  |  |  |
| 3 |  | Скотник |  |  |  |
| 4 | пастбище | пастух |  |  |  |
| 5 | отделение |  |  |  |  |
| 6 | Телятник молочный | Скотник |  |  |  |
| 7 |  | Телятница |  |  |  |
| 8 | подменные | Оператор машинного доения |  |  |  |
| 9 | работники |  |  |  |  |
| 10 |  | Скотник |  |  |  |
| 11 |  | Слесарь |  |  |  |

9.2 Квалификация персонала.

Все лица, выполняющие работы на оборудовании, должны внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и подтвердить своей подписью, что они поняли ее и будут работать в соответствии с ней! При этом:

Все работы на электрическом оборудовании и электрические соединения разрешается выполнять только обученным электрикам.

Все работы на гидравлическом и пневматическом оборудовании разрешается выполнять только обученным этому специалистам.

Все сварочные работы разрешается выполнять исключительно специалистам, обладающим специальными знаниями.

Кроме того, для выполнения следующих работ необходима особая квалификация:

транспортировка управление

профилактическое обслуживание

чистка

монтаж

ввод в эксплуатацию техобслуживание устранение неисправностей ремонт

снятие с эксплуатации

9.3 Краткое описание обязанностей каждого работника

Осеменатор :

Проводит выявление охоты

Осеменяет коров и нетелей

Ведет учет воспроизводства

Отчитывается менеджеру стада

Ведет инвентаризацию семени

Работник родильного отделения:

Переводит коров из загона для сухостойных коров в родильное отделение с привязной системой во время отела

Осуществляет родовспоможение Заботится о теленке сразу после отела

Доит корову и кормит теленка молозивом сразу после рождения Чистит родильное отделение и оборудования родильного отделения.

Скотник:

Осмотр поголовья на наличие больных и готовящихся к отёлу животных.

Осмотр поилок на наличие в них достаточного количества свежей водой (вода не должна пахнуть гнилью или плесенью и иметь металлический привкус) Коровы всегда должны иметь свободный доступ к поилкам.

Подгрести корм на кормовом столе, и удалить остатки корма с кормовых проходов.

Осуществить чистку животных (освобождение ее поверхности и шерсти от скапливающихся там загрязнений, выделений и отходов). Кожу нужно чистить с помощью жесткой волосяной щетки и металлической скребницы. Предметы ухода нужно чистить, мыть и дезинфицировать после каждого их использования. Коров в помещении чистят не позже, чем за 1 ч до дойки.

Осуществлять перегон животных в накопитель и обратно.

Удалить навоз из индивидуальных боксов, с площадок перед поилками, скотопрогонов и галерей.

Осуществить по необходимости чистку конструкций, стен, окон и прилегающей территории, а так же привести в надлежащий вид инвентарь

пастух:

10 Ветеринарное обеспечение на молочно - товарном комплексе

1 0.1 Средства для проведения процедур вакцинации, осмотра, взятия образцов крови, осеменения и выявления стельности

Все рутинные мероприятия ветеринарный врач может проводить в селекционном базу, так же в коровнике в загонах, которые оснащены достаточным количеством самозапирающихся ограждений, чтобы все животных в отделениях одновременно.

Это позволяет ветеринару проводить вакцинации, осмотры, взятие проб крови, в то время, пока коровы стоят запертые в кормовых ограждениях в своих отделениях.

Осеменения и выявление стельности можно проводить, пока животные заперты в самозапирающихся кормовых ограждениях и также можно в селекционном базу.

Необходимо производить регулярно профилактическую диспансеризацию и контролировать за соблюдением режимов техобслуживания доильных установок, т.к. от этого напрямую зависит здоровье коровы.

10.2 Средства для лечения отдельных животных

Коровы, которые требуют индивидуального лечения, переводятся в группу больных животных. В этом отделении все коровы могут быть заперты в самозапирающихся ограждениях одновременно. Желательно обеспечить изоляцию для этой группы.

Станок для обработки копыт расположен в селекционном базу.

Специальные перегородки позволяют быстро отвести коров к и от станка для обработки копыт.

10.2.1 Средства для надзора за болезнями, меры дезинфекции и гигиены персонала

В коровнике имеется аптека, где ветврач содержит препараты и инструменты. Комната оборудована средствами для чистки инструментов, холодильником, сейфом и всем необходимым, оснащением занимается сам заказчик.

Площадь фермы обнесена забором, чтобы избежать нарушения границы МТК со стороны людей или животных.

Вход на МТК возможен только через следующие пропускные ворота:

- Основной вход.

Здесь расположено пропускное/административное здание МТК.

В пропускном/административном здании имеется все необходимое для персонала МТК и посетителей, чтобы принять душ и сменить одежду.

Это здание также имеет столовую и прачечную.

Данный вход используется также для вывоза молока с фермы.

- Вход для кормозаготовки.

Этот вход используется, чтобы привозить грубые корма в силосные траншеи, и зерно в зернохранилища.

- "Грязный" вход.

Этот вход используется для вывоза (твердого) навоза с МТК на поля. Он также используется для техники и вывоза (трупов) животных с МТК.

Все входы имеют закрываемые ворота и средства для дезинфекции колес транспорта, заезжающего на территорию МТК.

Все входы имеют закрываемые ворота и средства для дезинфекции колес транспорта, заезжающего на территорию МТК: Въездные дезбарьеры представляют

собой бетонированную ванну во всю ширину ворот, глубиной 30 см и длинной 10 м; входные дезбарьеры представляют ванну глубиной 20 см, или невысокий ящик 1,5 х 0,5 м с опилками.

Туалет находится в пропускном/административном здании и здании доильно- молочного на территориицеха.

Средство для чистки обуви и сапог (например, кран со шлангом) находится в здании доильно-молочного цеха.

10.2.2 Устранение трупов животных

Трупы животных вывозятся в соответствие с местным законодательством.

11 Отбор участка под строительство.

11.1 Требования к участку строительства:

- Должна быть в наличии вода качества питьевой воды.

- Обеспечить напор воды; см. руководство к пользованию по аппарату промывки, проконсультироваться с техником.

- Должна быть в наличии электроэнергия.

- Должна быть в наличии телефонная линия.

12 Требования к дорогам на комплексе.

- Требование к дорогам на МТК состоит в том, что они должны гарантировать свободный проезд для используемой на МТК техники (для кормозаготовки, для смешивания, уборки и вывоза навоза, вывоза животных и др.) в течение всего года без причинения дополнительного ущерба техники, что может ускорить ее износ.

- 13 Требования к теплообеспечению

| Все другие здания не имеют специальных требований к теплообеспечению Здание | Требуемые температуры |
| --- | --- |
| Коровник | -25 - +23°C |
| Теплое здание | 15 - 25°C |

14 Требования к воздухообмену. Циркуляция воздуха.

Зимой четырёхкратный воздухообмен в час (открытие конька, плюс 10 см открытие свеса), летом 10 - 20 кратный воздухообмен

Ветер. Скорость воздуха должна быть от 2 до 3 м/с.

Температура. В отличие от человека корова комфортно чувствует себя при

-30-15° C

Влажность. Корова ежедневно выдыхает от 15 (при 1°С) до 30 л (при 26°С) воды. Влага в воздухе создаёт благоприятную среду для распространения болезнетворных микробов от одного животного к другому. Сухой воздух в коровнике ограничивает развитие микробов и помогает предотвратить болезни.

| Уровень вентиляции для коровников и помещений. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Холодная погода | Умеренная | Жаркая |
| Животные | м3 в час/животное |  |  |
| Телята 0-2 месяца | 27 | 89 | 179 |
| Телочки |  |  |  |
| 2-12 месяцев | 36 | 107 | 232 |
| 12 - 24 месяцев | 54 | 143 | 322 |
| коровы 600 кг | 89 | 304 | 840 |
| Помещения |  |  |  |
| молочная комната (куб м в час) |  |  | 1072 |
| доильный центр (куб.м час/ стойло) |  | 179 | 715 |

Природный воздухообмен

| Воздушное пространство | 40 мз /голову |
| --- | --- |
| Воздушное пространство для телят | 12 - 17 мз /голову |
| Выпуск воздуха | 0,15 м2 /голову |
| Впуск воздуха | 0,22 м2 /голову |
| Воздухообмен | 500 мз/голову/час |
| Уклон крыши | >20° |