ОАО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

Гигант 2008

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение.

- Технические данные.

- Устройство и работа погрузчика.

- Устройство и работа составных частей погрузчика.

  - Навесное устройство.

  - Подъемное устройство

- Указание мер безопасности.

- Подготовка к работе.

  - Подготовка трактора.

  - Сборка и навеска навесного устройства.

  - Навеска сменных рабочих органов.

- Порядок работы.

  - Работа ковшами.

- Возможные неисправности и методы их устранения.

- Техническое обслуживание.

- Тара и упаковка.

- Транспортирование.

- Правила хранения.

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения устройства и принципа действия погрузчика ПБМ 800 (в дальнейшем – погрузчик) и содержат сведения, необходимые для полного использования технических возможностей и правильной эксплуатации погрузчика.

При изучении конструкции погрузчика и в процессе его эксплуатации следует дополнительно руководствоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации трактора, в агрегате с которым он работает.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию  могут быть внесены отдельные изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

Погрузчик (рис.1,)  предназначен для погрузки различных  грузов (сена, соломы, навоза, минеральных удобрений, песка и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки и машины для внесения удобрений, для механизации внутрискладских работ с затаренными и незатаренными минеральными удобрениями, для перевозки и укладки в скирды рулонов и копен сена, соломы, а также для выполнения легких планировочных работ.

Погрузчик может использоваться во всех почвенно-климатических зонах.

Погрузчик изготавливается и поставляется, по требованию заказчика, с набором сменных рабочих органов и оборудования.

К сменным рабочим органам относятся:

- ковш ПБМ 800-1 (рис.2) вместимостью 0,45 м3 – для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими и сыпучими грузами удельным  весом 10..15 кН/м3 (1,0 …1,5 тс/м3 );

- ковш ПБМ 800-2 (рис.3) вместимостью 0,8 м3 для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими и сыпучими грузами удельным  весом до 10 кН/м3 ( 0,6...1,0 тс/м3)

-     грабельная решетка ПБМ 800-4- для подбора, транспортирования и скирдования сена и соломы

- ковш челюстной ПБМ 800-14 – для погрузочно-разгрузочных работ и для легких планировочных работ     только отвалом ( подгребания песка, кусковых и малосыпучих материалов)

- отвал ПБМ 800-17- для легких планировочных работ

-    приспособление для погрузки силоса ПБМ 800-20 «Аллигатор»- для выемки силоса из силосных ям.

-   вилы ПБМ 800-12- для погрузки навоза силоса и т.п. массы в транспортные средства, а также для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы

- захват универсальный ПБМ 800-18- для круглых или квадратных тюков

- грузоподъемное устройство ПБМ -800-8 для погрузки различных штучных грузов, монтажа и демонтажа тяжелых узлов, собираемых и ремонтируемых сельскохозяйственных машин.

- приспособление для погрузки рулонов (ППР-800) ПБМ 800-11 для подбора и погрузки рулонов в транспортные средства.

Принятые сокращения и условные обозначения:

ТО  - техническое описание и инструкция по эксплуатации ;

РВД – рукав высокого давления;

ЕТО – ежесменное техническое обслуживание;

ТО -1 – первое техническое обслуживание.

Рис.1

Рис.2

Рис.2а

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1.

| Наименование показателей | Величина показателей |
| --- | --- |
|  | ПБМ 800 |
| 1.2.1. Тип | Навесной |
| 1.2.2. Навеска | Фронтальная |
| 1.2.3. Агрегатируется с тракторами класса | МТЗ-50/50Л;МТЗ-52/52Л;МТЗ-80/80Л;МТЗ82/82Л |
| 1.2.4. Привод | От гидросистемы трактора |
| 1.2.5. Производительность за час основной работы, т а) при погрузке сыпучих грузов ковшом вместимостью 0,5 м3; 0,8 м3 с поверхности земли или бурта, до | 55 |
| в) при погрузке вилами навоза, до | 41 |
| 1.2.6.Потери, % не более при загрузке копен весом 400-500кг в грабельную решётку: - сена - соломы | 3 4 |
| 1.2.7.Ширина захвата, мм: - ковша 0,5м3 - ковша 0,8м3 - грабельной решётки | 1639+10 2019±10 - |
| 1.2.8. Номинальная грузоподъёмность, кН (кгс): а) грабельной решётки б) остальных рабочих органов | 5(500) 8(800) |
| 1.2.9. Отрывное усилие при давлении в гидросистеме 10 мПа (100 кгс/см2) Гидроцилиндры подъема не менее, кН (тс) | 20 (2) |
| 1.2.10. Рабочая скорость, км/ч, до а) с грабельной решёткой б) с остальными рабочими органами | 6 6 |

| 1.2.11. Транспортная скорость (без груза), км/ч, до | 16 |
| --- | --- |
| 1.2.13. Высота погрузки, м: а) ковшами, не менее б) грабельной решёткой (по концам пальцев), не менее | 2,8 3,7 |
| 1.2.14. Угол разгрузки ковшей, ° не менее | 75+5 |
| 1.2.15. Трудоёмкость монтажа, Чел.-ч. | 5 |
| 1.2.16 Трудоемкость монтажа и демонтажа подъёмного устройства на подготовленный трактор, чел.-ч | 0,2 |
| 1.2.17. Количество обслуживающего персонала (тракторист) | 1 |
| 1.2.18. Масса конструкционная, кг, не более | 775 |
| 1.2.19. Ширина габаритная: а) ковша 0,5 м3 в) ковша 0,8 м3 г) грабельной решётки |  |

| 1.2.20. Удельная трудоёмкость ремонтов, чел-ч/ч | 0,02 |
| --- | --- |
| 1.2.21. Давление на почву, кПа | 110÷120 |
| 1.2.22. Наработка на отказ II группы сложности, ч, не менее | 50 |
| 1.2.23. Удельная оперативная трудоёмкость техобслуживания чел.ч/ч | 0,03 |
| 1.2.24. Установленная безотказная наработка, ч | 75 |

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПОГРУЗЧИКА

3.1. Погрузчик (см. рис.1) состоит из навесного устройства, закрепляемого на тракторе, быстросъемного подъемного устройства, гидросистемы и набора сменных рабочих органов .

3.2. Для повышения устойчивости и увеличения сцепного веса на навесную систему сзади трактора устанавливается  ковш-противовес, загруженный балластом, общей массой 8 кН (800 кг).

3.3.  Гидросистема погрузчика, обеспечивающая все движения рабочих органов, работает от гидросистемы трактора и управляется рукоятками его гидрораспределителя из кабины трактора.

3.4.   По отдельному заказу погрузчик поставляется с автономным гидрораспределителем с электроприводом, управляемым джойстиком, установленным в кабине трактора.

3.5. Все исполнения погрузчика  - машины периодического действия, цикл работы которых складывается из следующих элементов: внедрение в материал и захват его, доставка захваченной порции материала к месту выгрузки, разгрузка и возвращение к погружаемому материалу.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПОГРУЗЧИКА.

4.1. Навесное устройство.

Навесное устройство (рис.4)  включает в себя крепящиеся на лонжеронах трактора две панели 3, связанные между собой балкой 2, а с полуосями задних колес трактора- разгружающим устройством 1.

Рис.4. Навесное устройство

1-разгружающее устройство, 2- балка,3-панели,

4-ограждение.

Рис. 5

4.1.1. Панели.  (Рис.5)

Панели представляют собой сварную конструкцию, снабженную опорами для удержания и фиксации подъемного устройства, и отверстиями для закрепления разгружающих тяг.

Панели имеют  отверстия для крепления их к лонжерону трактора при помощи болтов  М16х50 в кол-ве 20 шт, шайб 16.65Г,  шайб 16.01 (см. рис.5) Закрутить гайку М16 в кол-ве 4 шт. по рис.5.

Также на панелях имеются отверстия «А» для крепления коммунального отвала , крепежные изделия поставляются с отвалом.

Между панелями навески внизу установить тягу распорную ПБМ 800.00.601 ( в ящике) и соединить ее с панелями при помощи гаек М30 в кол-ве 6 шт., по 2 шт. с внутренней стороны.

Конструкция панелей обеспечивают возможность доступа к  элементам трактора при его техническом обслуживании.

После устоновки балки произвести окончательную подтяжку всех резьбовых соединений.

4.1.2.Ограждение.( рис.6 )

Ограждение предназначено для защиты радиатора. Крепится ограждение на лонжероне трактора при помощи переходных втулок и болтов М16х110.в кол-ве 6 шт., шайб 16.65Г. шайб 16.01 (см. рис.5)

Рис. 6

Рис.7 Разгружающее устройство

4.1.3. Разгружающее устройство.

Разгружающее устройство предназначено для  разгрузки корпуса муфты сцепления, картера маховика и лонжерона трактора.

Разгружающее устройство (рис.7) устанавливается с двух сторон трактора и служит для соединения  навесного устройства с задним мостом.  К заднему мосту трактора разгружающее устройство балки крепятся при помощи специальных  болтов  М16х230 и гайки М16 , шайб 16.65Г.в кол-ве 2 шт.

4.2. Подъемное устройство

Подъемное устройство (рис.8) состоит из рамы подъема 1,  кронштейнов 2, с механизмом жесткой фиксации  подъемного оборудования, опоры 5, гидросистемы,  тяг и кронштейнов 3,4 образующих механизм плоскопараллельного перемещения рабочих органов.

Подъемное устройство предназначено для удержания сменных рабочих органов и управления их работой.

Рис.8 Подъемное устройство

1-рама подъема, 2-кронштейн, 3- кронштейн, 4-кронштейн,  5-опора, 6-переходник,7-ковш

4.2.1. Рама подъема. (см. рис 8)

Рама подъема-1 состоит из двух полых стрел, соединенных между собой поперечной трубой. На обоих концах стрел имеются  кронштейны для крепления рамы подъема на стойках и для соединения с переходником 6 (рис.9).

По внутренней стороне стрел и поперечной трубе проходят трубопроводы для подвода масла к гидроцилиндрам сменных рабочих органов, вывешиваемых на раму подъема.

4.2.2. Переходник рис. 9 предназначен для быстрого присоединения рамы подъема со сменными  рабочими органами.

Рис. 9  Переходник

4.2.3..Указатель-стрелка. (см. рис.10)

Указатель предназначен для контроля установки ковша или вил в заданное положение.

Указатель состоит из штанги, прикрепленной к оси ГЦ и трубки, присоединяющей хомутом к ГЦ

Стрелка устанавливается с внутренней правой стороны рамы подъема на оси, втулку закрепить. при помощи хомута, болта М8х30  и гайки М8 к гидроцилиндру.

Стрелка не должна быть затянута  болтом , для свободного вращения

Поворот рабочего органа осуществляется перемещением штока гидроцилиндра , при этом изменяется взаимное расположение указателя и трубки.

Цветная метка штанги расположенная внутри втулки означает горизонтальное положение днища рабочего органа

Рис. 10.Указатель-стрелка

4.2.4. Кронштейн-( рис.11) с механизмом жесткой фиксации навесного и подъемного оборудования.

рис11

4.2.5. Опора.

Опора-5 (рис.8) предназначена для удержания подъемного устройства в положении для навески на трактор.

4.2.6. Кронштейн под  ресивер.

Для перестановки ресивера трактора использовать кронштейн (рис.15 ) , который крепится крайними двумя болтами к правой панели навески. Зап.части  к ресиверу хомут стяжной -2 шт., переходник ПКУ-0,8.04.030- 1 шт., рукав 12,5х24-16В-2 шт., гайка накидная  Н 036.01.002А- 1 шт.- находятся в в ящике.

Рис. 15 Кронштейн под ресивер

4.2.7. Гидросистема.

Гидросистема состоит из гидроцилиндров, трубопроводов, служащих для подвода масла к гидроцилиндрам, а также комплекта РВД, разрывных муфт и арматуры для соединения гидросистемы погрузчика с гидросистемой трактора.

В погрузчике применяются два гидроцилиндра двойного действия с диаметром поршня 80 , штока – 40 мм. с ходом 320 мм и два ГЦ двойного действия с диаметром поршня 80, штока-40 мм с ходом 630 мм,

Два гидроцилиндра управления рамой подъема с ходом 630 мм, шарнирно закрепленные в кронштейнах стойки и рамы подъема, снабжены запорными вентилями, служащими для надежной фиксации ее в любом положении без нагружения  РВД.

Для  управления сменными рабочими органами (кроме грабельной) используются два гидроцилиндра с ходом 320 мм, закрепленными в кронштейнах механизма изменения положения рабочих органов.

4.3. Сменные рабочие органы.

4.3.1. Ковши. ( рис.2,3)

Ковши погрузчика одинаковы по конструктивному устройству и имеют вместимость 0,45 м3 и 0,8 м3

На задней стенке ковшей, приварены  два  кронштейна 1 (рис.2) ,при помощи которых ковш присоединяется к переходнику рамы подъема.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При выполнении работ по обслуживанию и эксплуатации быстромонтируемого погрузчика необходимо выполнять правила техники безопасности, указанные в настоящем разделе.

5.2. Агрегатирование погрузчика допускается только с тракторами, указанными в настоящем ТО. Используемые подъемно-транспортные средства должны иметь грузоподъемность не менее 5 кН (0,5 тс).

5.3. Сборку и навеску погрузчика производить в соответствии с настоящим ТО в той же последовательности. При этом используется инструмент, входящий в комплект погрузчика и трактора и гарантирующий безопасное выполнение работ.

5.4. При натяжении пружин сталкивающего механизма  стоять сбоку от рычага.

5.5. При работе агрегата выполнить все правила по технике безопасности, изложенные в техническом описании и инструкции по эксплуатации трактора.

Соблюдение правильных технологических приемов работы (см. раздел "Порядок работы") со всеми навесными рабочими органами является залогом безопасной работы.

5.6. Не допускается:

- поднимать грузы, превышающие установленную технической характеристикой грузоподъемность рабочих органов;

- работать двумя грабельными решетками или с одной грабельной решеткой и ковшом-противовесом при колее передних колес менее 1500 мм; задних - менее 1900 мм;

- при работе агрегата с максимально поднятым грузом производить резкое торможение трактора, а также крутые повороты;

- при движении груженого агрегата с двумя грабельными решетками превышать скорость 11 км/ч, с остальными сменными рабочими органами - 6 км/ч;

- работать при вертикальном расположении рычага жесткой фиксации подъемного устройства с навесным оборудованием;

- работа агрегата с незафиксированной рычагом защелкой;

- транспортировать сено, солому в поднятой передней грабельной решетке при незагруженной задней грабельной решетке, или без ковша-противовеса;

- движение погрузчика в транспортном положении по дорогам общего пользования с открытыми вентилями гидроцилиндров подъема;

- двигаться со скоростью более 5 км/ч по участкам дорог, имеющим боковой склон, большие неровности и крутые повороты;

- движение незагруженного агрегата при транспортных переездах без ограждения рабочих пальцев грабельных решеток;

- движение по дорогам общего пользования агрегата с грабельными решетками в темное время суток и в условиях недостаточной видимости;

- эксплуатировать агрегат на участках полей и дорог, над которыми проходят электрические провода, если расстояние от наивысшей точки машины до проводов менее следующих значений:

Таблица 3

| Напряжение линии электропередач, кВ | До 1 | 1-20 | 35-110 | 154 | 220 | 330-500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние по горизонтали, м | 1,5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Расстояние по вертикали, м | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5-6 |

5.8. При длительной остановке не оставлять рабочие органы погрузчика в поднятом положений. Монтажные и ремонтные работы производить при опушенных рабочих органах или запертых вентилях.

5.9. При движении по дорогам общего пользования иметь балласт в ковше противовеса или включающий передний мост.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

При сборке и навеске погрузчика на трактор использовать инструмент, имеющийся в комплекте погрузчика

При сборке смазать места шарнирных соединений ( см. табл.6 и схему смазки рис.13).

Правильная сборка и тщательный уход за погрузчиком увеличивают срок его службы.

6.1. Подготовка трактора.

6.1.1. Установить ширину колеи передних колес 1500 мм. При работе с грабельными решетками, навешенными на раму подъема, установить ширину колеи задних колес не менее 1900 мм, а при навеске на заднюю навесную систему трактора и с остальными рабочими органами во всех исполнениях не менее 1600 мм.

Установку необходимой ширины колеи колес произвести в соответствии с ТО трактора.

6.1.2. Установить необходимое давление в шинах:

- для работы с двумя грабельными решетками на тракторах  для передних колес - 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), для задних колес  0,14 МПа (1,4 кгс/см2);

- для работы с грабельной решеткой, навешенной на навесную систему трактора,  передние колеса - 0,17 МПа (1,7 кгс/см2), задние - 0,13 МПа (1,3 кгс/см2);

- для работы с остальными сменными рабочими органами и при передней навеске грабельной решетки - передних колес 0,16 МПа (1,6 кгс/см2), , для задних колес на всех тракторах – 0,1 МПа (1.0 кгс/см2).

6.1.3. На тракторах  снять грузы с переднего бруса.

6.2. Сборка и навеска навесного устройства.

Сборку и навеску навесного устройства производить согласно рисунка 1

6.2.1. Установка панелей на трактор.

Закрепить панели навески к лонжеронам трактора при помощи спец. болтов М16х50- 20 шт.  (рис.5)  Между панелями навески внизу установить балку распорную и закрепить  гайками М30х1,5-6Н. Расстояние по центрам кронштейнов, расположенных в верхней части панелей навески должно быть 965мм.  После установки произвести подтяжку всех резьбовых соединений.

6. 2.2. Монтаж подъемного устройства.

Установить кронштейны 2,3,4 рис.8 на раму подъема 1 при помощи осей диаметром 28 м, установив фиксатором в пазы на кронштейнах. Соединить кронштейн 3 рис.8 с тягами плоско-параллельного механизма. Установить гидроцилиндры  подъема 80х40х630 между кронштейнами рамы подъема и кронштейнами навески. Гидроцилиндры поворота рабочих органов 80х40х320У является связующим звеном между верхними  и нижними кронштейнами плоско-параллельного механизма.  К раме подъема и гидроцилиндра поворота рабочих органов присоединить переходник рис.9. Ввести в зацепления втулки кронштейна 4 рис.8 в пазы панели навески и зафиксировать при помощи фиксатора.

Соединить гидросистему погрузчика с гидросистемой трактора , при помощи  РВД с выводами , расположенными с правой и левой стороны трактора.

6.2.3. Ввести в зацепление кронштейны рис.8 поз.4 в пазы панели навески рис.5 и зафиксировать путем перемещения вниз и поворота ручки , управляющей фиксатором.

6.2.4. Между панелями навески и задним мостом трактора установить разгружающие тяги рис.7.

Закрепить тяги к заднему мосту трактора при помощи специальных болтов М16х230,гаек М16, шайб                                      16.65Г. и к панелям навески при помощи двух гаек М 20 с каждой стороны.

ВНИМАНИЕ: При установки погрузчика ,в агрегате  с экскаватором,  разгружающие тяги рис.7 не устанавливать.

6.3 Установка ковша.

Верхние оси переходника ввести в зацепление с верхними кронштейнами ковша 1 рис.2. При перемещении рамы подъема вверх, нижние поворотные оси переходника заходят в зацепление с нижними кронштейнами ковша.

6.4.Сборка гидросистемы погрузчика. (рис. 14)

6.4.1.Закрепить два кронштейна ПБМ 800.00.403 болтами  М12х30 к панелям навески с внутренней стороны погрузчика. В отверстия кронштейна вставить устройства  запорные

Н 036.55..000А по два  шт. на сторону ( поз.1,3), к которым в свою очередь , присоединить  РВД длинной 700 мм., другой конец РВД соединить с трубками гидросистемы расположенные на раме подъеме. Остальные два  устройства Н 036.55.000А  (поз.2, рис.14) поставляются  с гидрофицированными сменными рабочими органами ( вилы, грабельная решетка, бревнозахват, ковш челюстной, кусатель силоса)

Трубки (нижние) установленные на поперечной трубе рамы подъема  соединить с гидроцилиндрами подъема  при помощи РВД L= 500  мм . Трубки,(верхние) установленные на поперечной трубе  рамы  подъема  соединить с гидроцилиндрами поворота рабочих органов  при  помощи РВД  L= 1000   мм .

К нижней части разрывных муфт присоединить РВД длины L= 700мм  ,другой конец которых в свою очередь присоединить к выводам гидросистемы трактора .

6.4.2.Гидрофицированные  рабочие органы подсоединяются к гидросистеме управления цилиндром задней навески трактора

6.4.3. Присоединения противоперегрузочного клапана см. на рис.14а

ВНИМАНИЕ!

Гидроцилиндры  рамы  подъема устанавливаются проушиной штока к переходному кронштейну рис. 11, а гильзой к раме подъема рис. 8.

Трубки расположены снизу гидроцилиндра рамы подъема.

Во избежание поломки одинаковые полости гидроцилиндров должны быть присоединены к одному выводу гидросистемы.

Рис. 14а.

7.   ПОРЯДОК РАБОТЫ

Описываемые ниже способы работы погрузчика могут изменяться хозяйством применительно к конкретным условиям, в зависимости от размеров поля, склада, материала, дальности переезда и т.п.

Перед началом работы изучить фронт предстоящих работ, вид материала, подлежащего погрузке или транспортированию, подъезды, состояние грунта у места работы, а также вид транспорта, с которым предстоит работа. Только изучение всех факторов, оказывающих влияние на работу погрузчике, поможет добиться максимальной производительности труда.

7.1. Работа ковшом.

В зависимости от погружаемого материала на переходник навесить соответствующий ковш и выбрать способ черпания.

Для работы на рыхлой сыпучей массе может быть применен раздельный способ черпания, а на слежавшейся малосыпучей - совмещенный.

При раздельном способе черпания внедрение в массу до упора ее в заднюю стенку ковша, поворот ковша на себя и подъем выполняются последовательно. При совмещенном способе внедрение и подъем совмещаются во времени. В этом случае ковш врезается в массу примерно на треть глубины. Затем его поворачивают на полный угол запрокидывания при непрерывном поступательном движении погрузчика в направлении внедрения. При этом нижняя режущая кромка ковша должна сохранять параллельность с линией откоса массы. Внедрение ковша в материал осуществлять при наклоне днища к основанию кучи, бурта на угол 3-5°.

При совмещенном способе черпания усилие врезания в массу
значительно уменьшается.

Скорости внедрения в массу не должны превышать 5,3 - 5,6 км/ч, что соответствует 3 передаче на тракторах.

Во избежание перегрузок и деформаций элементов конструкции не допускать внедрение ковша одной стороной.

Работа ковшом включает в себя следующие операции:

- установить с помощью рамы подъема и гидроцилиндров опрокидывания необходимую высоту и наклон днища ковша;

- заполнить ковш одним из указанных выше способов;

- поднять загруженный массой ковш до высоты выгрузки с одновременным маневрированием и подъездом к месту выгрузки;

- разгрузить ковш;

- выполнить подъезд для повторения цикла с одновременным опусканием и подворотом ковша в исходное для заполнения положение.

Взаимодействие погрузчика с транспортным средством выполнить   по одной из схем, приведенных на рис.12.

Рис.12. Схема работы погрузчика

а – разгрузка при движении вперед и назад; б – разгрузка при повороте погрузчика.

Работая ковшом не старайтесь захватить больше массы, чем возможно по напорному усилию. При перегрузках происходит повышенный износ машины и ускоренный перегрев масла в гидросистеме, что приводит к снижению производительности.

При работе в зимнее время смерзшаяся масса должна быть предварительно разрыхлена.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ                                                                                                           Таблица 4

| Неисправность, внешнее проявление | Метод устранения. Необходимые регулировки и испытания | Применяемый инструмент и принадлежности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Течь масла через медные шайбы: -ослабление затяжки - деформация уплотняющих поверхностей | затянуть соединение заменить уплотнительные шайбы | Ключ 7811-0026 С1 (24x27) ГОСТ 2839-80 |  |
| Течь масла через уплотнения гидроцилиндров | Разобрать гидроцилиндр и заменить манжеты или уплотнительные кольца. После сборки проверить работу гидроцилиндра. | Бородок, молоток |  |
| Движение рамы на подъем не соответствует положению "подъем" рукоятки распределителя гидросистемы трактора | Поменять местами РВД на правых боковых выводах трактора | ---- « ---- |  |
| Выплескивание масла через заливную горловину бака. | Довести уровень масла до требуемого. | См. ТО трактора |  |

| При неподвижных штоках гидроцилиндров рукоятка распределителя, выведенная из нейтрального положения тут же возвращается назад: - перекрыто проходное сечение в запорных устройствах трактора | Завернуть до отказа накидные гайки запорных устройств | Согласно ТО трактора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Медленный подъем рамы подъема: - наличие воздуха в гидросистеме | Для удаления воздуха из гидроцилиндров подъема отвернуть гайку РВД, подходящего к поршневой полости на один - два оборота и, включив рукоятку распределителя трактора, нагнетать масло до тех пор, пока пузырьки воздуха у входа в гидроцилиндр исчезнут, после чего затянуть гайку до отказа. | Ключи ГОСТ 2839-80 7811-0025 С1 (22x24) 7811-0026 С1 (24x27) |  |

| - увеличение вязкости масла при низкой температуре | Разогреть масло многократным подъемом рамы подъема |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - недостаточно масла в гидросистеме | Долить масло в бак при втянутых штоках всех гидроцилиндров | Ведро, воронка |  |
| - повышенная утечка масла в насосе | Заменить насос (см. ТО трактора) |  |  |

9.ТЕХНИЧЕСК0Е ОБСЛУЖИВАНИЕ.

9.1.	Общие указания.

Погрузчик в течение всего срока службы должен содержаться в технически исправном состоянии.

Технически исправное состояние достигается путем своевременного проведения технической обслуживания.

Необходимый инструмент для проведения технического обслуживания входит в комплект прилагаемый к трактору и погрузчику.

Эксплуатация погрузчика без проведения работ по техническому обслуживанию не гарантирует его безотказной работы.

9.2.	Виды технического обслуживания.
Устанавливаются следующие виды технического обслуживания:

- техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке погрузчика;

- техническое обслуживание при использовании погрузчика;

- техническое обслуживание при хранении погрузчика.

9.2.1.	Виды технического обслуживания при эксплуатационной обкатке:

- техническое обслуживание при подготовке к эксплуатационной обкатке;

- техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке;

- техническое обслуживание по окончании эксплуатационной обкатки.

9.2.2.	Виды и периодичность технического обслуживания при использовании:

- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) - через каждые 10 часов работы (после смены);

- первое техническое обслуживание (ТО-1) - через каждые 100 часов работы.

9.2.3.	Виды и периодичность технического обслуживания при хранении:

- техническое обслуживание при постановке на длительное хранение - после окончании: сезона работы;

- техническое обслуживание в период длительного хранения: в закрытых помещениях через каждые два месяца, а при хранении на открытых площадках и под навесом - ежемесячно;

- техническое обслуживание при снятии с длительного хранения перед началом сезон; работы погрузчика;

- техническое обслуживание при постановке на кратковременное хранение, когда погрузчик не используется в течение периода времени от 10 дней до двух месяцев.

9.3.	Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания

Таблица 5

| Содержание работ и методика их проведения |  | Технические требования |  |  | Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание при подготовке к эксплуатационной обкатке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистить погрузчик от пыли и грязи. Удалить консервирующую смазку. Проверить наличие смазки в местах шарнирных соединений или качество пропитки металлокерамических втулок. |  |  |  |  | Скребок, ведро, ветошь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверить отсутствие течи масла в местах сопряжения гидросистемы. В середине и в конце каждой смены произвести подтяжку болтовых креплений панелей навески, разгружающего устройства. |  |  |  |  | Ключ ГОСТ 2839-60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание по окончании эксплуатационной обкатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить операции, предусмотренные при первом техническом обслуживании (TO-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осмотреть и очистить погрузчик от грязи и остатков массы и проверить его состояние. |  | Гидросистема не должна иметь подтекания масла. Разгружающее устройство и все резьбовые соединения должны быть надежно затянуты |  |  | Скребок, ведро, ветошь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первое техническое обслуживание ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистить погрузчик от грязи и остатков массы. Прошприцевать шарниры опушенной вниз рамы подъема согласно указателям мест смазки |  |  |  |  | Скребок, ведро, ветошь. Шприц, лопаточка деревянная, солидол ГОСТ 1033-79 или ГОСТ 4366-76 |  |  | Перед смазкой передних шарниров рамы подъема при навешенном ковше приподнять раму и вывернуть ковш, освободив доступ к масленке |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание при поставке на длительное хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставить погрузчик на специально отведенное для мойки место | Поверхностный слой должен быть чистым и сухим |  |  | Скребок, ведро, ветошь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тщательно очистить от грязи и остатков массы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обмыть, обдуть до полного высыхания и доставить погрузчик к месту хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произвести осмотр и дать оценку технического состояния погрузчика при необходимости с использованием диагностических средств. Неисправности устранить | Поврежденная окраска должна быть восстановлена, наличие ржавчины не допускается |  |  | Визуалъно, инструмент трактора и погрузчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неокрашенные поверхности обезжирить и покрыть предохранительной смазкой | Неокрашенные детали, инструмент и принадлежности, открытые шарнирные, резьбовые соединения, посадочные поверхности, пружины, выступавшие части штоков гидроци-линдров,трущихся поверхностей механизма фиксации |  |  | Смазка ПВК по ГОСТ 19537-74 или смесь отстоенного, отработанного обезвоженного дизельного масла (70 – 90%), с универсальной смазкой УС (солидолом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае хранения погрузчика на открытом воздухе или под навесом рукава высокого давления демонтировать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заглушить элементы гидравлики специальными пробками-заглушками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составные части и сменные рабочие органы установить на подкладки |  |  |  |  |  |  | Подставки высотой 80-100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание в период длительного хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверить правильность установки погрузчика, надежность герметизации трубопроводов и гидроцилиндров, состояние антикоррозийных покрытий, комплектность. Обнаруженные дефекты должны быть устранены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание при снятии с длительного хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удалить консервирующие покрытия с деталей и узлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непосредственно перед навеской удалить заглушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание при постановке на кратковременное хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставить погрузчик на специально отведенное для мойки место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Очистить от пыли и остатков массы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обмыть, обдуть до полного высыхания и доставить погрузчик к месту хранения |  |  |  |
| Произвести осмотр и дать опенку технического состояния погрузчика при необходимости с использованием диагностических средств |  |  |  |
| Неисправности устранить |  |  |  |
| Заглушить элементы гидросистемы заглушками |  |  |  |

9.6. Смазка погрузчика

Срок службы шарнирных соединений в значительной степени зависит от правильной и своевременной смазки. Для смазки применяется солидол по ГОСТ 1033-79 или ГОСТ 4366-76.

Места смазки  и ее периодичность указаны в табл.6 и на схеме смазки (рис.13).

Смазываются только кронштейны, приваренные на раме.

Номенклатура марок смазочных материалов иностранных фирм, рекомендуемых взамен смазочных материалов отечественного производства дана в табл.7

Рис.13. Схема смазки

Таблица смазки

Таблица 6

| Номер позиции на схеме смазки (рис.12) | Наименование точек смазки | Наименование марки и обозначение стандарта на смазочные материалы |  |  |  | Количество точек смазки и их объем (для одной точки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смазка при эксплуатации при температуре |  | Заправка при эксплуатации | Смазка при хранении |  |  |
|  |  | От -40°С до +5°С | От +5°С до +50°С |  |  |  |  |
| 5,6 | Шарниры рамы подъема, механизма жесткой фиксации | Солидол по ГОСТ 1033-79 или ГОСТ 4366-76 | Солидол по ГОСТ 1033-79 или ГОСТ 4366-76 |  | Солидол по ГОСТ 1033-79 или ГОСТ 4366-76 | 2 / 0,005 | Прошприце вать |

Таблица 7

Перечень марок смазочных материалов иностранных фирм, рекомендуемых взамен смазочных материалов производств России

| Марка смазочных материалов производства России | Марка зарубежных заменителей |
| --- | --- |
| Солидол ГОСТ 1033-79 или ГОСТ 4366-79 | Англия Shell Awinus,-Tractor Grease, Blameta,-Livona,-Unedo Shell Япония Swallow Grease MP 1019,-9-F, B1 000-M Toho Shokai Ltd. США Gargoyle Grease AA Socony Vacuum Со. |

10.  ТАРА И УПАКОВКА

Погрузчик отправляется с завода упакованным в соответствии с отгрузочной документацией в зависимости от комплекта поставки.. Упаковка должна обеспечивать сохранность деталей и сборочных единиц при их транспортировке. Упаковочная тара и материалы возврату не подлежат.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

11.1. Погрузчик транспортируется любым видом транспорта.

11.2. Во время транспортирования железнодорожным транспортом все упаковочные места должны быть уложены и надежно закреплены.

11.3. Во время транспортирования автомобильным транспортом, погрузчик должен быть правильно размещен и надежно закреплен, чтобы не создавать опасных ситуаций на дорогах и не ограничивать обзорность водителю.

11.4.В случае, когда крайние точки погруженных узлов погрузчика находятся на расстоянии более 0,4 м от внешнего края переднего или заднего габаритного огня автомобиля, габариты должны быть обозначены щитками или флажками днем, а в темное
время суток и в других условиях недостаточной видимости - светоотражающими приспособлениями и фонарями: спереди белым и сзади красным.

Все погрузочно-разгрузочные работы необходимо производить с помощью подъемно-транспортных средств грузоподъемностью не менее 0,5 т.е., не допуская деформаций элементов конструкции.

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

12.1. Хранение погрузчика производится в соответствии с общими правилами хранения сельскохозяйственных машин.

12.2. Погрузчик может храниться на специально оборудованных машинных дворах, открытых площадках, под навесами и в закрытых помещениях.

Снятые с погрузчика узлы, инструмент и принадлежности должны храниться в специально оборудованных помещениях.

Подготовка и установка погрузчика на хранение должны производиться непосредственно после окончания работ.

12.3. Погрузчик ставится на хранение кратковременное и длительное.

Кратковременное хранение организуется в период, когда погрузчик не используется в течение периода от 10 дней до 2-х месяцев.

Длительное хранение организуется после окончания сезона использования, а также в период, когда перерыв в использовании погрузчика продолжается более двух месяцев.

На кратковременное хранение погрузчик устанавливается комплектно, без снятия сборочных единиц и составных частей.

Перед постановкой на длительное хранение погрузчик демонтируется, масло из гидросистемы сливается, погрузчик очищается от пыли, грязи, растительных и других остатков. Поврежденная окраска восстанавливается. Неокрашенные обработанные поверхности покрываются предохранительной смазкой.

Рабочие пальцы грабельных решеток, открытые шарниры, резьбовые соединения и посадочные поверхности покрываются предохранительной смазкой.

Элементы гидросистемы защищаются от попадания во внутренние полости пыли и влаги специальными пробками-заглушками.

Штоки гидроцилиндров втягиваются до отказа. Выступающие части штоков покрываются предохранительной смазкой.

В случае хранения погрузчика на открытом воздухе или под навесом рукава высокого давления и трубопроводы демонтируются и сдаются в складское помещение.

12.6. Рама подъема, грабельные решетки, панели навески, балка, ковши, вилы, приспособления к вилам и грузоподъемное устройство устанавливаются на подкладки высотой 80 ... 100 мм.

Для обеспечения устойчивого положения грабельной решетки боковые пальцы устанавливаются в положение подставки.

12.7. Правильность хранения погрузчика проверяется ежемесячно при хранении на открытых площадках и под навесом, а после сильного ветра, снегопада и обильного дождя - не позднее следующего дня. Хранение в закрытых помещениях проверяется не реже двух раз в период хранения.

Погрузчик подвергается наружному осмотру, проверяются: комплектность (с учетом снятых сборочных единиц и деталей, хранящихся на складе), правильность установки, наличие предохранительной смазки, целостность окраски, отсутствие ржавчины. Обнаруженные недостатки устраняются.

12.8. При снятии с хранения погрузчик снимается с подкладок. Незакрепленные подкладки очищаются, просушиваются и хранятся на складе.

Погрузчик подвергается расконсервации, с него удаляются заглушки.

Снятые с погрузчика при установке на хранение сборочные единицы, детали, инструмент и принадлежности получают со склада, очищают от предохранительной смазки и устанавливают на машину.