Моторное масло

Основное летом М10Г, М10В

Зимой М8Г, М8В   									21 литр

Дистиллированная вода – система охлаждения				30литров +5 в запас

Масло трансмиссионное.

Зимой и летом ТЭ-15-ЭФО ТУ 38.101.521-75

заменитель: масло трансмиссионное

тракторное очищенное по МРТУ 38-10-264-68

Коробка передач 									9 литров

Конечные передачи									7,5 литров

Ступицы направляющих колес 							0,55 литров

Ступицы поддерживающих роликов						1,12 литров

Полости цапф подвесок 								1,0 литр

Полости всех опорных катков 							2,4 литра

Реверс-редуктор						                                   4,3 литра

Гидросистема

Основные масла

Летом М-10Г, М-10В, ДП-11 с присадкой ИХП 1-й серии

Зимой М-8Г, М8В									28,5 литра